التجربة السابعة

التسحيحات التوصيلية

المحاليل التي تحتوي ايونات متحركة كثيرة توصل التيار الكهربائي بشكل جيد , والمحاليل التي تحتوي قليلا من الايونات او ايونات غير متحركة نسبيا تكون ضعيفة التوصيل الكهربائي .  وعليه فان توصيلية المحاليل تعطي المحلل الكيميائي طريقة أخرى للكشف عن التغييرات في تركيب المحاليل أي طريقة أخرى من طرائق الكشف عن نقطة النهاية .

تتغير التوصيلية لمحلول مع :

  - عدد الايونات .

  - حجم الايون  .

  - شحنة الايون .

  - بعض صفات المذيب مثل اللزوجة .

لذا فان الايونات من  الفصائل المختلفة يتوقع إن تساهم بشكل مختلف لتوصيلية محلول معين .

وعلى وجه التحديد فان التوصيلية L  لمحلول يمكن إن تمثل بالعلاقة التالية :

L = B ΣCi λi Zi

حيث إن B يمثل حجم الخلية و (  (Cهي التركيز المولاري لكل ايون في المحلول و λ هي التوصيل ألايوني المكافئ للايونات المستقلة و Z هي شحنة الايون .

يبين الجدول التالي بعض التوصيلية الأيونية المكافئة والتي توضح إن ايونات الهيدروجين و الهيدروكسيل هي من أسرع الايونات حركة لذلك توصيليتها عالية  :

| λ | الايون السالب | λ | الايون الموجب |
| --- | --- | --- | --- |
| 198 | OH | 349.8 | H+ |
| 76.3 | Cl | 38.7 | Li |
| 78.4 | Br | 50.1 | Na |
| 76.8 | I | 73.5 | K |

يقوم المحلل باستخدام التوصيلية للمحاليل الأيونية بحيث يحدث تبادل الفصائل الأيونية المطلوب تعيينها بفصائل أخرى لها توصيلية مختلفة بشكل واضح , هذه النقطة ستؤخذ كنقطة نهاية التسحيح كما في الشكل التالي :

طريقة العمل :

1.حضر محلول 0.1 مولاري من NaOH في حجم 50 مليلتر ماء مقطر.

2.ضع 25 مليلتر من حامض الهيدروكلوريك مجهول التركيز في بيكر سعة 100 مليلتر .

3.سجل توصيلية الحامض قبل التسحيح.

4.ابدأ بتسحيح المحلول مقابل NaOH بإضافة حجم 1 مليلتر في كل إضافة مع التحريك المستمر باستخدام المحرك الكهربائي .

5.سجل التوصيلية بعد كل إضافة من القاعدة.

6.جد نقطة نهاية التفاعل ثم جد تركيز الحامض المجهول .

التوصيلية

e.p

VNaOH (ml)

اسئلة المناقشة :

- ماهي التوصيلية وماهي انواعها؟

- ماهي العوامل المؤثرة على توصيلية الكتروليت معني؟

- ماهي مكونات خلية التوصيل مع الرسم ؟