الاحتجاز النسبي :-

هو النسبة بين بين حجم او زمن  الاحتجاز للمادة المراد فصلها وبين وحجم او زمن الاحتجاز للمادة القياسية (شط ان لاتتفاعل المادة القياسية مع المفصولة )

حيث

زمن الاحتجاز للمادة المفصولة

زمن الاحتجاز للمادة غير المحتجزة

زمن الاحتجاز للمادة القياسية

الخطية والمثالية:-

الخطية :-  تعني العلاقة تكون خطية بين معامل التوزيع وحجم او وزن النموذج . اي ستكون القمة منتظمة

المثالية :- لايمكن ان يكون النظام مثالي  لان هنالك توسع في الحزم ولكن نحرص قدر الامكان على ان تكون الحزم منتظمة او غير عريضة

الكروموتوغرافياالمثالية :-

وهي التي نحصل فيها على الوضعية المثالية وتحصل عندما تتصرف جميع الجزيئات بصورة منتظمة ومتماثلة  حيث ليس للحزم قابلية الانتشار بنفس الحجم والفترة الزمنية  وتظهر سلسلة من الذروات الحادة والمفصولة

الكروموتوغرافية غير المثالية :-

يعني وجود اختلافاتعشوائية في سلوك حجوم الجزيئات حيث المناطق التي كانت حادة تتوسع وتنتشر

نظرية الصفائح :-

تنص النظرية على ان العمود الكروموتوغرافي يتضمن عددا كبيرا من القطع المتشابهة او الصفائح النضرية وفي كل منهما يتم التوازن . ان معادلة عدد الصفائح النظرية  افترضت ان العملي الكروموتوغرافية هي عملية مستمرة وليس عمليات متقطعة .

وكلما زادت عدد الصفائح النظرية كانت الذروات اضيق وقريبة للوصول الى السلوك المثالي

هنالك طريقتان لزيادة عدد الصفائح النضرية

1-  زيادة طول العمود

حيث ان كل صفيحة تشغل الحيز نفسه من العمود وبالتالي فان زيادة طول العمود يعني زيادة عدد الصفائح النظرية لانها تتناسب تناسبا طرديا مع طول العمود

2-  زيادة عدد الصفائح النظرية في وحدة واحدة من طول العمود

حيث ان زيادة عدد الصفائح النظرية يعني زيادة التوازنات ويالتالي الوصول الى السلوك المثالي

نظرية معدل السرعة :-

ان تصرف مجموع الجزيئات في العمود الكرموتوغرافي هو بالحقيقة غير منتظم ومهما كان فقد لوحظ ثلاث انحرافات مهمة عن المثالية

1- الجزيئات بحركتها من مدخل العمود الى المخرج تأخذ مسالك غير منتظمة مختلفة في الطول .

2- الجزيئات تنتشر من المناطق العالية التركيز الى المناطق الواطئة التركيز فيحصل انتشار امامي وخلفي

3-  اتجاه انتقال الكتلة  حيث عملية الكروموتوغرافي هي عملية توازنات سريعة  والسبب هو اتجاه الطور المتحرك بالنسبة الى عمليات التوازن حيث ان مرور الطور المتحرك هو عكس عملية التوازن لذلك فأنه يقلل السرعة  .

لذلك فأن مجموع العوامل الثلاثة اعلاه له تأثير على قيمة الارتفاع المكافئ لصفيحة نظرية واحدة (H)

المساهمة من عدم التوازن + المساهمة من الانتشار + المساهمة من المسالك الغير متساوية = H