The effect of Sodium Silicate and Sulphuer "from Mishraq "in Strength of Concrete

| Salim. M. Khalil Collage of Sciences | Ibtehag .Z . Solyman Collage of Education for women |
| --- | --- |
| University of Mosul |  |

(NJC)

(تاريخ الاستلام 21/1/2007)                    (تاريخ القبول  7/1/2008)

الخلاصة

يشتمل هذا البحث على تطوير وتحسين مواصفات ألخرسانة الفيزيائية فقد تم ذلك بإضافة سليكات الصوديوم , كبريت المشراق بنسب وزنية مختلفة . أدت إلى تطوير وتحسين نوعية الخرسانة من خلال زيادة مقاومة الأنضغاط للخرسانة ومقاومة الشد لمونة الاسمنت .

وكذلك أظهرت الدراسة بان إضافة مزيج من سليكات الصوديوم وكبريت المشراق أدت هذه الإضافة إلى زيادة مقاومة الأنضغاط للخرسانة ومقاومة الشد لمونة الاسمنت عند مقارنتها مع الخلطة المرجعية .

وقد أجريت كافة التجارب بدرجات حرارية 8°م , 30°م , 50°م على التوالي لبيان تأثير الدرجات الحرارية على مقاومة الخرسانة .

وأظهرت النتائج بان مقاومة الأنضغاط للخرسانة ومقاومة الشد لمونة الاسمنت بلغت قيمتها القصوى عند درجة حرارة 8°م فقد نم أجراء قياسات مقاومة الأنضغاط للخرسانة ومقاومة الشد لمونة الاسمنت لمكعبات نموذجية بعمر28,7 يوم .

Abstract

The present work deals with was carried out  sake of improving some physical properties of this material by means                  of adding sodium silicates, Sulpher "from Mishraq ", In small  different  percentages , has improved the quality of concrete via the increase of it’s Compressive and the mortar tensile strength

The study showed that the addition mixture of sodium silicates,  Sulpher  Causing an increase in the Compressive and the mortar tensile strength . When Comparison was carried out with reference concrete mix.

All the above work was carried out at different  ambient temperatures of  8, 30 and  50 Cº respectively sake for the of showing the effect of different temperatures on the concrete Compressive strength

All the results indicated that the concrete Compressive strength and the mortar tensile strength reached miximum at 8 Cº.

The values of the concrete Compressive strength and the mortar tensile strength refer to standard specimens (Cubes) at the age of 7 and 28 days .

Present address:   University of Mutah-Jordan . *

المقدمة:

تتجة الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية في وقتنا الحاضر لايجاد وسائل عديدة للتدبير الاقتصادي في جميع مبادئ الحياة , ومن ضمنها قطاع البناء والإنشاءات ,حيث تعد الخرسانة من أكثر المواد الإنشائية استعمالاً في قطرنا ,وهي عماد المواد الإنشائية لامتلاكها العديد من الصفات الجيدة وقد استعملت بصورة  متزايدة ومنذ حقب طويلة وتطورت الأساليب المتبعة في لنتاجها وتستخدم ألان وفي معظم دول العالم مواد تضاف إلى مكونات الخرسانة الأساسية (الاسمنت والركام والماء والهواء) وهذه المواد تعطي الخرسانة صفات جديدة تؤثر في أكثر من صفة من صفات الخرسانة  وفي بعض الأحيان تؤثر في صفات مرغوبة في الخرسانة بشكل عكسي وهذا يعتمد على عدد من المتغيرات وهي نوع المضاف وكميته وتركيبه الكيميائي ووقت أضافته إلى الخرسانة ونوع وكمية الاسمنت المستعمل وغيرها(1).

حيث أشار كل من الباحثين ( 3-2 ) بان مقاومة الأنضغاط تزداد لعجينة الاسمنت والمونة والخرسانة الحاوية على كلوريد الكالسيوم . أما الباحث(4) فأشار إلى أن إضافة السكر إلى الخرسانة للسيطرة على تأخير التصلب فتنخفض مقاومة الأنضغاط لكن الباحث (5)  أن هناك زيادة قليلة في مقاومة الأنضغاط بعد 7  أيام لان السكر من المضافات المبطئة التي تعمل على تقليل سرعة التفاعل الابتدائي بين الماء والاسمنت وقد أشار الباحث(6) إلى أن إضافة أملاح حامض السلفونيك ,الفورمالديهايد ,ألميلامين لإنتاج خرسانة ذات مقاومة عالية لأن المقاومة تقلل المحتوى العالي بدرجة كبيرة .

وأشار الباحث(7) هناك زيادة في مقاومة الأنضغاط للخرسانة الحاوية على ألميلامين لخلطة خرسانية خالية من الرمل بنسبة خلط ركام /اسمنت مساوية إلى 6 عند استخدام ألميلامين بنسب وزنية مختلفة ,

كما أشار الباحث (8) انه من الضروري أن لا تؤثر هذه المواد في ديمومة الخرسانة ولذلك يتطلب أن

يستمر اكتساب مقاومة الأنضغاط للخرسانة الحاوية على هذه المضافات بعد عمر 28 يوم ,

ولكن الباحثين ( 9-10) إن هذه المضافات تزيد من قوة التلاصق بين الخرسانة وحديد التسليح مقارنة مع الخلطة المرجعية التي لاتعطي أي مقاومة للتلاصق بين الخرسانة وحديد التسليح .   لكن الباحث(11) أشار إلى أن أضافة طين البنتونايت يعطي أعلى مقاومة انضغاط للخرسانة عند مقارنتها مع الخلطة المرجعية .

أما الباحث (12) يشير إلى تأثير إضافة نشارة الخشب على الخرسانة ووجد بان أضافة نشارة الخشب والرمل بنسب متساوية إلى انخفاض مقاومة الأنضغاط ,وعند زيادة نسبة الرمل غلى نسبة النشارة فان مقدار الانخفاض يكون اكبر .وان استخدام النشارة يزيد من حاجة الخرسانة إلى الماء مما يعني زيادة نسبة الماء /الاسمنت وبالتالي إلى انخفاض مقاومة الأنضغاط لهذا النوع من الخرسانة .كما أكد ذلك الباحث(13)  في دراسته حول مقاومة وسلوك خرسانة نشارة الخشب

أما الباحثان (14) يشيران إلى أن سليكات الصوديوم وكلوريد الكالسيوم بأنها مواد فعالة كيميائياً وبتفاعلها مع الاسمنت تكون جيلاتيناً جيل (gel) لملئ الفراغات داخل الخرسانة لأن سليكات الصوديوم تعتبر من اللواصق المحلولة وهي عبارة عن بوليمر مذاب(15) .

الجزء العملي:

المواد المستعملة:

1. الاسمنت

استخدم الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي إنتاج معمل سمنت بادوش في الموصل وأجريت عليه ألفحوصات كافة بموجب المواصفات العراقية رقم (5) لسنة 1984(16)

.2 الركام الناعم( الرمل)

استخدم الرمل من منطقة الكنهش في الموصل وتمت غربلته على غربال مقاس

( 16/3) أنج وأجريت عليه كافة ألفحوصات ألمتعلقة بالرمل وحسب المواصفة العراقية رقم (45) لسنة 1980(17) وكان الرمل المستعمل في حالة  S.S.D(Saturated Surfase Dry )

3. الركام الخشن

أستعمل الركام الخشن(ألحصى) من منطقة الكنهش في الموصل وتمت غربلته على غربال مقاس (4/3 ) أنج وأجريت عليه كافة ألفحوصات ألمتعلقة بالركام الخشن وحسب المواصفات العراقية رقم (45) لسنة 1980(17) وكان الحصى المستعمل في حالة  S.S.D(Saturated Surface Dry )

.4ماء الخلط :

أستعمل ماء الشرب الاعتيادي في الخلطات كافة .

.5 سليكات الصوديوم :

تم استخدام نموذج من محلول سليكات الصوديوم الذائبة من الشركة العامة لصناعة ألزجاج والسيراميك وكانت مواصفاته كالأتي :

ألوزن ألنوعي =1.427 , اللزوجة في درجة حرارة 30 ºم= 1848 سنتي بويز , نسبة ال Na2O الوزنية = 13.92 % , نسبة ال SiO2  الوزنية = 29.59 % .

وهي مادة واسعة الاستخدام في أنحاء مختلفة من العالم وفي عام 1974بدات المنشأة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك في القطر بإنتاج سليكات الصوديوم الذائبة بالاعتماد على الطريقة الرطبة (18) .وقد حضر العالمVesterberg  (19)   سليكات الصوديوم التساهمية Na2SiO3.9H2O  بالتبلور من محاليل تحتوي على كحول .

.6 الكبريت :

أستخدم ألكبريت من حقل المشراق جنوب مدينة الموصل .ويتم استخراجه بطريقة فراش(20). حيث يمتلك الكبريت صفات مميزة تجعله يستخدم في ألخرسانة حيث له قابلية ضعيفة في ألتوصيل الحراري

لذا فهي مناسبة للوحدات الجاهزة الصغيرة مثل قواعد خط الأنابيب ,حافات الأرصفة ,قواعد ألجسور ألسطحية ,كما يمتلك مقاومة جيدة ضد الأملاح والحوامض والمذيبات وبذلك يكون مناسب للاستخدامات ألصناعية مثل خزانات ألمياه والأنابيب لمياة الفضلات( 21-24) .

.2ألخلطات ألمستعملة :

.1ألخلطة ألمستعملة في فحص مقاومة ألانضغاط للخرسانة :

أعتمدت نسبة خلط (1 : 1.3 : 2) وزنا        ( سمنت : رمل : حصى ) ونسبة ماء/سمنت مساوية إلى 0.57 في كافة أعمال ألخرسانة لفحص مقاومة الأنضغاط .

.2ألخلطة ألمستعملة في فحص مقاومة ألشد لمونة ألاسمنت :

أعتمدت نسبة مزج (1 : 3) وزنا ( سمنت : رمل) ونسبة الماء/ألاسمنت مساوية إلى 0.45 .  وأجريت عملية ألمزج داخل المختبر ولمجاميع ألخرسانة كافة ومونة الاسمنت في الفترة الواقعة بين شهري ( أيلول – نيسان ) وقد تم تثبيت درجة الحرارة عند 30 ºم وذلك بوضع أحواض الماء في فرن مهوى وتثبت درجة حرارته عند 30 ºم . وتم قياس مقاومة الأنضغاط بعمر7 أيام و28  يوم , وقد أجريت سلسلة من التجارب تضمنت:

السلسلة الأولى : أضافة محلول سليكات الصوديوم بنسب مختلفة من وزن الاسمنت مع تقليل المحتوى المائي للحصول على مقاومة انضغاط عالية للخرسانة ومقاومة شد عالية عند القيمة المثلى من سليكات الصوديوم كما مبين في الشكل (2) و(6) .

السلسلة الثانية :إضافة كبريت المشراق لوحده إلى الخلطة الخرسانية دون سليكات الصوديوم مع أبقاء نسبة الماء / الاسمنت ثابتة ودراسة تأثير هذه المادة في خواص الخرسانة .

السلسلة الثالثة :أضافة كبريت المشراق(مادة صلبة) إلى القيمة المثلى من سليكات الصوديوم التي تم الحصول عليها من السلسلة الأولى وإضافة المزيج إلى

الخلطة الخرسانية ودراسة تأثيرها في خواص الخرسانة .

3 . طريقة المزج:

1. طريقة المزج في فحص مقاومة الأنضغاط للخرسانة :

حضر كل من محلول سليكات الصوديوم والماء والاسمنت والرمل والحصى بالأوزان المطلوبة .وقد وضع الحصى أولا في حوض الخلط ثم الرمل وأخيرا الاسمنت وتمت عملية ألمزج وفقا للمواصفات العراقية رقم(50), (52)    (25-26 ) .وبعد ذلك تم خلط المواد بالحالة الجافة لمدة 60  ثانية بعد ذلك أضيف محلول سليكات الصوديوم بنسبة مئوية من وزن الاسمنت بعد تقليل المحتوى المائي بقدر كمية سليكات الصوديوم المضافة وأضيف المحلول المكون من ( الماء + سليكات الصوديوم) إلى المواد الجافة في حوض الخلط ونستمر بالمزج لمدة (120) ثانية ثم نقلب الخلطة وخاصة في حافات حوض الخلط ,وللتأكد من خلط المواد كافة فيما بينها , تخلط الخرسانة لمدة (30) ثانية أخرى

2. طريقة المزج في فحص مقاومة ألشد لمونة ألاسمنت :

حضر كل من محلول سليكات الصوديوم والماء والاسمنت والرمل بالأوزان المطلوبة .وقد وضع الرمل أولا ثم الاسمنت وتمت عملية ألمزج حسب المواصفات العراقية رقم52 لسنة 1970 (26) .وبعد ذلك تم خلط المواد بالحالة الجافة لمدة 60  ثانية ثم أضيف محلول سليكات الصوديوم بنسبة مئوية من وزن الاسمنت بعد تقليل المحتوى المائي بقدر كمية سليكات الصوديوم المضافة وأضيف المحلول المكون من( الماء + سليكات الصوديوم ) إلى المواد الجافة

خلال (30) ثانية ونستمر بالمزج لمدة (90) ثانية , ثم نقلب الخلطة وخاصة في حافات حوض الخلط ,وللتأكد من خلط كافة المواد فيما بينها , تم خلط مونة ألاسمنت لمدة (30) ثانية أخرى

4 . القوالب المستعملة وعملية صب النماذج:

1 . القوالب المستعملة في فحص مقاومة الأنضغاط للخرسانة :

استعملت قوالب حديدية أبعادها (100×100 ×100) ملم لصب نماذج فحص مقاومة الأنضغاط , وطلي السطح الداخلي للقوالب بعد إحكام ترابط أجزائها بطبقة رقيقة من الدهن لمنع التصاق الخرسانة بالقوالب ,وملئت القوالب بالخرسانة بشكل طبقة واحدة ورصت بوساطة المنضدة الهزازة لمدة (30) ثانية وبعد رص الطبقة تمت تسوية السطح الخارجي ومن ثم تركت النماذج لمدة 24 ساعة في جو المختبر قبل فتح القوالب بالاستناد الى المواصفة العراقية رقم (60,52).

2 . القوالب المستعملة في فحص مقاومة ألشد لمونة ألاسمنت :

استعملت قوالب حديدية براكيتات الشد الموضحة أبعادها في  الشكل (1), وتمثل منطقة التخصر منطقة الفشل والتي أبعادها 2.5 سم , وطلي السطح الداخلي للبراكيتات  بعد إحكام ترابط أجزائها بطبقة رقيقة من الدهن لمنع التصاق مونة ألاسمنت بالبراكيتات,وملئ البراكيت بمونة ألاسمنت بشكل طبقة واحدة ويسلط عليها ضغط بواسطة الإبهامين (6) مرات من الطبقة العليا ثم يقلب البراكيت وتكرر العملية مرة أخرى ثم يترك لمدة  24 ساعة في جو المختبر قبل فتح البراكيت.

44mm(1.75 in)

76mm (3.00 in)

شكل (1) ابعاد قالب فحص الشد للمونة الاسمنتية

5. المعالجة :

1 . استعملت طريقتين لمعالجة أنواع الخرسانة كافة:

الطريقة الأولى : المعالجة القياسية المستمرة بالماء أي اغمار المكعبات والبراكيتات بالماء بصورة مستمرة داخل غرف المعالجة في المختبر بعد فتح القوالب ولغاية موعد فحصها وقد وضعت نماذج كل  مجموعة بأحواض معزولة عن نماذج المجموعة الأخرى ,ولم يتم تبديل ماء المعالجة وإنما كان يضاف الماء الى الأحواض تعويضا عن الماء المتبخر وذلك لمحاولة إبقاء تركيز الأملاح في ماء المعالجة الناتجة من عملية الانتشار ثابتة وتثبيت درجة الحرارة بحدود 30 ºم .

أما الطريقة الثانية : تمت المعالجة بوضع النماذج في جو المختبر بعد فتح القوالب ولغاية موعد فحصها بعد إخراجها من الثلاجة بدرجة 8ºم . وإخراجها من الفرن بدرجة50 ºم .

.6 الفحوص

1. مقاومة الانضغاط للخرسانة :

استعملت ماكنة من نوع E/E Compression machine ذات السعة 3000 كيلو نيوتن وكانت سرعة التحمل (3) كيلو نيوتن /ملم2 في الثانية لقياس مقاومة الانضغاط حسب المواصفات البريطانية1881  رقم 116 لسنة 1983 (27) وكانت أعمار الفحص (28,7) يوم وبمعدل ثلاث مكعبات لكل عمر .

2. مقاومة ألشد لمونة ألاسمنت :

استخدم لقياس مقاومة الشد ماكنة من نوعUniversl testing machine

ذات سعة(50) طن لقياس مقاومة الشد حسب المواصفات البريطانية1881  رقم 116 لسنة 1983 (27) وكانت أعمار الفحص (28,7) يوم وبمعدل ثلاث براكيتات لكل عمر .

النتائج والمناقشة:

إن النتائج المبينة لفحوصات كل من مقاومة الأنضغاط للخرسانة أو مقاومة الشد لمونة الاسمنت تمثل المعدل الحسابي للنماذج المفحوصة ,حيث فحصت ثلاث نماذج لكل خلطة .

1. مقاومة ألانضغاط :

مقاومة ألانضغاط من الخواص المهمة وبصورة عامة تعكس نوعية الخرسانة وتصميمها وديمومتها وهي المؤشر الرئيس وذلك لكونها سهلة القياس كما إن معظم خواص الخرسانة الحاوية على سليكات الصوديوم ومقارنتها مع الخرسانة المرجعية ,وتمت الدراسة باستعمال مكعبات 100×100×100 ملم .

.A تأثير أضافة سليكات الصوديوم في مقاومة الأنضغاط للخرسانة في 30°م ,8°م , 50°م :

تم أضافة سليكات الصوديوم بنسب ( 0.36 , 0.48 , 0.6 ,0.88 ,0.9 , 1.2 ,1.87 , 3.1 , 4.3 , 6.2 ,7.9 ,9.8 , 11.0 , 12.0 , 14.0 ,15.7 ) عند 30°م فكانت مقاومة الأنضغاط بحدود (11.5 ,11.9 , 12.0 , 12.5 , 12.2 , 13.0 ,14.2 ,12.0 , 10.0 , 9.0 , 8.0 , 7.0 , 6.0 , 5.8 , 5.0 , 4.0) و(17.0 , 17.8 , 18.0 , 18.7 , 18.3 , 19.5 , 21.3 ,18.0 ,15.0 , 13.5 , 12.0 , 10.5 , 9.0 , 8.7 , 7.5 , 6.0) ميكا باسكال بعمر (7 , 28) يوم على التوالي عند النسب المذكورة اعلاة أي إن مقاومة الأنضغاط تزداد عند استخدام سليكات الصوديوم بنسبة (1.87%) من وزن الأسمنت كمادة مضافة إلى الخلطة الخرسانية مقارنة مع الخلطات المرجعية الخالية من سليكات الصوديوم كما هو واضح من الشكل 2 حيث تعمل سليكات الصوديوم بتصغير المسافات والتي تكون بتفاعلها مع الأسمنت جيلاتيناً يملئ الفراغات داخل الخرسانة (14) لأن الفراغات في الخليط الخرساني تشكل جزءاً صغيراً من الحجم الكلي للخرسانة والتي لها ( أي الفراغات) تأثير عكسي في المقاومة (28).

وعند المقارنة مع نتائج سابقة (29-30) يلاحظ وجود اختلاف في نسبة الزيادة الحاصلة في مقاومة الأنضغاط مقارنة مع الخلطة المرجعية لكونها تعتمد على نوع المضاف المستعمل وكميته وكذلك محتوى الاسمنت فيه فهي تزداد بنسبة 30% عند استخدام سليكات الصوديوم بنسبة (1.87%) من وزن الأسمنت وكما موضح في الشكل 2 .

اماعند أضافة النسبة المثلى من سليكات الصوديوم 1.87 % من وزن الاسمنت إلى الخلطة المرجعية عند 8°م تزداد مقاومة الأنضغاط بحدود(16.7 , 25.0) ميكا باسكال بعمر (7 , 28) يوم على التوالي فيما قورنت مع الخلطة المرجعية حيث أن مقاومة الأنضغاط تكون (13.4 , 20.1) ميكا باسكال بعمر (7 , 28) يوم على التوالي كما موضح في الجدول (1) حيث تكون الزيادة بحدود 34.4 % عند مقارنتها مع الخلطة المرجعية .

أما عند أضافة النسبة المثلى من سليكات الصوديوم 1.87 % من وزن الاسمنت إلى الخلطة المرجعية عند 50°م تكون مقاومة الأنضغاط بحدود(9.3 , 14.0) ميكا باسكال بعمر (7 , 28) يوم على التوالي فيما قورنت مع الخلطة المرجعية حيث إن مقاومة الأنضغاط تكون (7.4 , 10.7) ميكا باسكال بعمر (7 , 28) يوم على التوالي كما موضح في الجدول (1) حيث أن مقاومة الأنضغاط تزداد بحدود 20.4 % عند مقارنتها مع الخلطة المرجعية .

B. تأثير أضافة الكبريت في مقاومة الأنضغاط للخرسانة في 30°م ,8°م , 50°م:

إن أضافة الكبريت بنسب ( 0.36 , 0.48 , 0.6 ,0.88 , 1.2 ,1.3  , 1.87 ,3.1 ) عند 30°م  فكانت مقاومة الأنضغاط بحدود (7.2 ,7.8 ,9.0.8.1, 9.3, 9.3 , 8.5, 8.0) و ( 10.8, 11.7 , 12.2 , 13.5 , .014 , 14.0 ,12.7 , 12.0) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي عند النسب المذكورة اعلاة أي أن مقاومة الأنضغاط تزداد عند النسبة (0.88%) من وزن الأسمنت كما موضح في الشكل (3) في حين أن مقاومة الأنضغاط للخلطة المرجعية كانت (11.0 , 16.5) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي حيث ازدادت مقاومة الأنضغاط حوالي (13%).

وهناك بحوث عديدة (31-33)  تشير إلى استخدام محتوى الكبريت اقل من الوزمى المثلى يحصل صعوبة بالتداخل والاحتكاك بين حبيبات الركام وبذلك يحصل صعوبة    بالتماسك وتحصل فراغات كثيرة وهذا يقود الى ضعف قوة الأنضغاط وبالتالي ضعف قوة الخرسانة أما إذا كان محتوى الكبريت أعلى من الوزمى المثلى يؤدي إلى انفصال الدقائق الكبيرة عن الدقائق الصغيرة وهذا يؤدي الى انعزال الفجوات وبالتالي يؤدي إلى انكماش الخرسانة وبذلك تقل مقاومة الأنضغاط للخرسانة .وهناك دراسة (34) تشير إلى استعمال الرمل الناعم الخارج عن المواصفات القياسية في بعض خواص الخرسانة الكبريتية ,حيث أظهرت النتائج بان الخواص الميكانيكية للخرسانة الكبريتية التي تحوي على الرمل المدرج كانت أفضل من تلك التي تحوي على الرمال الناعمة في حين تحسنت هذه الخواص عند زيادة الكبريت بحدود (5%) وزناً عن ألنسبة النظرية .

أما عند أضافة كبريت المشراق بنسب مختلفة     ( 0.36 , 0.48 , 0.6 ,0.88 , 1.2 ,1.3  , 1.87 ,3.1 ) % من وزن الاسمنت إلى النسبة المثلى من سليكات الصوديوم وهي 1.87% عند 30°م تحصل زيادة في مقاومة الأنضغاط عند النسبة 0.88 وكانت بحدود(16.0,24.0) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي , وهذا يعني أن كبريت المشراق عمل على تحسين سليكات الصوديوم كما موضح في الشكل (4) و(5) حيث ازدادت مقاومة الأنضغاط بنسبة 45.5 % عند مقارنتها بالخلطة المرجعية .    أما عند أضافة كبريت المشراق بنسبة 0.88 % من وزن الاسمنت إلى الخلطة الخرسانية عند 8°م تزداد مقاومة الأنضغاط وتكون بحدود ( 20.7,13.8) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي كما موضح في الجدول (2) حيث أن مقاومة الأنضغاط تزداد بحدود 2.9 % عند مقارنتها مع الخلطة المرجعية .

وعند أضافة النسبة المثلى من كبريت المشراق 0.88 % مع النسبة المثلى من سليكات الصوديوم وهي1.87 % عند 8°م فأن مقاومة الأنضغاط تزداد وتكون بحدود ( 27.0,18.0) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي كما موضح في الجدول (1) حيث تكون الزيادة بحدود 34.3 % عند مقارنتها مع الخلطة المرجعية .

وعند أضافة كبريت المشراق إلى الخلطة الخرسانية بنسبة 0.88 % من وزن الاسمنت عند 50°م تكون مقاومة الأنضغاط بحدود (13.5,9.0) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي كما موضح في الجدول (2) أي الزيادة بحدود 21.6 % مقارنة مع الخلطة المرجعية . وان إضافة كبريت المشراق إلى الخلطة الخرسانية بنسبة 0.88 % من وزن الاسمنت إلى النسبة المثلى من سليكات الصوديوم 1.87% عند 50°م تزداد مقاومة الأنضغاط وتكون بحدود          ( 15.9,10.6) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي كما موضح في الجدول (1) حيث أن مقاومة الأنضغاط تزداد بحدود 43.2 % عند مقارنتها مع الخلطة المرجعية .

جدول (1) تأثير أضافة كبريت المشراق لتحسين سليكات الصوديوم في مقاومة الأنضغاط للخرسانة

في (8 ,30 , 50) °م

| المضافات | الوزمى المثلى % من وزن الاسمنت | مقاومة الأنضغاط (ميكا باسكال) بعمر يوم في8°م 7 , 28 |  | مقاومة الأنضغاط (ميكا باسكال) بعمر يوم في30°م 7 , 28 |  | مقاومة الأنضغاط (ميكا باسكال) بعمر يوم في50°م 7 , 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الخلطة المرجعية | 0.00 | 13.4 | 20.1 | 11.0 | 16.5 | 7.4 | 10.7 |
| سليكات الصوديوم | 1.87 | 16.7 | 25.0 | 14.3 | 21.5 | 9.3 | 14.0 |
| كبريت المشراق | 0.88 | 18.0 | 27.0 | 16.0 | 24.0 | 10.6 | 15.9 |

جدول (2) تأثير أضافة كبريت المشراق دون سليكات الصوديوم  في مقاومة الأنضغاط للخرسانة

في (8 ,30 , 50) °م

| المضافات | الوزمى المثلى % من وزن الاسمنت | مقاومة الأنضغاط (ميكا باسكال) بعمر يوم في8°م 7 , 28 |  | مقاومة الأنضغاط (ميكا باسكال) بعمر يوم في30°م 7 , 28 |  | مقاومة الأنضغاط (ميكا باسكال) بعمر يوم في50°م 7 , 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الخلطة المرجعية | 0.00 | 13.4 | 20.1 | 11.0 | 16.5 | 7.4 | 10.7 |
| كبريت المشراق | 0.88 | 13.8 | 20.7 | 12.5 | 18.6 | 9.0 | 13.5 |

2. مقاومة ألشد لمونة الأسمنت :

يستخدم فحص الشد المباشر وبشكل واسع ولكن الجدير بالذكر أن تسليط الشد المباشر يعد من الأمور الصعبة نوعاً ما ,ولذلك فأن نتائج هذا الفحص تبدوا تبعثراً كبيراً , وبما أن المنشاءات الخرسانية تصمم بشكل رئيس لاستغلال المقاومة الجيدة للخرسانة

بالأنضغاط فأن مقاومة شد الاسمنت غالباً تكون أقل أهمية من مقاومة أنضغاطه , ولذلك الأسباب يستعمل فحص الأنضغاط أكثر من فحص الشد .

.A تأثير أضافة سليكات الصوديوم في مقاومة الشد لمونة الاسمنت في 30°م ,8°م , 50°م :

تم أضافة سليكات الصوديوم بنسب مختلفة من وزن الاسمنت عند 30°م وفحص مقاومة الشد إلى أن تم الحصول على القيمة المثلى من سليكات الصوديوم وهي 1.87 % من وزن الاسمنت حيث عندها كانت مقاومة الشد (2,1.3) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)يوم على التوالي كما موضح في الشكل   (6 ).

B. تأثير أضافة كبريت المشراق في مقاومة الشد لمونة في 30°م ,8°م, 50°م :

إن أضافة كبريت المشراق بنسب ( 0.36 , 0.48 , 0.6 ,0.88 , 1.2 ,1.3  , 1.87 ,3.1 ) عند 30°م  فكانت مقاومة الشد بحدود (1.1 ,1.2 ,1.4.1.3, 1.3, 1.2 ,         1.1،0.9) و ( 1.7 , 1.8 ,2.0 ,  2.1, 2.0 ,  1.8,1.7,1.4) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي عند النسب المذكورة اعلاة أي أن مقاومة الشد تزداد عند النسبة (0.88%) من وزن الأسمنت كما موضح في الشكل (7) في حين أن مقاومة الشد للخلطة المرجعية كانت (1.3 , 2.0) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي حيث ازدادت مقاومة الشد بنسبة  40% عند مقارنتها مع الخلطة المرجعية وكما موضح في الجدول (4).

وعند أضافة ألوزمى المثلى من كبريت المشراق 0.88 % مع ألوزمى المثلى من سليكات الصوديوم وهي1.87 % عند 30°م تزداد مقاومة الشد وتكون بحدود ( 2.4,1.6) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي كما موضح في الجدول (3) أي تزداد مقاومة الشد بنسبة  60 % عند مقارنتها مع الخلطة المرجعية .

كما تم أضافة ألوزمى المثلى من كبريت المشراق 0.88 % من وزن الاسمنت إلى خلطة مونة الاسمنت عند 8 °م تزداد مقاومة الشد وتصبح (1.6 , 2.4) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي حيث ازدادت مقاومة الشد بنسبة  33.3% عند مقارنتها مع الخلطة المرجعية وكما موضح في الجدول (4).

وعند أضافة ألوزمى المثلى من كبريت المشراق 0.88 % مع ألوزمى المثلى من سليكات الصوديوم وهي1.87 % عند 8°م تزداد مقاومة الشد وتكون بحدود ( 1.9 , 2.9) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي كما موضح في الجدول (3) أي تزداد مقاومة الشد بحدود 60 % عند مقارنتها مع الخلطة المرجعية .

كما تم أضافة ألوزمى المثلى من كبريت المشراق 0.88 % من وزن الاسمنت إلى خلطة مونة الاسمنت عند 50°م تزداد مقاومة الشد وتصبح (1.3 , 2.0) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي حيث ازدادت مقاومة الشد بنسبة  44.5% عند مقارنتها مع الخلطة المرجعية وكما موضح في الجدول (4).

وعند أضافة ألوزمى المثلى من كبريت المشراق 0.88 % مع ألوزمى المثلى من سليكات الصوديوم وهي1.87 % عند 50°م تزداد مقاومة الشد وتكون بحدود ( 1.5 , 2.3) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي كما موضح في الجدول (3) أي تزداد مقاومة الشد بحدود 66.5 % عند مقارنتها مع الخلطة المرجعية .

جدول (3) تأثير أضافة كبريت المشراق لتحسين سليكات الصوديوم في مقاومة الشد لمونة الاسمنت

في (8 ,30 , 50) °م

| المضافات | الوزمى المثلى % من وزن الاسمنت | مقاومة الأنضغاط (ميكا باسكال) بعمر يوم في8°م 7 , 28 |  | مقاومة الأنضغاط (ميكا باسكال) بعمر يوم في30°م 7 , 28 |  | مقاومة الأنضغاط (ميكا باسكال) بعمر يوم في50°م 7 , 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الخلطة المرجعية | 0.00 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 1.4 |
| سليكات الصوديوم | 1.87 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| كبريت المشراق | 0.88 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 2.3 |

جدول (4) تأثير أضافة كبريت المشراق دون سليكات الصوديوم في مقاومة الشد لمونة الاسمنت

في (8 ,30 , 50) °م

| المضافات | الوزمى المثلى % من وزن الاسمنت | مقاومة الأنضغاط (ميكا باسكال) بعمر يوم في8°م 7 , 28 |  | مقاومة الأنضغاط (ميكا باسكال) بعمر يوم في30°م 7 , 28 |  | مقاومة الأنضغاط (ميكا باسكال) بعمر يوم في50°م 7 , 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الخلطة المرجعية | 0.00 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 1.4 |
| كبريت المشراق | 0.88 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 2.0 |

3. تأثير درجات الحرارة في مقاومة الأنضغاط للخرسانة ومقاومة ألشد لمونة الاسمنت :

وجد بان مقاومة الأنضغاط للنماذج التي عولجت في درجات 8°م أعلى من مقاومة الأنضغاط للنماذج

التي عولجت في درجات حرارة  30°م , 50°م وكما موضح في الشكلين (8 ,9) حيث أن الانخفاض في المقاومة يكون اكبر كلما كانت درجات حرارة المعالجة أعلى حيث كانت مقاومة الأنضغاط لسليكات الصوديوم ب درجة 8°م ( 16.7 , 25.0) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي. أما مقاومة الأنضغاط لسليكات الصوديوم عند 30°م قلت وأصبحت ( 14.3 , 21.5) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي. أما مقاومة الأنضغاط عند درجة 50°م انخفضت أكثر وكانت بحدود ( 9.3 , 14.0) ميكا باسكال بعمر (7 , 28)  يوم على التوالي وكما موضح في الشكلين  (9,8) . ويطبق الكلام نفسه قي مقاومة الشد لمونة الاسمنت عند أضافة كبريت المشراق إلى سليكات الصوديوم , أو أضافة كبريت المشراق لوحده أو سليكات الصوديوم لوحدها وكما موضح في الشكلين (11,10) وعند مقارنة النتائج مع دراسات سابقة(35)  فقد وجد أن درجة الحرارة العالية تؤدي إلى مقاومة أعلى أثناء الأيام المعدودة الأولى بعد الصب ولكن لما بعد ما يتراوح بين أسبوع وأربعة أسابيع فان الحالة تتغير بشكل جوهري حيث وجد إن النماذج التي عولجت في درجات 4°م ولغاية 23°م ولحين عمر 28 يوم ,أعطت مقاومة أعلى من تلك النماذج التي عولجت بدرجات حرارة تراوحت بين 32°م ولغاية 49°م , وقد لوحظ من بين نماذج الحالة الأخيرة إن انخفاض المقاومة يكون اكبر كلما كانت درجات حرارة المعالجة أغلى والسبب هو ان رفع درجة حرارة المعالجة يؤدي إلى الإسراع في التفاعلات الكيماوية الخاصة بالاماهة وذلك يؤثر بدوره تأثيرا ايجابيا في مقاومة الخرسانة المبكرة جداً . فقد تؤثر سلبياً في المقاومة من عمر 7 أيام فصاعداً وتوضيح ذلك هو أن الأماهة الابتدائية السريعة تكون نواتج ذات بنية فيزياوية اضعف وتكون هذه البنية أكثر مسامية بحيث تبقى نسبة عالية من المسامات فارغة ويؤدي إلى مقاومة اقل مقارنة مع البنية الأقل مسامية والناتجة من الأماهة البطيئة .

إضافة إلى ذلك أشار الباحث (36) إلى أن الخرسانة المعرضة إلى درجة حرارة مشابهة لتلك السائدة والمشابهة في أجواء الموصل وضواحيها في فصل الصيف تفقد جزءاً من مقاومتها مقارنة مع ظروف المعالجة القياسية وهذا الفقدان فبي المقاومة يعتمد بشكل أساسي على نسبة الماء/الاسمنت مساوياً إلى0.4 ويكون الفقدان اقل عندما تكون نسبة الماء /الاسمنت مساوية إلى 0.6 وعندما تفحص الخرسانة بعمر 28 يوماً .

إن تأثير درجات الحرارة على مقاومة الشد لمونة الاسمنت التأثير نفسه في مقاومة الأنضغاط للخرسانة حيث ان مقاومة الشد للنماذج التي عولجت في 8°م تكون أعلى من مقاومة الشد للنماذج التي عولجت في 30 °م , 50°م وكما هو واضح في الشكلين 10 ,11

المصادر:

- S.P Papovics, "Concrete Making Materials", McGraw –Hill ,New York , Book Company.; 1979 , 8.

- J. Skalny and I.. Older, Mag. Concrete Res.; 1969, 19,203.

- A. Rio , A- Celani and A. Saini ,Cemento.; 1970, 17 ,67.

- D. L. HBloem ,Nat .Ready .Mixed Concre . Assoc. publion, Washington . D.C.; 1959, 88 , 90 .

- R. Ashworth ,proe. Inst. C. E. London.; 1965 , 31 , 88- 129.

- P.C. Hewlen, "The Concept of super plasticized Concrete",ACI Publication.; 1973 , 62,1,1.

- نزار نور الدين احمد جميل ,"استقرارية الخرسانة الخالية من الرمل باستعمال الملدن

المتفوق" ,رسالة ماجستير ,هندسة البناء والانشاءات ,الجامعة التكنلوجية ,1989.

- K. Hattori , Expences with Mighty super plasticized in Jaapan Publication.; 1979 , 62,3, 37.

- مؤيد نوري الخلف ونمير عباس أبو أقلام, "تأثير الملدن المتفوق على مقاومة التلاصق بين الخرسانة وحديد التسليح" , المؤتمر العلمي الخامس لمجلس البحث العلمي ,الجزء الأول1989 .

- M. Abdel Mohsen, Practical Evaluation of the Flexural Behavior of Fiber Reinforced Concrete Members ,M.S. Faculty of Engineering, Tanta Univ , 2004.

- انتصار كاظم الجيلاوي ,خواص الخرسانة المسلحة بشبكات البولي بروبلين ,رسالة ماجستير ,هندسة البناء والإنشاءات ,الجامعة التكنولوجية ,1989.

- بيان سالم النعمان , أياد عبد الحميد صليبي وعبد القادر إسماعيل عبد الوهاب ألحديثي , بعض الخواص الميكانيكية لخرسانة نشارة الخشب , المجلة العراقية للهندسة المدنية ,جامعة الانبار , السنة الرابعة ,العدد الخامس ,أذار 2004 .

- AL-Numan B.S. "Strength and Behavior of sawdust Concrete" , Ph. D. Thesis , Univ. Mustansiriyah ,1996.

- احمد علي العريان ,عبد الكريم محمد عطا تكنلوجيا الخرسانة المسلحة وصناعتها الجزء الأول ,جامعة القاهرة ,الطبعة الثانية ,(1974).

- أكرم عزيز محمد , "كيمياء اللدائن" ,346 1993 .

- المواصفات القياسية العراقية رقم 5 لسنة 1984 , (الإسمنت البورتلاندي)  .

- المواصفات القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1980 , (ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء).

- تقرير المنشاة العامة للزجاج والسيراميك 1993 .

- K.A.Vesterberg ,Orgn . Com. 8 th Intern Soc. Congr .Appl. K.A.   Chem.;1912,2,255 , Chem.Abst.; 1913, 7 , 1 .

- احسان عبد الغني , سعد عز الدين المختار ,"الكيمياء اللاعضوية والتناسقية ",جامعة الموصل ,كلية العلوم ,209 ,1988.

- R.E. Loov , A. M. Vroom and M. A. Werd , Prestressed Concrete ,Institute journal.; 1974,19(1), 85 .

- T.A . Sullivan ,W. C. Mcbee , Development and testing of superior sulpher Concrete Prestressed Coccrete, Institute journal.; 1974 ,19(1), 85  .

- N.G .Shrive , R.E. Loov , J .E. Gilltt  and I.J. Jordaan  , Material Science and Engineering.; 1977, 30(1) , 71 .

- V.M. Malhotra , Canment ,Dept.,  of  Energy ,Mines and  Resour .,Ont .,Report. , Ottawa.; 1979 ,36, 79-82 .

- المواصفة القياسية العراقية رقم 50 لسنة 1970 , (طرق أخذ نماذج الخرسانة حديثة التحضير وتعيين مدى عمليتها )  .

- المواصفة القياسية العراقية رقم 52 لسنة 1970 , (فحص B.S. 1881 Part 4,1970,"Methods of testing  Concrete for Strength"  .

- قوة الأنضغاط للخرسانة)  .

- A.M. Nevill , "Properties of Concrete "Pitman Publishing LTD .England.; 1979 ,93 .

- B.S. Ghosh ,and V.H. Malhotra., Cement, Concrete and Aggregate.; 1979 ,1(2) , 56 .

- J.J Brooks and P.J. Wain wright ,    Mag. Concrete Res.; 1983, 35,125.

- T.A. Sullivan , W.C. Mobes , Development and testing of superior sulpher Concrete  U.S. Dept. 1 st .Bureous of Mines Report.; 1979 ,8160 .

- L.J. Crow  and   R. C. Bates " Strength of sulpher basalt Concrete" U.S. Bureau  of Mines, in vestigation Report  .7349 , Bureau of Mines Spokane  Washington .; 1976,21 .

- C. D. Johnston , Procs . Inter ."Confer of sulpher in Concrete" .ANMET .Depts of Energy ,Mines and Resouroes .Ottawa ,Canada.; 1978 ,413  .

- عبد الكريم كاظم سلمان "امكنية استخدام الرمل الناعم في الخرسانة الكبريتية "رسالة ماجستير , كلية الهندسة ,الهندسة المدنية ,جامعة الموصل 1985 .

- P.W.H. PRICE ,J. Amer. Concr.; 1951, 47, 417  .

- ثامر حكمت حنا "تاثير درجات حرارة المعالجة المتعاقبة على بعض خواص الخرسانة  ,كلية الهندسة ,الهندسة المدنية , جامعة الموصل 1996 .