- تقييم بيئي لمحطتي إسالة الحلة الجديد والطيارة القديم

- نادية محمود توفيق

كلية العلوم للبنات-جامعة بابل

- الخلاصة

أجريت بعض الفحوصات الفيزياوية ، الكيمياوية والبكتيرية لعينات المياه الخام والشرب لمحطتي إسالة الحلة الجديد والطيارة القديم لتقييم كفاءة المحطتين. وجد ان قيم مياه الخام والشرب لنفس الاشهر وكذلك بينهما كانت مختلفة ، فقد تراوحت درجات حرارة الماء بين5 و30 مo والتوصيلية الكهربائية في المياه الخام بين  1100و  1338مايكروسمنس/سم وفي مياه الشرب بين1108 و1316 مايكروسمنس/سم والمواد الصلبة الكلية بين884 و 1315ملغم/لتر في المياه الخام و 804 و1306 في مياه الشرب والمواد العالقة الكلية بين 46 و206 ملغم/لتر في المياه الخام وبين 38 و203 ملغم/لتر في مياه الشرب. أما المواد الصلبة الذائبة الكلية فقد تراوحت في المياه الخام بين 813 و1200ملغم/لتر وفي مياه الشرب بين 754و1100 ملغم/لتر. لوحظ ان قيم الكدرة قد انخفضت بمعدل (19-9) نفثالين وحدة كدرة في المياه الخام وبمعدل (7-0.8) نفثالين وحدة كدرة في مياه الشرب. سجلت اعلى قيمة للاس الهيدروجيني في شهر كانون الاول في المياه الخام (8.4) بينما كانت ادنى قيمة له في شهر ايار في مياه الشرب ((7.3 ، كما ارتفعت قيم الكلورين المتبقي الى 3 و5 ملغم/لتر في مياه شرب المحطتين. تراوحت قيم القاعدية الكلية بين 108و156 ملغم/لتر والعسرة الكلية بين 400 و532 ملغم/لتر والكالسيوم بين49 و102 ملغم/لتر والمغنسيوم بين  47و73 ملغم/لتر والكبريتات بين  255و349 ملغم/لتر والكلوريدات بين28 و224 ملغم/لتر في عينات المياه لمحطتي الاسالة خلال الدراسة .

اشارت نتائج الدراسة الى خلو مياه الشرب للمحطتين من التلوث البكتيري بينما كان العدد الكلي للبكتريا الحية الهوائية في المياه الخام x 21.5 210  خلية 100/مل في الاشهر الباردة وx 7.2 210 خلية 100/مل في الاشهر الدافئة ولبكتريا القولون 111 و334 خلية 100/مل ولبكتريا القولون البرازية 6 و22 خلية 100/مل في الاشهر الباردة والدافئة على التوالى. تظهر هذه الدراسة ان المعاملات في المحطتين كانت كفؤة وان قيم مياه الشرب كانت ضمن المواصفات القياسية العراقية والعالمية وإنها كانت صالحة للاستهلاك البشري خلال فترة الدراسة .

- Abstract

Some physical, chemical and bacteriological tests have been performed of raw and drinking water for New Hilla and Old Eltayaera stations for assessment the efficiency of these stations. It was found that there are different values of raw and drinking water for the same months and between them, The temperatures of water were ranged between 5& 30 C0 and electrical conductivity between 1100 & 1338 s/cm in raw water and between 1100 & 1316 s/cm in drinking water. The total solid matters were ranged between 884 & 1315 mg/L in raw water and between 804 & 1306 mg/L in drinking water, the total suspended matters between 46 & 206 mg/L of raw water and between 38 & 203 mg/L of drinking water, while the total dissolved solid matters for raw water were ranged between 813 &1200 mg/L and for drinking water between 754 &1100 mg/L. It should be noted that the turbidity values ranged between (9-19) NTU in raw water and 0.8-7 NTU in drinking water. The highest value for pH was in December of raw water (8.4), while the lowest value was in May of drinking water (7.3), the values of residual chlorine were increased to 3 & 5 mg/L in drinking water of these stations. The values of total alkalinity were ranged between 108 &156 mg/L, total hardness between 400 & 532 mg/L, calcium between 49 & 102 mg/L ,magnesium between 47 & 73 mg/L ,sulfates between 255 & 349 mg/L and chlorides between  28 & 224 mg/L in water samples of the stations through this study .

The results of the study indicated that the drinking water of the stations were free from bacterial contamination ,while the count of total aerobic bacterial in raw water were 21.5 x102 cell/100 ml in cold months and 7.2 x102 cell/100 ml in warm months ,the total coliform bacteria were 111 & 334 cell/100 ml and the fecal coliform bacteria were 6 & 22 cell/100 ml in cold and warm months, respectively. This study showed that the treatments of the stations were efficient and the drinking water was matched to the national and international standard characteristics and it's suitable for human consuming through the study period.

- المقدمة Introduction

أهتم الانسان بنوعية مياه شربه منذ الازل ، فقد كان الاهتمام محصور على صفاته العينية كلونه وطعمه ورائحته وقد استخدامت آنذاك طرق معالجة بسيطة كالغليان ،الترشيح ،الترسيب وإضافة بعض الأملاح. ونتيجة للتطور الشامل للعلوم والتقنيات المختلفة فقد استحدثت طرائق معالجة جديدة للعديد من العمليات التي تهدف بشكل عام للوصول بالمياه الى درجة عالية من النقاوة لتكون خالية من العكورة ،اللون ،الطعم ،الرائحة وأمينة من النواحي الفيزيائية ،الكيميائية والاحيائية ( Adcock et al.,2008). ومن النتائج السلبية للتقدم الصناعي والتقني وازدياد الكثافة السكانية وماتبعه من ازدياد معدلات استهلاك المياة الطبيعية هو التغير غير المرغوب للمياه عبر تأثيرات مباشرة او غير مباشرة لتحولات أنماط الطاقة ومستويات الاشعاع والقوام الفيزيائية والكيميائية ووفرة الكائنات(Orr et al.,2003). فقد لوحظ ان هنالك علاقة طردية بين التطور والتلوث اذ ذكر Al-Lamiوجماعته (2001) تردي نوعية مياه نهري دجلة والفرات خلال مجراها نتيجة الى طرح مياه الصرف الصناعي والصحي والمنزلي،كما درس Yahia وجماعته (1996) تاثير الفضلات المطروحة في مياه  نهر الفرات في مدينة الناصرية على صفاته الكيميائية والبكتيرية ،وأجرى (1997)Hassan دراسة لمنولوجية على نهر الحلة ، ودرس علكم وعبد الرضا (2001) تلوث مياه نهر الديوانية. لذا فلابد من حماية موارد مياه الشرب من خلال ايجاد طرق ملائمة لمعالجة وتقليل مشكلة التلوث ووضع برامج تقييم لموارد المياه بصورة دورية ومعرفة التوزيع الجغرافي للمناطق التي تمر بها المياه بالاضافة الى تنظيم خصوصيتها لحمايتها من التلوث(US.E PA,2008) . أجرى علكم (2002) دراسة لتحديد اثر التلوث في مياه بعض المناطق التي يمر بها نهر الديوانية ، وبين الهاشمي والقزويني (2002) مدى تأثير المخلفات الصناعية التي يطرحها معمل نسيج الحلة على مياه شط الحلة ، كما أجريت مختلف التقييمات لمحطات تصفية مياه الشرب منها تقييم محمد وجماعته (1993) لمحطات محافظة البصرة ،موسى(2005) لمحطات محافظة الديوانية، وعبد المياحي(2008) لمحطات محافظة الديوانية.

يعد شط الحلة المصدر الرئيس لتجهيز المياه الخام الى محطات الاسالة في محافظة بابل ، إذ تتم عملية المعالجة في محطتي الاسالة المتناولة دراستهما بالطرق الكيميائية في التصفية والترشيح بالشب والكلور السائل ومن ثم تضخ المياة المعاملة الى محطات تقوية التي يتم فيها اضافة الكلور بنسبة تكفي لتأمين كمية محدودة من الكلور الحر المتبقي في شبكة توزيع المياة ونتيجة للشحة الكبيرة في كميات المياة المتدفقة في الانهار العراقية ومنها شط الحلة وما يرافق هذا من اضرار على صفاتها الفيزيائية ،الكيميائية والاحيائية فقد هدفت الدراسة الحالية  الى تقييم نوعية المياه في محطتي اسالة الحلة الجديد والطيارة القديم من خلال اجراء بعض الاختبارات الفيزياوية، الكيميائية والبكتيرية عليهما للمقارنة والتعرف على التلوث الحاصل في الشط و مطابقتها للمواصفات الوطنية والعالمية لمياه الشرب .

- طرائق العمل Methods

- أولا" : المحطاتStations

تم اختيار محطتي الحلة الجديد(المتمثلة بالرقم 1 ) والطيارة القديم(المتمثلة بالرقم 2 ) لأجراء الدراسة عليهما إذ إنهما يزودان مدينة الحلة بمياه الشرب .

- ثانيا" : جمع العيناتSample collections

تم جمع العينات من كل محطة من المأخذ (ماء شط خام) ومن المخرج (ماء شرب (وبصورة دورية اسبوعيا" وبثلاث مكررات حسب توصيات جمعية الصحة العامة الامريكية (1998)APHA للفترة من شهر كانون الاول 2008 ولغاية شهر ايار 2009 وبالتعاون مع الوحدة المختبرية / دائرة المياه/ محافظة بابل.

- ثالثا" : الفحوصات الفيزياوية Physical tests

-1درجة الحرارة Temperature

تم قياس درجة حرارة الماء في المحطات مباشرة بأستخدام محرار زئبقي مدرج من 100-0 مo .

-2 التوصيلية الكهربائية   Electrical conductivity

قيست التوصيلية الكهربائية مباشرة في المختبر العائد لكل محطة بأستخدام جهاز التوصيلية الكهربائية Electrical conductivity meter)) وعبرعن النتائج بوحدات مايكروسمنز/سم (APHA,1998).

-3 المواد الصلبة الكلية Total solids

استعملت طريقة التجفيف لتقدير المواد الصلبة الكلية باستخدام الفرن الكهربائي عند درجة حرارة 106مo وعبر عن النتائج بالملغم/لتر(APHA,1998).

-4 المواد الصلبة العالقة الكلية Total suspended solids

اتبعت الطريقة الموضحة في APHA  (1998)لقياس المواد العالقة الكلية بعد ترشيح العينات من خلال ورق ترشيح Millipore filter papers  ذي ثقوب اقطارها 0.45 ، مايكروميتر أذ تم اخذ المواد العالقة التي لم تمر من خلال الورقة  وعبر عن النتائج   بالملغم /لتر.

-5 المواد الصلبة الذائبة الكلية  Total dissolved solids

قدرت المواد الصلبة الذائبة الكلية وذلك بأخذ المياه المترشح من خلال ورقة الترشيح Millipore filter paper  و عبر عن النتائج   بالملغم /لتر(APHA,1998).

-6 الكدرة Turbidity

تم قياس الكدرة لعينات المياه في المختبر العائد لكل محطة بأستخدام جهاز الكدرة Turbidimeter نوع HACHC.C 16800،عبر عن النتائج بنفثالين وحدة كدرة (Nepheloturbid unit) (APHA,1998)  .

- رابعا": الفحوصات الكيمياوية Chemical tests

-1  الأس الهيدروجيني   pH

تم قياس الاس الهيدروجيني لعينات المياه باستخدم جهاز قياس درجة الاس الهيدروجيني (pHmeter Hana)  بعد معايرته بالمحاليل الدارئة القياسية(Buffer solutions) .

-2 الكلورين المتبقي Residual chlorine

قيس الكلورين المتبقي بأستخدام جهاز فحص الكلورين المتبقي (Superchlorometer)،أذ تم إضافة ثلاث قطرات من الكاشف الخاص بالجهاز (Orthotulidin) لمياه العينة داخل أنبوبة الجهاز وقرأت النسبة بمقارنة اللون مع الالوان القياسية الموجودة في الجهاز وعبر عن النتائج بالملغم/لتر(APHA,1998).

-3 القاعدية الكلية  Total alkalinity

سحح 100مل من المياه مع محلول حامض الهيدروكلوريك 0.02) عياري) باستخدام كاشف الفينولفثالين  وكاشف المثيل البرتقالي،عبر عن النتائج بالملغم /لتر(APHA, 1998) .

-4 العسرة الكلية  Total hardness

حددت العسرة الكلية تبعا" لما ذكر في APHA  (1998)اذ تم أضافة محلول الامونيا المنظم الى عينة المياه لرفع pH  الى10 وبوجود صبغةEriochrome  black- T-  سحح مع محلول EDTA القياسي 0.01)عياري) وعبر عن النتائج بملغم /لتر.

-5 الكالسيوم و المغنسيوم   Calcium and magnesium

تم قياس تراكيز الكالسيوم وذلك بأضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم 1)عياري) الى عينة المياه لرفع الاس الهيدروجيني الى 14و13 و بأستخدام صبغة الميروكسيد. سحح مع محلول EDTA القياسي 0.01)عياري) . عبر عن النتائج بملغم /لتر. اما قيم المغنسيوم فقد تم استخراجها بالطرق الحسابية المذكورة في (1998)APHA ،عبر عن النتائج بملغم /لتر وكالاتي:.

- Mg hardness= (Total hardness-Ca hardness)x 0.224

-6 الكبريتات                         Sulfates

اعتمدت طريقة الكدرة والمذكورة في APHA  (1998)لقياس الكبريتات باستخدام جهاز المطياف الضوئي(Spectrophotometer) نوع  Shimadzu UV1605PCعلى طول موجي 420 نانوميتر. عبر عن النتائج بوحدات ملغم /لتر .

-7 الكلوريدات  Chlorides

حدد ايون الكلوريد وذلك بأخذ 25 مل من مياه العينة و سحح مع محلول نترات الفضة القياسي0.0141) عياري) و بوجود كاشف محلول كرومات البوتاسيوم 2مل 0.02)عياري). تم التعبير عن النتائج بوحدات ملغم/لتر(APHA,1998).

- خامسا": الفحوصات البكتيرية  Bacteriological tests

-1 العدد الكلي الحي للبكتريا الهوائية                                          Total count of aerobic bacteria                                                                                            أستخدمت طريقة صب الاطباق (Pour plates) المذكورة في (1998) APHA في حساب العدد الكلي الحي للبكتريا الهوائية , اذ حضرت سلسلة تخافيف من عينة المياه بأستعمال المحلول الملحي الوظيفي(0.85%) (Physiological normal saline) . سحب  1مل من كل تخفيف بواسطة ماصة زجاجية معقمة وتم  وضعها في طبق معقم ثم سكب بعد ذلك وسط  الغراء المغذي 15) مل) المبرد لدرجة حرارة45   مo وحرك بأتجاة عقرب الساعة وعكسها ثم الى الاعلى والاسفل 10 مرات و ترك ليتصلب ثم وضعت الاطباق بشكل مقلوب في الحاضنة عند درجة حرارة 37 مo و لمدة 48-24 ساعة .حسبت اعداد البكتريا المكونة للمستعمرات (Colony forming units CFU) لكل مل  في عينات المياه و حسب المعادلة الآتية :

- Number of CFU/ml=number of colonies x 1/dilution factor x plating factor

-2 العدد الكلي لبكتريا القولون Total count of coliform bacteria

اعتمدت طريقة العد الاكثر احتمالا  (Most probable number ,MPN)في الكشف عن بكتريا القولون، اذ جرى الاختبار الافتراضي (Presumptive test)بتحضير سلسلة تخافيف لعينة الماء ومجموعة من انابيب الاختبار(ثلاث مجاميع بثلاث انابيب) وذلك باضافة 10 مل من وسط مرق الماكونكي السائل ذي التركيز المفرد(Single strength) في انابيب المجموعة الاولى والثانية والتركيز المضاعف (Double strength) في انابيب المجموعة الثالثة ، وضع انبوب درهم(Durham`s tube) بشكل مقلوب في كل الانابيب . لقحت انابيب التركيز المفرد  بالحجوم  0.1و1 مل من ماء العينة و انابيب  التركيز المضاعف بحجم10  مل من ماء العينة .  حضنت الانابيب الملقحة عند درجة حرارة 35م oلمدة 24 ساعة . إن تغير لون الوسط من الوردي الى الاصفر وكذلك تجمع الغاز في انابيب درهم دلالة  على النتيجة الموجبة. و لتاكيد ان البكتريا التي خمرت الوسط الزرعي من البكتريا المعوية (الاختبار التاكيدي (Confirmed test فقد تم زرعها على وسط غراء الايوسين المثلين الازرق (Eosin methyl blue agar) بتقنية  التخطيط وحضنت عند  درجة حرارة 35مo لمدة 24 ساعة. ان ظهور مستعمرات بمظهر اخضر معدني لماع داكن اللون دلالة على ان عائدية  المستعمرات لبكتريا القولون. اما الاختبار التكميلي (Completed test) فقد تم تلقيح وسط مرق اللاكتوز (Lactose broth) الحاوي على املاح الصفراء في انابيب اختبار حاوية على انبوبة درهم  من الانابيب  السابقة  (النتيجة الموجبة) و حضنت لمدة 24 ساعة عند درجة حرارة 35مo. ان  تخمر الوسط و تحرر الغاز هو  دليل على ان البكتريا عائدة لبكتريا القولون . وللتعرف على الخصائص المظهرية للخلايا صبغت المستعمرات الموجبة (اعتمادا على صفاتها المظهرية) من الاختبار التاكيدي, بصبغة كرام وفحصت تحت القوة الكبرى الزيتية للمجهر الضوئي المركب . إن ظهور عصيات قصيرة و سميكة سالبة لصبغة كرام  وغير مكونة للسبورات هي إحدى العلامات التشخيصية المظهرية لبكتريا القولون(APHA, 1998).

-3 عد بكتريا القولون البرازية  Count of fecal coliform bacteria

استخدمت طريقة العد الاكثر احتمالا لعد بكتريا القولون البرازية المذكورة في (1998) APHA، إذ تم نقل نموذج بواسطة العروة (loop) من الانابيب الموجبة في فحص بكتريا القولون اعلاه الى انابيب حاوية على وسط مرق الماكونكي وبداخلها انابيب درهم وحضنت عند درجة حرارة  44.5مo لمدة 24 ساعة. حسب عدد الانابيب الموجبة والتي تكون فيها الغاز و من خلال جداول خاصة للعد الاكثر احتمالا حسب عدد بكتريا القولون البرازية في 100مل من العينة  .

-4 التشخيص   Diagnosis

درست الصفات المظهرية للمستعمرات النامية على الاوساط الزرعية والتي تضمنت شكلها ، لونها ،حوافها قطرها ،درجة شفافيتها وقوامها، كذلك الصفات المجهرية للخلايا المصبوغة بصبغة كرام من حيث شكل الخلايا ، انتظامها مع بعضها ونوع تفاعلها مع صبغة كرام .(Macfaddine ,2000)

-5 الفحوصات الكيميوحياتية  Biochemical tests

شملت عدة فحوصات كالاندول، احمر المثيل، فوغس بروسكار،استهلاك السترات، تخمر السكريات، انتاج كبريتيد الهيدروجين وتحلل الدم .(Macfaddine ,2000)

- التحليل الاحصائي Statistical analysis

تم تحليل النتائج احصائيا بأستخدام اختبار تحليل التباين (Analysis of variance,ANOVA) وايجاد اقل فرق معنوي بين المتوسطات (Least significant differences) كما ورد في  Baily (1995).

- النتائج والمناقشة Results and Discussion

تراوحت درجات حرارة عينات المياه المسجلة خلال هذه الدراسة بين 5 و30 مo ، أن هذا التفاوت في درجات الحرارة يعود الى طبيعة التفاوت المناخي الكبير بين الفصول في العراق إذ بين التحليل الاحصائي باستخدام اختبار تحليل التباين عند مستوى احتمالية (P<0.05) ان هنالك فروقا معنوية بين الاشهر الباردة(كانون الاول، كانون الثاني وشباط) والدافئة(تشرين الثاني،اذار،نيسان وأيار) . في حين لم تسجل اي فروقات معنوية بين العينات (شكل1). جاءت هذه النتائج متقاربة مع نتائج موسى(2005) والبالغة(29.5-11) مo.

تشير الإشكال 3,2 و4 الى إن قيم التوصيلية الكهربائية، المواد الصلبة الكلية، المواد الصلبة العالقة و المواد الصلبة الذائبة الكلية كانت مرتفعة في المياه الخام بفعل التلوث الحاصل في شط الحلة والناتج من النشاطات البشرية والزراعية والفضلات الصناعية من المصانع الواقعة على جانبيه والتي تضيف كميات كبيرة من الاملاح في المياه. بينت نتائج التحليل الاحصائي عند مستوى احتمالية (P<0.05) ان المياه الخام اتصفت بالقيم العالية خلال الاشهر الباردة والذي يعزى الى موسم سقوط الامطار التي تحمل معها الاملاح اذ يفسر إنخفاض هذه القيم في مياه الشرب الى اضافة الشب بكميات كافية واتاحة الوقت اللازم لترسيب المواد في احواض الترسيب .جاءت نتائج هذه المؤشرات ضمن المواصفات القياسية لمياه الشرب العراقية (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (1996, وجمعية حماية البيئة الأمريكية (2010)البالغة1600مايكروسمنز/سم للتوصيلية الكهربائية و1000 ملغم/لتر للمواد الصلبة الذائبة الكلية ومطابقة لنتائج موسى(2005) وعبد المياحي(2008) .

يظهر الشكل 5 قيم الكدرة إذ سجلت اعلى قيم في المياه الخام(21-11) نفثالين وحدة كدرة وأقل قيم في مياه الشرب (7-0.8) نفثالين وحدة كدرة وذلك بسبب عمليتي الترسيب والترشيح التي تزيل من المواد العالقة في المياه كالطين ،الطمى،الجسيمات العضوية والكائنات المجهرية المسببة لكدرة المياه. جاءت نتائج مياه الشرب ضمن الحدود المسموح بها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقية ((1996 وجمعية حماية البيئة الامريكية(2010) والبالغة 25-5 نفثالين وحدة كدرة، ومقاربة لنتائج عبد المياحي(2008) التي بلغت4.9) (15.5- نفثالين وحدة كدرة.

اما الأس الهيدروجيني فقد بينت نتائج التحليل الإحصائي ان هنالك فروقا" معنوية بين العينات عند مستوى احتمالية  (P<0.05)كما في الشكل 6 . فقد كانت القيم عالية في المياه الخام (8.4-8.1) مقارنة بمياه الشرب (8-7.3) . ان اضافة مادة الشب بنسب عالية خلال مراحل التصفية قد يؤدي الى زيادة الحامضية وبذلك تقل قيمة الاس الهيدروجيني في المياه. جاءت قيم عينات مياه الشرب للمحطتين مطابقة للمواصفات القياسية لمياه الشرب العراقية (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (1996,وجمعية حماية البيئة الأمريكية  (2010)والتي تتراوح بين 8.5-6.5 وكذلك متفقة مع نتائج عبد المياحي(2008) .

تراوحت قيم الكلورين المتبقي بين 3 و5 ملغم/لتر في مياه شرب المحطتين المدروستين (الشكل7) وبذلك تكون هذه القيمة اعلى من قيم المحددات العراقية ((1996 البالغة(0.6-0.2) ملغم/لتر وقد يعود ذلك بسبب عطل المضخة الخاصة بأضافة سائل الكلور او انها غير معيرة بشكل علمي صحيح، إلا إن منظمة الصحة العالمية (1996) أوصت بأضافة كمية اضافية من الكلور بمقدار5 ملغم/لترالى شبكات توزيع المياه لتأمين كمية محدودة منه في الشبكة لأجل تطهير المياه من أي احياء دقيقة قد تدخل في الشبكة، وفي دراسة اعدتها جمعية حماية البيئة الأمريكية (2008)اشارت الى ان زيادة كمية الكلور في المياه عن الحدود المسموح بها عالميا" قد تسبب تأثيرات صحية سلبية على البشر مما تؤدي إلى إمراض خطيرة كالسرطان ،القلب، الإجهاض ،الجهاز التنفسي ومشكلات الشعر والبشرة. بينت نتائج التحليل الاحصائي عند مستوى احتمالية (P<0.05)لقيم القاعدية الكلية ،العسرة الكلية،الكالسيوم ،المغنسيوم،الكبريتات والكلوريدات الى وجود تباين بين القيم السالفة الذكر للمياه الخام والشرب اذ لوحظ انخفاض القيم في مياه شرب المحطتين بفعل مرحلتي الترسيب والترشيح ومادة الشب التي تعمل على ترسيب مادة البيكاربونات والاملاح الاخرى الملوثة للمياه(علكم وسرحان،(2001 ، كما وجد في بعض عينات ماء الشرب هناك زيادة في قيم الكبريتات والكلوريدات فيها والذي يعزى الى إضافة كمية فائضة من مادة الشب وبشكل عشوائي التي تؤدي الى تراكم وتكون املاح الكبريتات والكلوريدات بتفاعل الزيادة منه مع الكلور المستخدم في التعقيم مكون كلوريدات ذائبة اذ ان العاملين في المحطات يستعملون مقايسس غير دقيقة وغيرعلمية في اضافة مادة الشب، اما بالنسبة لقيم العسرة الكلية،الكالسيوم والمغنسيوم فقد لوحظ تذبذب قيمهما في العينات والذي يرتبط بقلة او زيادة الاملاح المسببة للعسرة كل حسب طبيعته، جاءت نتائج مياه شرب المحطتين لهذه القيم والموضحة في الاشكال 12,11,10,9,8 و13 ضمن المواصفات القياسية لمياه الشرب العراقية (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (1996,وجمعية حماية البيئة الأمريكية (2010) والبالغة 500,125, 500, 200) و (250 ملغم/لتر لكل من القاعدية،العسرة الكلية،المغنسيوم،الكبريتات والكلوريدات على التوالي بأستثناء الكالسيوم اذ كانت قيمها اعلى من المحدد القياسي البالغ 50 ملغم/لتر.

تشير الاشكال 15,14 و 16الى خلو مياه الشرب في محطتي الاسالة المدروسة من التلوث البكتيري ، اذ لم يسجل فيها أي عدد بكتيري  للعدد الكلي للبكتريا الحية ، بكتريا القولون والقولون البرازية وهي بذلك تكون اقل من  العدد المسموح به للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  (1996)وجمعية حماية البيئة الأمريكية (2010) حسب المحددات القياسية البالغة 50) ، 2 و2 ) خلية 100/مل على التوالي وقد يعود ذلك الى ارتفاع معدلات الكلور المستخدم في التعقيم اذ ان له دور كبير في قتل %99-98 من البكتريا الملوثة لمياه الشرب(Bull et al.,1995)، في حين كانت اعداد البكتريا في المياه الخام عالية نسبيا" إذ تراوح العدد الكلي للبكتريا الحية بين 21.5 و7.2 x 210 خلية 100/مل وعدد بكتريا القولون بين 111و334 خلية 100/مل وعدد بكتريا القولون البرازية بين  6و22  خلية 100/مل في محطة الحلة الجديد والطيارة القديم على التوالي وقد يعود ذلك الى تعرض المياه الى التلوث البكتيري المباشر من مياه الصرف الصحي غير المعالج وجاءت هذه الاعداد اعلي بكثير مما عده السميري (2010) في شط العرب والانهار الداخلية في مدينة البصرة وأعلى من العدد المسموح به للمياه السطحية والبالغة 100 خلية 100/مل.(US-EPA,2010)

تبين هذه الدراسة كفاءة المعاملات في المحطتين في الحد من التلوث البكتيري وانخفاض القيم الفيزياوية والكيمياوية المدروسة فيهما عما هو عليه في المياه الخام وكانت جميعها ضمن الحدود القياسية المسموح بها لمياه الشرب، لذا توصي هذه الدراسة الى اعتماد المعايير العلمية عند اضافة الكلور السائل المستخدم في مرحلة التعقيم لما له من تأثير سلبي وعكسي على المياه المنتجة واستمرار الفحوصات البيئية بكل انواعها والتأكيد على دقة اجرائها ، كما تؤكد هذه الدراسة على استبدال الانابيب القديمة (انابيب الازبزت) التالفة ضمن شبكة توزيع المياه التي لم يتم لحد الان استبدالها في بعض مناطق مدينة الحلة.

درجة حرارة الماء(مo )

شكل.1 معدلات قيم درجات حرارة المياه لمحطتي الدراسة             شكل.2 معدلات قيم التوصيلية الكهربائية لمحطتي الدراسة

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=14

العينات=0.2

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=96

العينات=10

شكل.3 معدلات قيم المواد الصلبة الكلية لمحطتي الدراسة                شكل.4 معدلات قيم المواد الصلبة العالقة لمحطتي الدراسة

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=154

العينات=77

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=63

العينات=39

شكل.5 معدلات قيم المواد الصلبة الذائبة الكلية لمحطتي الدراسة          شكل.6 معدلات قيم الكدرة لمحطتي الدراسة

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=173

العينات=102

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=3

العينات=11

شكل.7 معدلات قيم الاس الهيدروجيني لمحطتي الدراسة             شكل.8 معدلات قيم الكلورين المتبقي لمحطتي الدراسة

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=0.1

العينات=0.3

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=0.32

العينات=0.3

شكل.9 معدلات قيم القاعدية الكلية لمحطتي الدراسة                 شكل. 10 معدلات قيم العسرة الكلية لمحطتي الدراسة

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=11

العينات=28

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=56

العينات=34

شكل. 11 معدلات قيم الكالسيوم لمحطتي الدراسة                   شكل. 12 معدلات قيم المغنسيوم لمحطتي الدراسة

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=12

العينات=8

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=7

العينات=13

شكل. 13 معدلات قيم الكبريتات لمحطتي الدراسة                  شكل. 14 معدلات قيم الكلوريدات لمحطتي الدراسة

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=38

العينات=46

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=16

العينات=28

شكل. 15 معدلات قيم اعداد البكتريا االهوائية الكلية لمحطتي الدراسة   شكل. 16 معدلات قيم اعداد بكتريا القولون لمحطتي الدراسة

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=1638

العينات=2170

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=51

العينات=21

- شكل. 17 معدلات قيم اعداد بكتريا القولون البرازية لمحطتي الدراسة

قيم LSD عند مستوى احتمالية(P<0.05) بين:-

الأشهر=8

العينات=4

- المصادر         References

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  .1996.  المواصفات القياسية العراقية لمياه الشرب . مسودة تحديث المواصفات العراقية رقم       417.

السميري. احسان عيدان.2010 . التلوث الجرثومي ألبرازي في انهار مدينة البصرة. المؤتمر العلمي الثالث للتلوث البيئي في العراق ، جمعية حماية البيئة العراقية ، 25-24 تشرين الثاني  .

الهاشمي. محمد علي والقزويني. سيف صلاح. 2002 . تقييم معالجة المخلفات الصناعية التي يطرحها معمل نسيج الحلة الى شط الحلة. مجلة جامعة بابل- العلوم الصرفة والتطبيقية .918-910:(3)7 .

عبد المياحي. فراس سرحان. 2008. تقييم محطات مياه الشرب الرئيسية في بعض مدن محافظة الديوانية. مجلة القادسية للعلوم الصرفة .96-89: (4)13 .

علكم. فؤاد منحر وعبد الرضا . طه سرحان. 2001. تلوث مياه نهر الديوانية واثره على مواصفات ماء الشرب  في محطتي اسالة الديوانية والحمزة. مجلة القادسية66-52: (3)6..

علكم. فؤاد منحر. 2002. اثر التلوث المائي في نهر الديوانية على كفاءة المجمعات المائية لقريتي النواصر وال حمادي/محافظة القادسية .مجلة القادسية 24-16: (3)7. .

محمد. فارس جاسم، الشواي. سعد فهد وغضبان. رياض عزيز. 1993. تقويم واقع محطات الاسالة في محافظة     البصرة. مجلة التقني..24-17: 18

موسى. يسرى عمران.2005. دراسة تقويمية لمياه الشرب في مدينة الديوانية للعام 2004. مجلة القادسية للعلوم الصرفة. المجلد 10 . العدد الخاص ببحوث البيئية(الندوة العلمية الثانية للبيئة والتلوث).

Adcock. N.J.. Yu. A.K. and Rice. E.W. 2008. Chlorine inactivation of Bacillus  anthracis endospores in drinking water. Poster. American Society for Microbiology . New Orleans. LA.USA.

Al-Lami.A.A ,Sabri,A.W. ,Muhsen. K.A. and Al-Dulymi. A.A. 2001. Ecological effects of Tharthar arm on Tigris river: physical and chemical parameter. Iraq. The Science J.of Iraqi atomic energy comm.. 3(2) : 122-136.

American Public Health Association (APHA). 1998.Standard method for the examination  of water and wastewater. 20th ed .American Public Health Association. Washington .USA.

Baily, N.T.J. 1995. Statistical methods in Biology. 3rded. Cambridge Univ. press. Cambridge.

Bull.R.J. ,Birbum.L.S. ,Cantor.K.P. ,Rose.J.B. ,Burrerworth.B.E. ,Pegraw.P and Toumisto.J. 1995. Water chlorination: essential process or cancer hazard. Fundam. Appl. Toxicol. 28(7) :155-166.

Hassan. F.M .1997. Alimnological study on Hilla river. Iraq. Al-Mustansiriyah J.Sci. 8(1):22-30.

Macfaddin,  J.F. 2000.  Biochemical  test  for   identification  of medical bacteria 3 red       . Lippincott. Williams    and   Wilkins  .  Baltimore .USA..

Orr.C.H .,Roth.B.M. and Wassell.R.D. 2004. Examination of physical and regulatory variables leading to small dam removal in Wisconsin. Environmental management. 33(1) :99-109.

United State - Environmental Protection  Agency (US-EPA.). 2010. Edition of drinking water   standards and health advisories . 812-R: 06-013

United State -Environmental Protection  Agency (US-EPA.). 2008.The history of  drinking water treatment. 816-F: 00-06.

World Health Organization (WHO). 1996. Guide line  for drinking  water  quality. 2 nd .ed. Vol.12.Geneva.

Yahia. A.A. ,Al-Zaidi .H.Y. and Al-Rekabi. K. 1996. The effect of sewage effluent on bacteriological and chemical properties of Euphrates river in Al-Nassyria city . Iraq. Al-Qadisya .J.Sci. 2(1): 49-54.