السيطرة على التشوهات الزاوية عند لحام الألمنيوم بطريقة قوس التنكستن المحمي بالغاز الخامل باستخدام تقنية اللحام التراجعي

عبد السميع جاسم عبد الزهرة الكلابي

كلية الهندسة-جامعة بابل

الخلاصة

يعتبر الألمنيوم حالياً أكثر المواد اللاحديدية استخداماً وأهمية في الصناعة، لمقاومته العالية نسبة لوزنه وموصليته الكهربائية العالية ومقاومته الجيدة للتآكل ورخص ثمنه نسبياُ. كما انه معدن مطيلي جداً، فيمكن تشكيله وتشغيله بسهولة. بالإضافة إلى كونه سهل السباكة واللحام. وتعتبر طريقة اللحام بقوس التنكستن المحمي بالغاز الخامل (Tungsten Inert Gas) أكثر طرق لحام الألمنيوم شيوعاً واستخداماُ في الوقت الحاضر. إلا إن لحام الألمنيوم ترافقه تشوهات كثيرة، والتشوه المفرط يزيد من كلفة العملية الإنتاجية بسبب الكلفة العالية للمعالجة، أو ربما استبدال الملحومة بأخرى غير مشوهة عندما يصعب معالجتها.

وقد تم لحام الألمنيوم بطريقة قوس التنكستن المحمي بالغاز الخامل (TIG) باستخدام تقنية اللحام التراجعي           (Back-step Technique)، وبأطوال مختلفة لدرزات اللحام (Stitches). إضافة إلى لحامه بدون استخدام هذه التقنية للمقارنة.

وقد بينت القياسات انخفاضاً ملحوظا بالتشوهات الزاوية مع تقليل طول الدرزة. حيث انخفض التشوه الزاوي بمقدار (11.36%) عند استخدام تقنية اللحام التراجعي بطول (75mm) للدرزة الواحدة، و بمقدار (14.39%) عند طول (50mm) للدرزة. في حين انخفض بمقدار (38.64%) عند اللحام التراجعي بطول (37mm) للدرزة الواحدة.

Abstract

Aluminum is most non ferrous materials used in industries today, for its high strength – to – weight ratio, high electrical conductivity, good corrosion resistance and relatively low cost. Also it is very ductile metal, hence can be easily worked and machined. As well as it is can be easily casted and welded. On the other hand, the Tungsten Inert Gas welding is the most common used method of welding this type of metals today. Welding of aluminum by this process unfortunately, associated with many distortion, and the uncontrolled or excessive distortion increases the manufacturing process cost due to expense of rectification or may replacing the weldment.

Tungsten inert gas welding of aluminum was done using Back-step Technique with a various lengths of stitches. As well as without using this technique for comparison.

Results showed that the angular distortion was notably reduced with decreasing of stitches length.

The angular distortion reduced by a value of (11.36%) when the back-step technique with (75mm) stitch length was used, and by a value of (14.39%) when (50mm) stitch length was used. Whereas it reduced by a value of (38.64%) when the back-step welding is done with (37mm) stitch length.

المقدمة

يحتاج الألمنيوم وسبائكه بعض العناية الخاصة أثناء عمليات اللحام مقارنة مع المعادن والسبائك الأخرى، وذلك لعدة أسباب من أهمها تأثير طبقة الاوكسيد الرقيقة المتواجدة دائما على سطح المعدن والتي تحتوي على رطوبة قد تتفاعل أثناء عمليات اللحام الانصهاري مع المعدن السائل في حوض اللحام محررة الهيدروجين المسبب للمسامية (porosity). والألمنيوم له موصلية حرارية عالية جدا، لذا فالحرارة اللازمة للحام تتبدد بسرعة عالية من وصلة اللحام إلى المعدن الأساس المجاور. ولأنه ذات معامل تمدد حراري عالي، فقد تسبب حرارة اللحام تشوهات (distortion) والتواءات ما لم تؤخذ بعض الاحتياطات. كما انه يتطلب عناية إضافية عند لحام المقاطع الرقيقة والتي قد تلتوي أو تتقوس نتيجة حرارة اللحام [Khanna,1980;(TC),1997]. أما في حالة لحام سبائك الألمنيوم، ونتيجة لانخفاض المقاومة والمطيلية عند التجمد، فقد تحدث تشققات (cracks) في معدن اللحام أو في منطقة التسخين المفرط من المعدن الأساس عند وجود تقييدات (restraints) معينة. وتزداد هذه التشققات مع زيادة نسب الإضافات السبائكية للألمنيوم [Huang,2003;Khanna,1980].

والألمنيوم أما أن يكون ألمنيوم تجاري (99-99.6% Al min.)، وهو قابل للحام بسهولة، أو على شكل سبائك مطاوعة أو مسبوكة تحتوي الكثير من العناصر السبائكية من أهمها ( Mn, Zn, Mg, Cu, Si ). كما يمكن تصنيف سبائك الألمنيوم إلى سبائك قابلة وغير قابلة للتعامل الحراري.

وتوجد عدة طرق للحام الألمنيوم وسبائكه كعمليات اللحام الغازي والقوس الكهربائي المعدني المغلف (SMAW) والقوس المعدني المحمي بالغاز الخامل (MIG) وقوس التنكستن المحمي بالغاز الخامل  (TIG). بالإضافة إلى عمليات لحام المقاومة الكهربائية، وعمليات لحام الحالة الصلبة وغيرها. وتعتبر طريقة لحام (TIG) أكثر طرق لحام الألمنيوم شيوعا واستخداما في الوقت الحاضر، وتتضمن إشعال القوس الكهربائي بين قطب التنكستن والشغلة لتوفير الحرارة اللازمة للحام، فيمكن لحام المقاطع الرقيقة في هذه الطريقة بدون استخدام معدن مالئ، في حين تستخدم أسلاك مالئة منفصلة عند لحام المقاطع السميكة. وهذه الطريقة تشبه اللحام الغازي في إن كليهما يكون مصدر الحرارة لا يعتمد (منفصل) عن المعدن المالئ. إلا انه في عمليات اللحام الغازي تستخدم صهيرة بينما في لحام (TIG) يستعمل الغاز الخامل لمنع أي تفاعل بين معدن اللحام المنصهر والهواء الجوي. ويستعمل الآركون عموما كغاز تغطية للحام الألمنيوم بطريقة لحام (TIG)، إلا ان الهيليوم يستخدم أحيانا عند لحام المقاطع السميكة مع سرع اللحام العالية. وقد تستخدم أحيانا خلائط من الآركون والهيليوم.[Khanna,1980;Xiao,1990]

وقد يرافق لحام الألمنيوم بطريقة لحام (TIG) تشوهات كثيرة. والتشوه هو تغير شكل أو أبعاد الأجزاء الملحومة، وقتيا، أو بصورة دائمية، نتيجة حرارة اللحام. فأثناء اللحام، عندما يرسَّب معدن اللحام، سوف يسخن المعدن الأساس، لذا فسوف يتمدد (تمدد غير منتظم). فإذا أعيق أو منع هذا التمدد، فسوف تحصل فيه تشويهات (deformation). وبعد اللحام (التسخين) سوف يبرد، لذا سوف ينكمش المعدن الأساس زائدا معدن اللحام. فإذا أعيق هذا التقلص، فسوف تنشأ فيه اجهادات داخلية (internal stresses). فإذا سبب هذا الإجهاد حركة (movement)، فسيحدث تشوه (distortion) في المعدن. أما أذا لم يسبب حركة، فسوف يترك كإجهاد متبقي (residual stresses).

التمدد والتقلص غير المنتظمين لمعدن اللحام، وللمعدن الأساس المجاور، واللذان يحدثان خلال دورة التسخين والتبريد في عملية اللحام، سوف يسببان تشوه الملحومات AL-Dhamin,1998 ] Sacks,1981;Khanna,1980 [. ويحدث التشوه في الملحومات عن طريق التغيرات البعدية الثلاث والتي تحدث أثناء اللحام: التقلص الطولي والذي يحدث موازيا لخط اللحام، والتقلص المستعرض والذي يحدث عموديا على خط اللحام، والتغير الزاوي والذي يتضمن دوران حول خط اللحام .[AL-Dhamin,1998]

وهنالك ثلاثة مصادر لاجهادات اللحام المتبقية: الاختلاف في التقلص، والتبريد غير المنتظم، والتحول الطوري.[(TC),1997] وأربع خواص معدنية تؤثر على تشوهات اللحام، فأعلى تشوه يحدث مع أعلى معامل تمدد حراري، واقل موصلية حرارية، وأعلى مقاومة خضوع، واقل معامل مرونة للمادة
 Dunovic,2002 ;  Sacks,1981] [.

والتقلص أو الانكماش لا يمكن منعه، إلا انه يمكن السيطرة عليه أو التحكم به. وهنالك وسائل عديدة ومتنوعة للسيطرة على التشوهات الناجمة عن التقلص، منها ما يمكن إجراءه قبل اللحام مثل الإزاحة         (off-setting) والتسخين الأولي (preheating) والتسخين المعاكس (contra-heating) والحني المسبق (prebending)، ومنها أثناء اللحام مثل تقنية اللحام التراجعي (back-step technique)                  وتتابع اللحام (welding sequence) والتبريد القسري (forced cooling)، ومنها بعد اللحام مثل         الطرق أو النقر (hammering or peening)، وازالة الاجهادات (stress relief)                         [AL-Dhamin,1998;Sacks,1981;Khanna,1980;(LEC),1958].

ويهدف البحث إلى تخفيض التشوهات المرافقة للحام الألمنيوم بقوس التنكستن المحمي بالغاز الخامل إلى الحد الأدنى لتحسين الأداء وتقليل الكلفة.

الجزء العملي

1. المعدن الأساس

يبين الجدول (1) التركيب الكيمياوي للمعدن الأساس، وشكل وأبعاد مقطع المادة الخام الأولية. علماً ان هذا المعدن قد تمت سباكته في الشركة العامة للصناعات الميكانيكية / الإسكندرية.

الجدول (1) مواصفات المعدن الأساس

| التركيب الكيمياوي |  |  | شكل وأبعاد مقطع المادة الخام الأولية (mm) | المعدن الأساس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe% | Si% | Al% |  |  |
| 0.2-0.4 | 0.3-0.5 | 99-99.5 | صفيحة معدنية (20*100) | ألمنيوم |

2. أسلاك اللحام

يبين الجدول (2) أسلاك اللحام المستخدمة كمعدن مالئ، وحجمها وبعض خواصها تبعا للمواصفات الأميركية (AWS).[ASM,1971]

الجدول (2) مواصفات أسلاك اللحام

| التركيب الكيمياوي للسلك % |  |  |  |  | الاستطالة % | مقاومة الشد (MPa) | مقاومة الخضوع (MPa) | حجم السلك/ قطره (mm) | سلك اللحام |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | Mn | Zn | Fe | Si |  |  |  |  |  |
| الباقي | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 5 | 18 | 165 | 55 | 3.2 | ER4043 |

3. تحضير وصلات اللحام

يبين الشكل (1) أبعاد القطع المراد لحامها، وتصميم وصلة اللحام (single-V) تبعا للمواصفات الأميركية (AWS).[ASM,1971]

º 60	                                      150mm

20 mm

1.6mm

3.2                100 mm	100 mm

الشكل (1) تصميم وصلة اللحام

والشكل (2) يبين صورة فوتوغرافية للوصلة قبل اللحام.

الشكل (2) وصلة اللحام

4. لحام الوصلات

يبين الجدول (3) الظروف المستخدمة في اللحام.

الجدول (3) ظروف اللحام

| قيمة تيار اللحام المتناوب (A) | معدل انسياب غاز التغطية (الآركون) (lpm) | حجم سلك اللحام / قطره (mm) | حجم قطب التنكستن /قطره (mm) | وضع اللحام |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 10 | 3.2 | 3.2 | السطحي |

1. بدون استخدام تقنية اللحام التراجعي

وعلى طول خط اللحام (150mm)

وبأشواط لحام عددها (12) شوط. الشكل (3)

الشكل (3)

2. استخدام تقنية اللحام التراجعي بطول (75mm)

للدرزة الواحدة، أي إتمام اللحام بدرزتين لكل

شوط من أشواط اللحام المذكورة أعلاه. الشكل (4)

الشكل (4)

3. استخدام تقنية اللحام التراجعي بطول (50mm)

للدرزة الواحدة، أي إتمام اللحام بثلاث درزات لكل

شوط. الشكل (5)

الشكل (5)

4. استخدام تقنية اللحام التراجعي بطول (37mm)

للدرزة الواحدة، أي إتمام اللحام بأربع درزات لكل

شوط. الشكل (6)

الشكل (6)

5. قياس التشوهات

الجهاز المستعمل لقياس التشوهات، هو جهاز قياس الإحداثيات، المسمى (3D)

CX-652.854 –MITUTOYO MFG. CO. LTD TOKYO JAPAN )   , (والذي يعتمد في عمله على مجس يلامس النقطة المراد قياسها. أما القراءة فتظهر على محدد قياس ذي قرص مدرج          (dial gauge) دقته (0.01mm)، علماً ان القياس قد تم في مختبرات السيطرة النوعية في الشركة العامة للصناعات الميكانيكية / الإسكندرية. والشكل (7) يبين صورة فوتوغرافية لإحدى الملحومات المشوهة.

الشكل (7) إحدى الملحومات المشوهة

النتائج والمناقشة

تم اختيار تصميم الوصلة على شكل (V) أحادي (single-V)، لأنه أكثر تصاميم وصلات اللحام شيوعا وانتشارا، ومن بين أسهلها تنفيذا.[Khanna,1980].

وقد بينت القياسات عدم ظهور أي تشوه طولي يذكر في الملحومات، وذلك للجساءة العالية لمقطع الملحومة (سمك عالي نسبيا)، ولصغر طول وصلة اللحام (150mm)، حيث ان التشوه الطولي يحدث فقط في الصفائح الرقيقة [Khanna,1980]، كما يمكن إهماله في الملحومات الصغيرة [(TC),1997].

ولم تتجاوز التشوهات المستعرضة في هذه الملحومات (0.04mm)، وذلك للاحتياطات التالية:

- الربط المناسب للصفائح المراد لحامها، بنقاط لحام صغيرة (tack welds)، ومن طرفي وصلة اللحام.

- تقليل فتحة الجذر، وزاوية الشطب إلى أقصى ما يمكن. [WTIA,2007; Sacks,1981]

والجدول (4) يبين التشوهات الزاوية عند نقاط القياس المؤشرة على سطح الملحومات. ونتائج القياسات المثبتة في الجدول، هي لجهة واحدة نتيجة لتناظر التشوهات الزاوية على جهتي مركز اللحام، لان شكل وصلة اللحام المستخدمة (single-V) متناظر.

الجدول (4) التشوه الزاوي في الملحومات

| التشوهات الزاوية عند نقاط القياس المؤشرة على سطح الملحومة (mm) |  |  |  |  |  | أسلوب اللحام | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 0 | 1.3 | 2.65 | 3.93 | 5.25 | 6.6 | بدون استخدام اللحام التراجعي | 1 |
| 0 | 1.27 | 2.55 | 3.71 | 4.84 | 5.85 | اللحام التراجعي بطول (75mm) للدرزة الواحدة | 2 |
| 0 | 1.07 | 2.25 | 3.4 | 4.55 | 5.65 | اللحام التراجعي بطول (50mm) للدرزة الواحدة | 3 |
| 0 | 0.6 | 1.35 | 2.22 | 3.12 | 4.05 | اللحام التراجعي بطول (37mm) للدرزة الواحدة | 4 |

والشكل (8) يبين تأثير استخدام اللحام التراجعي، فيما يبين الجدول (5) النسب المئوية لتخفيض التشوه الزاوي.

الشكل (8) تأثير استخدام اللحام التراجعي على التشوه الزاوي.

الجدول (5) النسب المئوية لتخفيض التشوه الزاوي.

| النسبة المئوية للتخفيض % | أسلوب السيطرة على التشوه الزاوي |
| --- | --- |
| 11.36 | لحام تراجعي بطول (75mm) للدرزة الواحدة |
| 14.39 | لحام تراجعي بطول (50mm) للدرزة الواحدة |
| 38.64 | لحام تراجعي بطول (37mm) للدرزة الواحدة |

ويتضح من الجدول (4) والشكل (8)، ان التشوه الزاوي هو التشوه الأكبر قيمة والأكثر أهمية في اللحام، لذا تركزت هذه الدراسة على تقليل هذا النوع من التشوهات، خاصة وانه يعتبر مشكلة شائعة في الصناعة      .[ Sacks,1981]

وقد بلغت قيمة التشوه الزاوي بدون استخدام اللحام التراجعي (6.6mm)، وذلك لان الوصلة احتاجت إلى (12) شوط لحام ومن جهة واحدة، مما أدى إلى تراكم تقلص كل شوط على تقلصات الأشواط السابقة، لعدم وجود قوى تقلص في الجهة المعاكسة.[AL-Dhamin,1998]

والشكل (9) يبين التشوه الزاوي على نصف طول الملحومة.

الشكل (9) التشوه الزاوي على نصف طول الملحومة (بدون استخدام اللحام التراجعي)

وبالرجوع إلى الجدول (4) والشكل (8)، يتضح انخفاض التشوه الزاوي مع تناقص طول الدرزة في اللحام التراجعي، حيث يبين الجدول (5) انخفاضه بمقدار (11.36%) فقط عند طول (75mm) للدرزة الواحدة، أي عند إتمام كل شوط لحام بدرزتين فقط. في حين انخفض بمقدار (14.39%) عند طول (50mm) للدرزة الواحدة، أي عند إتمام كل شوط لحام بثلاث درزات. اما عندما كان طول الدرزة (37mm)، فقد انخفض التشوه الزاوي بمقدار (38.64%)، أي عندما تم كل شوط لحام بأربع درزات. والأشكال (10) و (11) و (12) تبين التشوه الزاوي على نصف طول الملحومة عند طول (75mm) و (50mm) و (37mm) للدرزة الواحدة على التوالي.

الشكل (10) التشوه الزاوي على نصف طول الملحومة ( عند طول (75mm) للدرزة الواحدة )

الشكل (11) التشوه الزاوي على نصف طول الملحومة ( عند طول (50mm) للدرزة الواحدة )

الشكل (12) التشوه الزاوي على نصف طول الملحومة ( عند طول (37mm) للدرزة الواحدة )

انخفض التشوه الزاوي بمقدار قليل، عندما تم لحام كل شوط بدرزتين فقط، وذلك لان الفترة الزمنية لوصول نهاية الدرزة الثانية إلى بداية الدرزة الأولى طويلة بما فيه الكفاية لان تجد الدرزة الأولى قد تقلصت تقريبا، فلا يعاق تمدد الدرزة الثانية في هذه الحالة كثيرا من قبل تقلص الدرزة الأولى، إلا بما تبقى من القليل من التقلص. وطول الفترة الزمنية يعتمد طبعا على طول درزة اللحام. في حين انخفض التشوه الزاوي بمقدار أكثر، عندما تم لحام كل شوط بثلاث درزات. وذلك لان الفترة الزمنية لوصول نهاية الدرزة الثانية إلى بداية الدرزة الأولى، ونهاية الدرزة الثالثة إلى بداية الدرزة الثانية، اقل من الحالة السابقة. فتجد الدرزة الثانية مثلا، الدرزة الأولى لازالت تتقلص، فيعاق تمدد الدرزة الثانية في هذه الحالة من قبل تقلص الدرزة الأولى وهكذا بالنسبة للثالثة مع الثانية، حيث يعاق تمدد الثالثة من قبل الثانية. أما التشوه الزاوي عند لحام كل شوط بأربع درزات، فقد انخفض بمقدار كبير، لان الفترة الزمنية لوصول نهاية الثانية مثلا إلى بداية الدرزة الأولى اقصر، بحيث تجدها في بداية تقلصها، فيعاق تمدد الدرزة الثانية في هذه الحالة بشكل كبير من قبل تقلص الدرزة الأولى وهكذا بالنسبة للثالثة مع الثانية والرابعة مع الثالثة.

وتستعمل تقنية اللحام التراجعي للسيطرة على التشوهات أثناء اللحام، وذلك بتقليل قوى التقلص. فالتمدد سيصبح اقل فاقل مع كل درزة لحام، نتيجة الإعاقة من قبل اللحامات السابقة. أي ان تقنية اللحام التراجعي تساعد على منع تراكم الاجهادات [Sacks,1981].

الاستنتاجات

- يرافق لحام الألمنيوم بقوس التنكستن المحمي بالغاز الخامل تشوهات زاوية كثيرة رغم موصليته الحرارية العالية ومعامل المرونة العالي ومقاومة الخضوع المنخفضة، والتي تقلل جميعها من احتمالية حدوث التشوهات.

- اللحام التراجعي وسيلة فعالة في السيطرة على التشوهات الزاوية أثناء لحام الألمنيوم.

- ينخفض التشوه الزاوي مع تقليل طول درزة اللحام التراجعي.

المصادر

Al-Dhamin, R. A. 1998 "Angular Distortion in Bead on Plate Welding ", M. Sc. Thesis, University of Baghdad, Jan..

ASM, Metals Handbook, "Welding and Brazing", 8th ed.1971.

Dunovic, M. 2002,"Repair and Maintenance  Procedures for Heavy Machinery Components" , 50th WTIA Annual Conference in Sydney, Australia, 26-30.

Huang C. and Kou, S. 2003, " Liquation Cracking in Partial Penetration Aluminum Welds: Effect of Penetration Oscillation and Backfilling", Welding Research, Madison, July.

Khanna, O. P. 1980 "Welding Technology": A text Book for Engineering Students, Dhanpat Rai and Sons.

Sacks, R.1981"Welding: Principles and Practices".

Technical committee(TC), Indian Institute of Welding, Bangalore Branch, 1997 "Welding Metallurgy, Technology and Quality Assurance", Venue: Bangalore, Dec.

The Lincoln Electric Company(LEC), "New Lessons in Arc Welding", Cleveland, 1958.

Welding Technology Institute of Australia , "Repair Welding of Crane Rails Using  Arc Welding Process", 13 May 2007.

Xiao Y. H.  and Den Ouden, G.1990" A Study of GTA Weld Pool Oscillation ", Welding Journal.