تأثير إضافة غبار نوى التمر (DSD) على خواص الطابوق الطيني

باسم ثابت حمزة الخفاجي 	   		          عبد الكريم حسين عبد الربيعي

الخلاصة

يتناول البحث دراسة تأثير إضافة غبار ومحروقات مسحوق نوى التمر على خوص الطابوق الطيني ، التربة المستخدمة هي ترب مقلع معمل الفرات في الحلة وبالنسب التالية (21 ، 36 ، 43 %) من (clay , silt , sand) على التوالي ،ونسب المادة المضافة ( 5 ، 10 ، 20%) من وزن التربة الجافة ، صنعت النماذج بواسطة قالب خاص وبالابعاد ( 5 ، 6 ، 12) سم ، أحرقت النماذج بدرجة حرارة (900 ْ) ، درست الخواص الهندسية للطابوق المنتج في حالة إضافة المادة بهيئة (غبار غير محروق) وفي حالة (غبار محروق).

أوضحت نتائج الفحص في حالة (عدم حرق المادة) إن اضافتها تؤدي اى زيادة في امتصاص الطابوق للماء وفي درجة التزهر عدا نسبة الإضافة (20%) فانها تقلل من التزهر بشكل كبير  أما الكثافة ومقاومة الإنضغاط فانها تقل  وفي حالة ( حرق المادة) فان نتائج الفحص تشير الى زيادة في امتصاص الماء وتقليل من حدة التزهر والكثافة ومقاومة الانضغاط عدا نسبة اضافة (5%) فانها تزيد بشكل طفيف المقاومة وتقلل بشكل واضح التزهر .

Abstract :

This investigation is conducted to study the effects of adding of dust and burnt of Date Seeds Powder on properties of clay brick. The soil was taken from Al-Furat brick plant in Hilla with percentages (21 , 36 , 43) (Sand , Silt , Clay ) respectively while for the added material were ( 5 , 10 , 20%) by weight of dry soil. The specimens were made by special mold with dimension (5 , 6 , 12) cm  and burnt at temperature (900o) . The engineering properties of produced brick were investigated with two situation (nonburnt dust ) and (burnt dust).

The results illustrate that the addition of nonburnt added material lead to a increase in water absorption and an efflorescence except the percentage (20), while the density and the compressive strength were decreased .

Results with burnt dust showed that the increasing in water absorption and decreas in efflorescence , density and comprssine strength except at percentage (5) , It decreased the efflorsence clearly .

المقدمة

إن بلدنا العراق يعتبر من دول الصدارة الأولى في العالم في زراعة النخيل وهذا بدوره يوفر فيه كميات وفيرة جداً من التمور وان مخلفات هذه المادة النباتية المفيدة هو نوى هذا التمر الذي يستعمل كمادة علف للحيوانات ولكونه مادة ذو كلفة قليلة جداً فقد تم في هذا البحث التفكير في استخدام غبار مسحوق نوى التمر الذي يستخلص من معامل الطحن الخاصة به هذا بالإضافة إلى استخدام رماده الناتج من حرقه كمحاولة لدراسة تأثيرهم على خواص الطابوق الهندسية كما أن هنالك محاولات سابقة أجريت على المواد النباتية كمادة مضافة مثل (Emmanuel, 2008) حيث درس تأثير (Wood Ash and Sawdust Admixtures) على الخواص الهندسية للطابوق الطيني حيث وجد أن إضافتهم تنتج طابوق أكثر مسامية وأقل وزن ولكن في درجات حرارة الحرق العالية حيث إكمال التفاعلات البوزولانية تنتج مركبات أكثر كثافة كمادة مالئة ضمن الفراغات في كتلة الطابوق فتعطي طابوق أكثر مقاومة وامتصاص ماء اقل ومؤشرات تآكل اقل وخصوصاً عندما تضاف "المضافات" بشكل بطيء ومتأني، كما واستخدمت نفس المضافات في السمنت والكونكريت
 (Abdullahi, 2006) (Kaminskas, et al. 2006) كما ودرس (Naceri et al., 2009) إضافة
 (Waste Brick) كمواد بوزولانية لها تأثير في صناعة السمنت .

إن التربة الجيدة الخاصة بإنتاج الطابوق الطيني يجب أن تحتوي على نسبة مقبولة من المعادن الطينية ذات اللدونة الملائمة التي توفر خاصية التشكيل المناسب أثناء مرحلة صناعته كما ودرس الباحث(Okunand , 2007) مواصفات الترب الخاصة في صناعة الطابوق الطيني حيث حدد في دراسته أن المحتوى الأنعم والكلي "الطين وحجوم أجزاء الغرين أقل من  "10%،ويجب أيضاً احتواء التربة على مواد ملدنة بكمية محدودة وملائمة مثل الرمل لغرض تقليل الانكماش الحاصل عند الجفاف وتلافي ظهور وتنامي التشققات الشعرية وتوفير مسارات لخروج الغازات أثناء مراحل صناعة الطابوق أي في مرحلة الفخر في الفرن واحتواءها أيضاً على نسبة كافية من اوكسيد الحديد والاكاسيد القلوية لدورها المؤثر في توفير حالة الانصهار المبكر وعدم احتوائها على الأملاح القابلة للذوبان مثل أملاح النترات والكبريتات واتي تتشكل في الطابوق من خلال مكوناتها المعدنية واختلاف ظروف الحرق في الفرن ، حيث إن هذه الأملاح لها تأثير واضح وكبير في حدوث التشققات والتقشر في أوجه الطابوق نتيجة حدوث ظاهرة التزهر، فهذه الدراسة تؤكد محاولة إضافة مادة غبار نوى التمر ( DSD) ذو النعومة العالية لتقليص هذه الظاهرة السلبية حيث للنعومة دور مؤثر والباحث (Amu,2005)استخدم المضافات النباتية حيث درس تأثير (رماد الخشب) على تثبيت التربة ودرس الباحثان (Isaac, 2008) و (Osinubi, 2007) تأثير المضاف (رمل – سمنت) في إنتاج "Laterite Brick " ذو السكن بالكلفة القليلة .

التجارب العملية :

التربة المستخدمة :

تم استخدام التربة الخاصة بمقلع معمل طابوق الفرات( شمال الكفل ) لغرض انتاج الطابوق التي تجري عليه الدراسة في هذا البحث والجدول (1) يبين نتائج الفحص للخصائص الفيزيائية والكيماوية لهذه التربة والشكل (1) وجدول (2) يبين التحليل الحجمي الحبيبي لها .

المادة المضافة:

استخدم في هذا البحث المادة النباتية غبار نوى التمر التي يستخدم مسحوقها كعلف للحيوانات، والغبار عبارة عن مسحوق ذو درجة عالية جداً من النعومة بلون بني مائل إلى اللون البرتقالي الغامق والجدول رقم (3) يبين الخواص الكيماوية للمادة والشكل رقم(2) وجدول رقم(4) يبين الخصائص الفيزياوية. والتحليل الحجمي لحبيباتها .

حرقت نصف كمية المادة المضافة بدرجة حرارة (400 ْ م) ولمدة ساعة ونصف بمكائن طحن كهربائية، واستخدمت هذه المادة بحالتيها (المحروقة وغير المحروقة) وبنسب(5،10،20%) من وزن التربة الجافة كونها كانت هي النسب الافضل بعد الفحص .

الخلط وتحضير نماذج الطابوق :

تم تنظيف التربة وتخليصها من المواد الغريبة والعضوية ثم تم سحقها وتنعيمها جيداً وأضيف إليها الماء وخلطت بشكل متجانس لإعطاء قوام لين تام التجانس وترك خليط التربة والماء لمدة أسبوع "لغرض تخميرها" ، بعدها أعيد تجانسها وخلطها وقولبتها وبإضافة الماء بنسبة (20%) لإعطاء خلطة ذات لدونة مقبولة ، والحصول على نفس اللدونة عند إضافة المادة (DSD) ولكافة النسب وللحالتين (حرق المادة وعدم حرق المادة) . وتم تحضير نماذج الطابوق بوضع الخليط أو العجينة التامة التجانس والقولبة وبشكل متتابع وبرص يدوي قوي ومستمر في القالب الخاص لهذا الغرض بالأبعاد (5 ، 6 ، 12) سم وهو قالب مصنع من البلوك الخشبي ذو سطح متناهي النعومة ومدهون بالزيت وعند الامتلاء والوصول لسطح النماذج تم إزالة الزائد من العجينة بواسطة قطعة معدنية، ثم تم تسوية السطح جيداً بواسطة (المالج اليدوي) ، تركت النماذج لمدة أسبوع واحد لغرض ضمان جفافها التدريجي وضمان عدم حصول تشققات في الطابوق،  ثم وضعت في فرن بدرجة حرارة (110 ْ) وبعدها تم تبريدها كاملاً، وبعدها وضعت في الفرن بدرجة حرارة (900 ْ)  لغرض حرقها والحصول على النموذج بشكله النهائي، أجريت عليها الفحوصات الهندسية (الكثافة، اللون، الامتصاص للماء، التزهر ومقاومة الانضغاط) بعد أن تم تبريدها بعد خروجها من الفرن، وقد تم أخذ معدل النتائج لستة نماذج من الطابوق لكل فحص ولكل نسبة إضافة ولكلتا الحالتين حيث أصبح مجموع نماذج الطابوق التي صنعت (192) نموذج .

جدول رقم (1) الخصائص الفيزيائية والكيمائية للتربة الطبيعية :

| ت | خصائص التربة |  | الموقع |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | تربة معمل طابوق الفرات |
|  | المحتوى الرطوبي Moisture Content % |  | 18 |
|  | الوزن النوعي Specific Gravity |  | 1.73 |
|  | حدود اتربيرك Atterberg Limits | L.L% | 33 |
|  |  | P.L% | 16 |
|  |  | P.I% | 17 |
|  | التحليل الحجمي الحبيبي للترب Grain Size Of Soils | Sand% | 21 |
|  |  | Silt% | 36 |
|  |  | Clay% | 43 |
|  | تصنيف التربة |  | CL |
|  | الكبريتات Sulphate % |  | 0.41 |
|  | الجبسم % Gypsum |  | 0.89 |
|  | الكلوريدات % Chloride |  | 0.018 |
|  | الكاربونات % Carbonate |  | 26 |
|  | الأملاح القابلة للذوبان الكلية Total Soluble Salts |  | 0.006 |
|  | المواد العضوية % Organic Matter |  | 0.586 |
|  | PH |  | 7.9 |

النسبة المئوية المارة لوزن الحبيبات الأنعم %

شكل رقم (1) التحليل الحجمي الحبيبي للتربة المستعملة في الدراسة

جدول رقم (2)  أقطار حبيبات التربة المستخدمة مع النسب المئوية المارة للحبيبات الأنعم

| % Passing | D (mm) |
| --- | --- |
| 100.0 | 4.76 |
| 100.0 | 2.38 |
| 96.0 | 0.84 |
| 93.0 | 0.42 |
| 85.0 | 0.149 |
| 79.0 | 0.074 |
| 75.0 | 0.0730 |
| 73.0 | 0.0561 |
| 69.0 | 0.0408 |
| 65.0 | 0.0296 |
| 62.0 | 0.0281 |
| 57.0 | 0.0184 |
| 53.0 | 0.0133 |
| 51.0 | 0.0098 |
| 49.0 | 0.0071 |
| 42.0 | 0.0012 |
| 0.0 | 0.0000 |

جدول رقم (3) الخصائص الكيمياوية للمادة غبار نوى التمر (DSD) .

| المركب | نسبة تواجده في المادة المضافة % |
| --- | --- |
| مواد دهنية | 40 |
| مواد سليلوزية | 55 |
| أكاسيد | 5 |

جدول رقم (4) يبين أقطار حبيبات مادة غبار نوى التمر (DSD) مع النسب المئوية المارة للحبيبات الأنعم

| % Passing | D (mm) |
| --- | --- |
| 100.0 | 4.76 |
| 99.2 | 2.38 |
| 98.8 | 0.84 |
| 95.1 | 0.42 |
| 74.6 | 0.149 |
| 22.1 | 0.074 |
| 22.0 | 0.0730 |
| 21.0 | 0.0561 |
| 20.0 | 0.0408 |
| 19.0 | 0.0296 |
| 18.0 | 0.0281 |
| 16.0 | 0.0184 |
| 14.1 | 0.0133 |
| 12.0 | 0.0098 |
| 10.0 | 0.0071 |
| 8.0 | 0.0012 |
| 5.0 | 0.0000 |
| 0.0 |  |

شكل رقم (2) يبين التحليل الحجمي الحبيبي لمادة غبار نوى التمر المستعملة في الدراسة

النتائج والمناقشة

فحص اللون والكثافة

لوحظ أن النماذج المعاملة بالمادة المضافة (في حالة عدم حرقها) أصبح هنالك تدرج في لونها من البني الفاتح وحتى البني الغامق المائل للون البرتقالي الغامق بعد أن كانت بلون رمادي فاتح (النماذج المرجعية)، أما النماذج بإضافة المادة المحروقة فاللون يتدرج من الرمادي الفاتح المائل للأسود عند بعض السطوح في نسبة (5%) إلى اللون الرمادي الغامق جداً في النماذج بنسبة نسبة الإضافة (20%) ،ومن خلال جدول (5) وشكل (3) نلاحظ أن الكثافة تنقص بشكل واضح وان نسبة النقصان تزداد بزيادة نسبة المادة المضافة ولكلتا الحالتين. ويعزى تغير اللون هذا إلى لون المادة المضافة (DSD) أما النقصان في الكثافة فهو بسبب خروج وفقدان الماء المحيط بحبيبات المادة المضافة أثناء الحرق وترك بنية مسامية عالية وان لقلة الكثافة صفة قد تكون ايجابية فيما لو استخدم هذا الطابوق لإغراض العزل الحراري والصوتي بالإضافة إلى كونه يقلل الأحمال المسلطة على التربة المستند عليها الجدار المشيد بهذا الطابوق .

فحص امتصاص الطابوق للماء :

من خلال الجدول رقم (6) والشكل رقم (4) نلاحظ أن نتائج فحص امتصاص الطابوق للماء تزداد بشكل واضح عند زيادة نسبة المادة المضافة ولكلتا الحالتين وخصوصاً بنسبة (20%) للمادة المضافة (المحروقة) حيث تزداد بمقدار الضعف تقريباً ، وإن اقل زيادة في مقدار الامتصاص للماء هو (0.9%) عند نسبة إضافة (5%) . وتعزى زيادة الامتصاص للماء بسبب تحرر كميات كبيرة من ثاني اوكسيد الكاربون الناتج من تحلل الكاربونات المؤدية إلى تكوين مسامات شعرية كثيرة والى عدم التراص المنتظم والجيد لحبيبات وهيكل النموذج، كما أن تزايد النواتج المتكونة من عملية التلبيد أثناء الحرق تسبب خلق مسامات صغيرة تزيد من فعالية الخاصية الشعرية "Capillary Action" المسببة لحدوث ظاهرة الامتصاص .

فحص مقاومة الانضغاط

من الجدول رقم (7) والشكل رقم (5) نلاحظ أن مقاومة الانضغاط للطابوق تقل بشكل كبير ولحالتي المادة المضافة ولكل النسب عدا النسبة (5%) للمادة المضافة المحروقة فإنها تزداد بشكل طفيف . إن أقصى نقصان في المقاومة هو عند نسبة الإضافة (20%) للمادة بحالتها غير المحروقة حيث تقدر بـ (71%)، إن هذا التزايد الكبير في نقصان المقاومة نتيجة تزايد المادة المضافة (DSD) يعزى إلى ما تحدثه هذه المادة ذات الكثافة القليلة والضعيفة من بنية مسامية وهشة وما تسببه الغازات الناتجة من تحلل الكاربونات في تشكيل مناطق ضعف وتشققات في هيكل الطابوق والذي تؤثر سلباً على مدى مقاومتها للقوى الانضغاطية المسلطة عليها.

فحص درجة التزهر :

من الجدول رقم (8) والشكل رقم (6) نلاحظ أن درجة التزهر في الطابوق تزداد بشكل واضح عند إضافة 5% و 10% وللحالة الأولى (عدم حرق المادة) أما عند النسبة 20% فإنها تنقص بمقدار (60%) . أما في حالة إضافة المادة بحالتها المحروقة  فنلاحظ أن درجة التزهر تنقص عند النسبة ( 5 ، 10) % ولكنها تزداد بشكل كبير عند نسبة الإضافة (20%) بزيادة تقارب (58%) .

نلاحظ إن حدة التزهر عند نسبة الإضافة للمادة الغير محروقة (20%) قد قلت بسبب زيادة كمية ونعومة المادة التي ساعدت على بداية عملية التلبيد المؤدية إلى تكوين مسامات قليلة وما يتكون من الطور الزجاجي كل ذلك له الفعل المؤثر في تقليل حركة وكمية الامتصاص للماء الذي بدوره يقلل حدة التزهر  وقد يكون بسبب تحويل الأملاح الذائبة في الماء إلى أملاح غير ذائبة نتيجة التفاعلات بينها وبين المركبات الموجودة معها بالإضافة إلى أن كمية التربة المستخدمة قد قلت بسبب هذه الإضافة الكبيرة للمادة وبالتالي فإن نسبة الأملاح المتزهرة ستكون اقل أما عند نسبة (10 ، 20%) من المادة المضافة المحروقة نلاحظ أنها قد ازدادت بسبب البنية المسامية المتكونة بسببها نتيجة الفقدان الكبير للماء المحيط بحبيباتها أثناء الحرق وتكوين مسارات كثيرة بسبب خروج الغازات الناتجة من تحلل الكاربونات الذي سبب زيادة في حركة وكمية الماء الممتص مؤديا ذلك إلى زيادة في درجة التزهر .

جدول رقم (5)يبين نتائج فحص كثافة الطابوق مع أو بدون المادة المضافة (DSD) .

| حالة المادة | نسبة المادة المضافة% | كثافة الطابوق غم/سم2 |
| --- | --- | --- |
| عدم حرق المادة المضافة | 0 | 1.46 |
|  | 5 | 1.24 |
|  | 10 | 1.18 |
|  | 20 | 0.9 |
| حرق المادة المضافة | 0 | 1.46 |
|  | 5 | 1.29 |
|  | 10 | 1.15 |
|  | 20 | 0.95 |

جدول رقم (6) يبين نتائج فحص امتصاص الطابوق للماء مع أو بدون المادة المضافة (DSD)

| حالة المادة | نسبة المادة المضافة% | امتصاص الطابوق للماء % |
| --- | --- | --- |
| عدم حرق المادة المضافة | 0 | 22.9 |
|  | 5 | 32.2 |
|  | 10 | 33.5 |
|  | 20 | 37.3 |
| حرق المادة المضافة | 0 | 22.9 |
|  | 5 | 23.11 |
|  | 10 | 33.1 |
|  | 20 | 46.2 |

جدول رقم (7) يبين نتائج فحص مقاومة انضغاط الطابوق مع او بدون المادة المضافة (DSD) .

| حالة المادة | نسبة المادة المضافة% | مقاومة انضغاط الطابوق N/mm2 |
| --- | --- | --- |
| عدم حرق المادة المضافة | 0 | 9.1 |
|  | 5 | 4.9 |
|  | 10 | 4.0 |
|  | 20 | 2.6 |
| حرق المادة المضافة | 0 | 9.1 |
|  | 5 | 9.2 |
|  | 10 | 6.5 |
|  | 20 | 4.0 |

جدول رقم (8) يبين نتائج فحص درجة التزهر في الطابوق مع أو بدون المادة المضافة (DSD) .

| حالة المادة | نسبة المادة المضافة% | درجة التزهر في الطابوق % |
| --- | --- | --- |
| عدم حرق المادة المضافة | 0 | 1.75 |
|  | 5 | 4.2 |
|  | 10 | 3.8 |
|  | 20 | 0.7 |
| حرق المادة المضافة | 0 | 1.75 |
|  | 5 | 0.23 |
|  | 10 | 1.45 |
|  | 20 | 2.77 |

عند عدم حرق المادة

عند حرق المادة

شكل رقم (3) يبين تأثير محتوى المادة المضافة (DSD) على كثافة الطابوق المنتج

عند عدم حرق المادة

عند حرق المادة

شكل رقم (4) يبين تأثير محتوى المادة المضافة (DSD) على إمتصاص الطابوق للماء

عند عدم حرق المادة

عند حرق المادة

شكل رقم (5) يبين تأثير محتوى المادة المضافة (DSD) على مقاومة الإنضغاط للطابوق المنتج.

عند عدم حرق المادة

عند حرق المادة

شكل رقم (6) يبين تأثير محتوى المادة المضافة (DSD) على درجة التزهر في الطابوق المنتج.

الاستنتاجات

نلاحظ من خلال النتائج لكل الفحوصات التي أجريت على النماذج يمكن أن نستنبط  الاستنتاجات التالية :

- إن إضافة مادة غبار ومحروقات نوى التمر DSD)) ، تؤدي إلى تغير كبير في لون الطابوق المنتج من اللون الرصاصي الفاتح إلى اللون البني الغامق والمائل إلى البرتقالي الغامق في حالة (إضافة المادة عندما تكون غير محروقة) وللون الرمادي الغامق جداً في (حالة حرق المادة) والى تقليل في الكثافة ولكلتا الحالتين للمادة المضافة [محروقة وغير محروقة].

- إن إضافة مادة (DSD) وللحالتين (حرق المادة وعدم حرقها) إلى زيادة كبيرة في امتصاص الماء وتقليل في مقاومة الانضغاط عدا نسبة إضافة (5%) من المادة (في حالة حرقها) فإنها تزيد مقاومة الانضغاط للطابوق بشكل طفيف.

- إضافة مادة (DSD) بحالتيها يؤدي إلى إنتاج طابوق ذو عزل حراري وصوتي جيد بسبب مساميته العالية ومن خلال ملاحظة نتائج فحص امتصاصه للماء .

- إضافة مادة (DSD) (الغير محروقة) تزيد من درجة التزهر في الطابوق عدا نسبة (20%) فإنها تقلل من درجة التزهر بشكل كبير أما في حالة(حرق المادة) فإنها تقلل التزهر في نسبتي الإضافة (5%) و (10%).

- نوصي باستخدام هذه المادة وبنسبة 5% (عندما تكون بهيئة مادة محروقة) في إنتاج طابوق ذو عزل حراري جيد وبمقاومة انضغاط مقبولة وبدرجة تزهر قليلة جداً في الأماكن التي تتطلب تشييد جدران بهذه المواصفات المذكورة .

References

Abdullahi , M. 2006, (Characteristics of wood ash/OPC concrete ) . , Leonardo Elect. J. Practices Technol . (LEJPT) , 5 (8) : 9-16 .

Amu, O.O.,I.K. Adewumi, A.L . Ayodel , R.A . Mustapha and O.O. ola , 2005 , (Analysis of Colifornia bearing ratio values of lime and wood ash stabilized lateritic soil) . J. Applied Sci , 5 (8) : 1479 – 1483 .

A. Naceria, M. Chikouche Hamina , and P.Grosseau . , 2009 , (Physico – Chemical Characteristics of Cement Manufactured with Artificial Pozzolan (Waste Brick) , Proceedings of World Academy of Science , Engineering and Technology Volume 40 April 2009 ISSN: 2070 – 3740 .

Emmanuel A. Okunade , 2008 (The Effect of Wood Ash and Sawdast Admixtures on the Engineering Properties of a Burnt laterite – Clay Brick ) , Journal of Applied Sciences 846 ) : 1042- 1048 .

Isaac Olufemi AGEDE and MANASSEH JOEL., 2008 (Use Production for Low Cost Housing), Department of Civil Engineering , University of Agriculture , Makurdi Benue State, Nigeria .

Okunade, E.A., 2007 , (Engineering properties of lateritic adobe bricks for local building construction and recommendations for practice . J . Eng . Applied Sci. , 2 (9) : 1455 – 1459 .

Osinubi K. J. , Bberemu A.O. , Aliu O. S. , 2009 (Stabilization of laterite with cement and bagasse ash admixture , paper presented at the First Int. Conf. on Environmental Research  , Technology and Policy , July 16-19 2007 , Accra , Ghana , J 1.15 , P.11 .

R. Kaminskas , J. Mituzas , and A. Kaminskas , 2006 , (The effect of pazzolana on the properties of the finest fraction of separated porzzolana  on the properties of the finest fraction of separated Portland Cement , Ceramics ) Vol. 50 , pp. 15-21