تقييم استخدام الرمل النهري في إنتاج الخرسانة

ضياء نعمة جبار

المعهد التقني-بابل

الخلاصة

ينتج عن أعمال كري وتهذيب الأنهار والقنوات الكبيرة كميات كبيرة من الرمل النهري. يتضمن البحث استخدام الرمل النهري كاستبدال جزئي للرمل الاعتيادي في إنتاج الخرسانة. تم دراسة تأثير الاستبدال على كل من خواص الخرسانة الطرية (هطول الخرسانة) وخواص الخرسانة المتصلبة (مقاومة الانضغاط). تم عمل مجموعة من الخلطات الخرسانية استبدل فيها رمل المقالع بالرمل النهري بنسبة تراوحت بين %5 إلى 50% مع خلطة مرجعية خالية من هذا الرمل. تم عمل هذه  الخلطات بنسبة خلط ثابتة   4:2:1(1سمنت :2 رمل : 4 حصى) وزنا ونسبة ماء/سمنت ثابتة أيضاً مقدارها 0.55 . أظهرت الدراسة بأن مقاومة انضغاط الخرسانة تزداد بزيادة نسبة الرمل المستبدل إلى حد معين مع نقصان في مقدار هطول الخلطات. وأن أعلى زيادة في مقاومة الانضغاط (23 %مقارنة بالخلطة المرجعية) حصلت عندما كانت نسبة الاستبدال 35 % مع انخفاض في هطول الخلطة وصل إلى 57 % مقارنة بالخلطة المرجعية. و أظهرت الدراسة أن زيادة نسبة الماء/سمنت بمقدار 4% عن الخلطة المرجعية يجعل هطول الخلطة الحاوية على 35% رمل نهري مقارب إلى هطول الخلطة المرجعية دون نقصان يذكر في مقاومة الانضغاط مقارنة بقيمة انضغاط الخلطة المرجعية. كما يمكن زيادة هطول الخلطة الحاوية على 35% رمل نهري إلى مقدار مقارب للخلطة المرجعية مع بقاء نسبة الماء/سمنت ثابتة بجعل نسبة الخلط 4.5:1.5:1 مع زيادة في مقاومة الانضغاط وصلت إلى 20% مقارنة بالخلطة المرجعية.

Abstract

Rivers and large channel , training and digging out works generate huge amounts of river's sand. The research deals with the use of river's sand as partial replacement of regular sand to produce concrete. The effect of partial replacement on the properties of fresh concrete (slump of mixes) and  the properties of hardened concrete (compressive strength) have been studied. Many concrete mixes were prepared with use of  river's sand as partial replacement of regular's sand rated (from 5% to 50%) and reference mix which is prepared without river's sand. Those mixes of concrete was prepared with selective mix proportions of 1:2:4 (1 cement : 2 sand : 4 gravel) by weight and water/cement ratio of 0.55. The results have shown that the compressive strength of concrete increased with the increase of sand replacement rate for particular amount with the slump reducing. The maximum increase in the compressive strength 23% is found when the replacement rate is 35% with the slump decrease up to 57% in comparative with the reference mix. The results indicate that the increase of water/cement ratio by 4% in comparative with the reference mix for the mix have 35% river's sand make the slump of the mix is approximately the same of reference mix without significant decreases in the compressive strength in comparative with reference mix. The slump of mix which have river's sand 35% can be increased also, approximately to the same amount of the reference mix with same water/cement ratio of reference mix by using concrete mix of 1:1.5:4.5 with the increase of compressive strength equal to 20% in comparative with reference mix.

المقـدمـة

إن كثرة شيوع واستخدام الخرسانة بمختلف أنواعها في معظم المشاريع الإنشائية جعل الخرسانة المادة الأساسية والأكثر ملائمة للإعمال الإنشائية. تتكون الخرسانة من حبيبات خشنة متماسكة مع بعضها البعض بمادة لاصقة هي عجينة الاسمنت و يطلق اسم (الركام) على تلك الحبيبات الخشنة التي تكون بصفة عامة متدرجة في الحجم، من حبيبات ذات مقاس صغير (الرمل) و حبيبات ذات مقاس كبير (الحصى أو الأحجار المتكسرة). و يمثل الركام في الخرسانة الجزء المالئ الخامل نسبياً و يشغل حوالي 75% من حجم الكتلة الخرسانية. إن خواص الخرسانة تعتمد بصورة أساسية على خواص و نسب خلط المواد الأولية المستعملة في إنتاجها (الاسمنت ، الركام بنوعية ، الماء) إضافة إلى أسلوب خلط هذه المواد و نقل الخرسانة المنتجة إلى موضعها في القالب و من ثم طريقة رصها و معالجتها (الخلف و يوسف, 1984) .

إن الطلب الدائم على مصادر الحصى و الرمل (الركام) نتيجة التوسع في بناء و إنشاء المشاريع فضلاً عن ندرة هذه المصادر في بعض مناطق العراق دعا إلى البحث عن بدائل لهذه المصادر لاستخدامها كركام في إنتاج الخرسانة (ألعزي و آخرون, 1985 ; عبد القادر, 1985 ; ذنون و آخرون, 2005 Abdaoca,1980 ; Jassim,1980 ;). هنالك أعمال واسعة تجري لكري الأنهر و الجداول الكبيرة في مواقع متعددة من العراق و ينتج عن هذه الأعمال كميات كبيرة من الرمل النهري (الرمل الأسود) الذي يشكل عبئاً على مواقع العمل والبيئة. لقد أستخدم هذا الرمل كمادة مالئة في الخرسانة ذاتية الرص ووجد بان استخدامها بنسبة 0.4 من وزن الأسمنت المستخدم يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الخواص الميكانيكية للخرسانة المتصلبة (AL-Kafajy, 2005). ولغرض دراسة إمكانية استخدام هذا الرمل في صناعة الخرسانة وذالك باستبدال الرمل الاعتيادي (رمل المقالع) جزئيا بالرمل النهري تم القيام بهذا العمل. و لما كان الركام يشغل ما لا يقل عن  ثلاثة أرباع حجم الخرسانة ، لذا فان نوعية ذلك الركام الداخل في تركيب الخرسانة على جانب كبير من الأهمية، ذلك إن الركام لا يحدد مقاومة الخرسانة الناتجة فحسب  (باعتبار الركام الضعيف لا يمكن عند استعماله إنتاج خرسانة متجانسة) بل إن خواص الركام المستعمل تؤثر و بشكل كبير على متانة الخرسانة و أدائها الهيكلي. لقد كان ينظر إلى الركام في بادئ الأمر، على انه مادة خاملة تنتشر في عجينة الاسمنت و يعتمد عليها لأسباب اقتصادية في اغلب الأحيان غير انه يمكن اعتبار الركام من وجهة نظر مغايرة على انه إحدى مواد البناء التي تكوّن كتلة مترابطة بواسطة العجينة الإسمنتية و بشكل مشابه لعملية البناء بالطابوق. و لا يعد الركام في الواقع مادة خاملة ذلك لأن خواصه الفيزيائية و الحرارية و أحياناً الكيميائية، يكون لها مفعولها و تأثيرها على أداء الخرسانة و جودتها (Neville,1995) .

يجب أن يتكون ركام الخرسانة من حبيبات الركام الصغير المقاس و الركام الكبير المقاس. و يجب أن تكون هذه الحبيبات صلدة و قوية و نظيفة و يجب ألا تحوي حبيبات الركام على مواد ضارة بشكل يؤثر تأثيراً ضاراً على مدى تحملها مع مرور الزمن أو على حديد التسليح في الخرسانة المسلحة كما يجب أن تكون المقاسات المختلفة للحبيبات موزعة توزيعاً منتظماً في الركام المستعمل. و يجب أن يكون تدرج الركام بالكيفية التي تعطي الخرسانة ذات الخواص المطلوبة و يسهل تشغيلها في موضعها بدون انفصال و بدون استعمــال نسبة كبيرة من الماء و يمكن الاسترشاد بحدود التدرج للرمل أو الحصى أو الركام الشامل المعطاة في المواصفات القياسية (سرسم, 1986; ,2001 IL-Seok) . وعلى الرغم من إمكانية اختيار كل الخواص المطلوبة التي سبق ذكرها ، ألا انه من الصعب تعريف الركام الجيد بأنه ذلك الركام الذي يؤدي استعماله إلى إنتاج خرسانة جيدة لحالات معينة و محددة. و في الوقت الذي يؤدي فيه استعمال الركام ذو الخواص المرضية إلى إنتاج خرسانة جيدة فأن العكس ليس صحيحاً بالضرورة ، و لهذا السبب يجب استخدام اختبار أداء الخرسانة الناتجة ، للتعرف على الأداء الحقيقي للركام. وعلى وجه التحديد فقد وجد أن بعض أنواع الركام التي اعتبرت غير مقبولة لاعتبارات معينة، لم تخلف عند استعمالها في الخرسانة أية مشكلة جديرة بالملاحظ (Neville,1995).

المواد وطرائق العمل

1- المواد

أ- الأسمنت: تم استخدام سمنت بورتلاندي اعتيادي من نوع power / باكستاني المنشأ و المطابق

(للمواصفة القياسية العراقية رقم 5 لسنة 1984). الخواص الفيزيائية للإسمنت معطاة في الجدول رقم (1).

جدول (1) نتائج الفحوصات الفيزيائية للاسمنت

| الفحص | النتيجة | حدود المواصفة القياسية العراقية (5)/1984 |
| --- | --- | --- |
| وقت التماسك الابتدائي (دقيقة) | 130 | لا يقل عن 45 دقيقة |
| وقت التماسك النهائي (ساعة) | 7.3 | لا يزيد على 10 ساعات |
| مقاومة الانضغاط بعمر (3) أيام | 16.5 | لا تقل عن 15 نيوتن\ملم2 |
| مقاومة الانضغاط بعمر (7) أيام | 25.7 | لا تقل عن 23 نيوتن\ملم2 |

ب- الركام الناعم: تم استخدام رمل الاخيضر ، فحص التدرج للرمل مبين في الجدول رقم  (2) و هو يطابق (المواصفة القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1984) المنطقة الثانية. نسبة أملاح الكبريتات فيه 0.12%.

جدول (2) تدرج الركام الناعم

| مقاس المنخل (mm) | النسبة المارة % وزنا | حدود المواصفة العراقية (45)/1985 منطقة تدرج (2) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 100 |
| 4.75 | 94 | 90 - 100 |
| 2.36 | 84 | 75 – 100 |
| 1.18 | 78 | 55 – 90 |
| 0.6 | 56 | 35- 59 |
| 0.3 | 27 | 8 – 30 |
| 0.15 | 3 | 0 – 10 |
| المواد الناعمة المارة من منخل رقم (200) | 0 | < 5% |

ﺟ- الركام الخشن: الركام الخشن المستخدم مقاسه الاسمي (5-20) ملم و مصدره منطقة النباعي و هو يطابق (المواصفة القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1984) جدول رقم (3). نسبة أملاح الكبريتات فيه 0.046% .

جدول (3) تدرج الركام الخشن

| مقاس المنخل (mm) | النسبة المارة % وزنا | حدود المواصفة القياسية العراقية (45)/1984 المقاس الاسمي للركام (5-20) |
| --- | --- | --- |
| 37.5 | 100 | 100 |
| 20 | 99 | 95 – 100 |
| 10 | 42 | 30 – 60 |
| 5 | 2 | 0 – 10 |
| المواد المارة من منخل 75مايكرون | 0 | < 3% |

د- الماء: تم استخدام ماء الشرب (ماء الإسالة) لصب و إنضاج النماذج الخرسانة.

ھ– الرمل النهري: الرمل النهري المستخدم مصدره أعمال الكري الجارية مقدم سدة الهندية على نهر الفرات حيث كان الرمل المستخدم نظيف و خالي من الكتل القابلة للتفتت أو الكتل الطينية التي يمكن تميزها بالعين المجردة. نسبة أملاح الكبريتات فيه 0.04% . و نسبة المواد العضوية فيه استنادا الى طريقة الفحص الواردة في المواصفة الأمريكية ((ASTM C40-99 هي 0.44% . و نسبة المواد الناعمة و الطينية المارة من منخل رقم 200 استنادا إلى طريقة الفحص الواردة في المواصفة البريطانية ( B.S. 812-90) هي 5% . تدرج هذا الرمل موضحة في الجدول رقم (4).

جدول ( 4 ) تدرج الرمل النهري المستخدم

| مقاس المنخل ( ملم ) | النسبة المئوية المارة % |
| --- | --- |
| 0.6 | 100 |
| 0.3 | 95 |
| 0.15 | 87 |

2- الخلطات الخرسانة

في هذا العمل تم عمل ثلاثة أنواع من الخلطات الخرسانية.  في النوع الأول اعتمدت نسبة خلط ثابتة 4:2:1 و نسبة ماء/سمنت ثابتة 0.55 حيث تم عمل إحدى عشر خلطة منها عشرة خلطات تحتوي على الرمل النهري و واحدة مرجعية خالية منه و ذلك باستبدال الرمل (رمل المقالع) بالرمل النهري استبدالاً جزيئاً و بنسب مختلفة هي 5% ، 10% ، 15% ، 20% ، 25% ، 30% ، 35% ، 40% ، 45% و 50% .

أما في النوع الثاني من الخلطات فقد اعتمدت نسبة الرمل  النهري المستبدل التي أعطت أعلى مقاومة انضغاط في خلطات النوع الأول , و تم زيادة نسبة الماء/سمنت فيها بحيث تعطي مقدار هطول مساوي إلى مقدار هطول الخلطة المرجعية مع بقاء نسبة الخلط ثابتة. أما في النوع الثالث من الخلطات فقد اعتمدت نسبة الرمل النهري التي أعطت أعلى مقاومة انضغاط في خلطات النوع الأول , و تم زيادة نسبة الركام الخشن فيها لتصبح نسبة الخلط 4.5:1.5:1 مع بقاء نسبة الماء/سمنت ثابتة كما في الخلطة المرجعية و ذلك لتقليل المساحة السطحية للركام بهدف تقليل الحاجة إلى كمية ماء الخلط و بالتالي زيادة مقدار الهطول لها. إن تفاصيل الخلطات موضحة في الجدول رقم (5).

3- تحضير العينات

أ- الخلط: تم خلط الركام و السمنت أولاً بصورة جافة ثم أضيف الماء و تم خلط المكونات حتى الحصول على التجانس للخلطة .

ب – صب النماذج وإنضاجها: استعملت قوالب (مكعبات) حديدية بأبعاد 150ملم لصب نماذج فحص مقاومة الانضغاط. بعد صب الخرسانة تم تغطية القوالب الخرسانية بالنايلون لمدة 24 ساعة و بعدها أخرجت العينات من القوالب و غمرت في حوض ماء لحين موعد الفحص بعمر 7 أيام و 28 يوم استنادا إلى المواصفة البريطانية( B.S. 1881-83) .

الجدول ( 5 ) تفاصيل الخلطات الخرسانية

| نوع الخلطة | رمز الخلطة | نسب الخلط سمنت،رمل،حصى (نسبة وزنية) | نسبة الرمل النهري المستبدل إلى الرمل الكلي (نسبة وزنية)% | نسبة الماء إلى السمنت (نسبة وزنية) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| النوع الأول | أ | 4:2:1 | 0 | 0.55 |
|  | ب | 4:2:1 | 5 | 0.55 |
|  | ﺟ | 4:2:1 | 10 | 0.55 |
|  | د | 4:2:1 | 15 | 0.55 |
|  | ھ | 4:2:1 | 20 | 0.55 |
|  | و | 4:2:1 | 25 | 0.55 |
|  | س | 4:2:1 | 30 | 0.55 |
|  | ص | 4:2:1 | 35 | 0.55 |
|  | ط | 4:2:1 | 40 | 0.55 |
|  | ع | 4:2:1 | 45 | 0.55 |
|  | ف | 4:2:1 | 50 | 0.55 |
| النوع الثاني | ل | 4:2:1 | 35 | 0.59 |
| النوع الثالث | م | 4.5:1.5:1 | 35 | 0.55 |

4- فحوصات الخرسانة:

أ- فحوصات الخرسانة الطرية (فحص الهطول): تم إجراء فحص الهطول لكل خلطة خرسانية و اعتمد معدل القياس لثلاث محاولات من الفحص. تم إجراء الفحص استنادا إلى المواصفة البريطانية

( (B.S. 1881-83.

ب- فحوصات الخرسانة المتصلبة (فحص مقاومة الانضغاط): تم تنفيذ فحص مقاومة الانضغاط استنادا إلى

المواصفة البريطانية(B.S. 1881-83) . فحصت ثلاثة مكعبات لكل خلطة في كل عمر لحساب مقاومة الانضغاط . وكانت مقاومة الانضغاط المعتمدة محسوب كمعدل مقاومة لثلاثة مكعبات خرسانية.

النتائج و المناقشة

1- نتائج فحص الخلطات الخرسانية من النوع الأول.

أ- نتائج فحص الهطول

يوضح الجدول رقم(6) نتائج فحص معدل مقدار هطول الخرسانة الطرية للخلطات الخرسانية المختلفة من النوع الأول. و الشكل رقم (1) يبين العلاقة بين مقدار هطول هذه الخلطات و نسبة الرمل المستبدل. من

الجدول رقم  (6) و الشكل رقم (1) يتضح بأن مقدار الهطول يقل مع زيادة نسبة الرمل المستبدل. و هذه النتيجة بشكلها العام متوقعة حيث أن الرمل النهري رمل ناعم و أن زيادة نسبة الحبيبات الناعمة للركام تؤدي إلى زيادة المساحة السطحية لركام الخلطة و بالتالي تكون هنالك حاجة إلى زيادة نسبة الماء/سمنت لترطيب سطوح كل الركام المستخدم. و لما كانت نسبة الماء/سمنت ثابتة فأن هذا يؤدي إلى تناقص مقدار الهطول.

جدول (6) نتائج فحص الهطول للخلطات الخرسانية من النوع الأول

| الخلطة النوع الأول | نسبة الرمل المستبدل % | الهطول ( ملم ) |
| --- | --- | --- |
| أ | 0 | 88 |
| ب | 5 | 83 |
| ﺟ | 10 | 75 |
| د | 15 | 63 |
| ھ | 20 | 54 |
| ر | 25 | 48 |
| س | 30 | 42 |
| ص | 35 | 38 |
| ط | 40 | 32 |
| ع | 45 | 28 |
| ف | 50 | 25 |

.

شكل (1) العلاقة بين مقدار هطول الخلطات الخرسانية من النوع الأول و نسبة الرمل المستبدل

ب - نتائج فحص مقاومة الانضغاط للمكعبات:

يوضح الجدول رقم (7) نتائج فحص مقاومة الانضغاط لمكعبات الخلطات الخرسانية المختلفة من النوع الأول و بأعمار 7 أيام و 28 يوم. من مقاومة الانضغاط لكل نموذج و لكل خلطة و في كل عمر معين تم حساب معدل مقاومة الانضغاط. و الشكل رقم (2) يوضح العلاقة بين معدل مقاومة الانضغاط بعمر 7 أيام و 28 يوم لهذه الخلطات و نسبة الرمل النهري المستخدم (نسبة الرمل المستبدل).

يلاحظ من الجدول رقم (7) و الشكل رقم (2) إن مقاومة الانضغاط بعمر 7 أيام وعمر 28 يوم تزداد بزيادة نسبة الرمل المستبدل لغاية نسبة استبدال مقدارها 35% بعدها بدأت المقاومة بالانخفاض و ازداد مقدار انخفاض المقاومة مع زيادة نسبة الاستبدال. و توضح النتائج بأن نسبة الزيادة في المقاومة للمكعبات الخرسانية التي تحوي على 35% رمل نهري هي 28% بعمر 7 أيام و 23% لعمر 28 يوم بالمقارنة مع مقاومة انضغاط المكعبات الخرسانية  للخلطة المرجعية.

تشير المصادر المختلفة Neville,1995) ; الخلف و يوسف, 1984) إلى أن استخدام الرمل الناعم في الخرسانة يؤدي إلى نقصان في مقاومة الانضغاط على اعتبار إن استخدام الرمل الناعم يتطلب زيادة ماء الخلط و هذا يؤدي إلى نقصان المقاومة. غير أن الخلطات المشار إليها في الجدول أعلاه تم عملها باستخدام نسبة ماء /سمنت ثابتة. و أن النتائج أظهرت زيادة مقاومة الانضغاط مع استخدام الرمل النهري و للنسب المشار إليها. وقد يعود سبب ذلك إلى احتمال تداخل حبيبات الرمل النهري مع حبيبات رمل المقالع والذي يكون اخشن منه وبالتالي تقليل الفراغات في هيكل الجسم الخرساني وتحسن طبيعة المنطقة البينية  transition zone)). ولقد بين (Newman and Choo, 2003) إن هذه المنطقة عادة تكون مليئة بالفجوات وهذا يؤدي إلى إضعاف الخرسانة وان استخدام المواد الناعمة يؤدي إلى تقليل هذه الفجوات وزيادة تجانس المنطقة وبالتالي زيادة مقاومتها. وقد يعود سبب زيادة المقاومة إلى طبيعة تلاصق حبيبات هذا الركام مع عجينة الاسمنت و التي تعتمد على بعض الخواص الفيزيائية و الكيميائية الناتجة عن التركيب المعدني و الكيميائي للركام و لا يوجد اختبار محدد و مقبول لهذه الخاصية.

لقد أكدت النتائج التي تم الحصول عليها من الفحص غير الاتلافي للمكعبات الخرسانية بطريقة النبضات فوق السمعية (ultra sonic pulse velocity) والتي أجريت بموجب مواصفات معهد الخرسانة الأمريكي

ACI 228.1R-03)) والتي تمت قبل فحص المكعبات بجهاز الضغط النتائج ألوارده قي الجدول رقم (7). حيث بين هذا الفحص إن هناك زيادة في مقاومة الانضغاط لمكعبات الخرسانة مع زيادة نسبة الرمل النهري المستخدم ولغاية %35 وان مقاومة الانضغاط المحسوبة للمكعبات بهذه الطريقة كانت تزيد عن نظيراتها المحسوبة من الفحص بواسطة جهاز فحص الضغط الهيدروليكي بحدود ( 5-7 )% .

2- نتائج فحص الخلطة الخرسانية من النوع الثاني :

لقد أظهرت نتائج فحص مقاومة الانضغاط للخلطات الخرسانية للنوع الأول زيادة في مقاومة الانضغاط تصل إلى 23% بعمر 28 يوماً (الخلطة ص) إلا أن هذه الزيادة كانت مصحوبة بنقصان قابلية تشغيل الخلطة الخرسانية حيث انخفض مقدار الهطول بنسبة 57% مقارنة بالخلطة المرجعية. و لغرض تحسين قابلية تشغيل الخلطة وذلك بزيادة مقدار هطول هذه الخلطة حاولنا زيادة نسبة الماء/سمنت في هذه الخلطة لتعطي مقدار هطول مقارب لمقدار هطول الخلطة المرجعية و لقد تبين لنا بأن زيادة نسبة الماء/سمنت إلى 0.59 (خلطة ل) تعطي مقدار هطولاً مســـاوياً إلى مقدار هطول الخلطة المرجعية (خلطة أ). و عند فحص المكعبات لهذه الخلطة كان معدل مقاومة الانضغاط مساوي إلى 12.5Mpa بعمر 7 أيام و 19.1 Mpa بعمر 28 يوم وهذه النتيجة مقاربة جداً إلى مقاومة انضغاط الخلطة المرجعية بنفس العمر و البالغة 12.6Mpa و 19.3Mpa على التوالي. و هي أقل من مقاومة انضغاط الخلطة الحاوية على نفس نسبة الرمل النهري من النوع الأول (خلطة ص) ذات نسبة ماء/سمنت مساوية إلى 0.55 و البالغة 16.1Mpa و 23.7 Mpa على التوالي  ويعود سبب الانخفاض هذا إلى زيادة نسبة الماء/ سمنت مع ثبات نسب خلط مكونات الخرسانة.

جدول (7) نتائج فحص مقاومة الانضغاط لمكعبات الخلطات الخرسانية / النوع الأول

| الخلطة | نسبة الرمل المستبدل % | عمر 7 أيام |  | عمر 28 يوم |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مقاومة الانضغاط Mpa | معدل مقاومة الانضغاط Mpa | مقاومة الانضغاط Mpa | معدل مقاومة الانضغاط Mpa |
| أ | 0 | 11.9 12.8 13.1 | 12.6 | 19.8 19.2 19.0 | 19.3 |
| ب | 5 | 13.8 12.6 13.2 | 13.2 | 20.1 20.4 19,9 | 20.1 |
| ﺟ | 10 | 14.8 14.6 12.9 | 14.1 | 21.6 20.9 19.7 | 20.7 |
| د | 15 | 13.8 15.0 14.1 | 14.3 | 20.9 21.2 21.7 | 21.3 |
| ھ | 20 | 14.8 15.6 14.2 | 14.9 | 22.0 21.7 22.1 | 21.9 |
| و | 25 | 16.6 14.9 15.1 | 15.5 | 22.6 22.1 22,5 | 22.4 |
| س | 30 | 15.5 15.4 16.2 | 15.7 | 23.6 23.0 22.8 | 23.1 |
| ص | 35 | 15.8 16.5 16.0 | 16.1 | 23.2 24.0 23.9 | 23.7 |
| ط | 40 | 15.2 14.7 15.1 | 15.0 | 22,7 22.0 22.8 | 22.5 |
| ع | 45 | 14.0 13.6 13.8 | 13.8 | 20.9 21.1 20.7 | 20.9 |
| ف | 50 | 11.8 12.6 12.8 | 12.4 | 18.9 19.0 19.4 | 19.1 |

معدل مقاومة الانضغاط  Mpa

عمر 28 يوم

عمر 7 يوم

نسبة الرمل المستبدل %

شكل رقم (2) العلاقة بين معدل مقاومة الانضغاط للخرسانة ونسبة الرمل المستبدل  بعمر 7 أيام و28 يوم

3- نتائج فحص الخلطة الخرسانية من النوع الثالث :

في محاولة أخرى لزيادة مقدار هطول الخلطة الحاوية على 35% رمل نهري دون زيادة نسبة الماء/ سمنت تم اللجوء إلى زيادة نسبة الركام الخشن في الخلطة. حيث أن زيادة نسبة الركام الخشن يؤدي إلى تقليل المساحة السطحية للركام وبالتالي تقليل الحاجة إلى كمية ماء الخلط ومع ثبوت نسبة الماء/سمنت فأن ذلك يؤدي إلى زيادة مقدار هطول الخلطة. ولذا تم عمل خلطة بنسبة 4.5:1.5:1 مع بقاء نسبة الرمل النهري 35% من الرمل المستخدم و ثبوت نسبة الماء/سمنت عند 0.55 (خلطة م). بلغ معدل الهطول للخرسانة الطرية لهذه الخلطة (91ملم) وهو أعلى بقليل من هطول الخلطة المرجعية و بلغ مقدار معدل مقاومة الانضغاط للمكعبات الخرسانية بعمر 7 أيام 15.4Mpa و23.2 Mpa بالنسبة للمكعبات بعمر 28  يوم وهذه النتيجة أعلى من مقاومة انضغاط الخلطة المرجعية (خلطة أ) لنفس العمر و البالغة 19.3Mpa أي بنسبة زيادة مقدارها 22% بالنسبة للمكعبات بعمر 7 أيام و 20% بالنسبة للمكعبات بعمر 28 يوم بسب استخدام الرمل النهري مع ثبات نسبة الماء /سمنت وللعوامل التي تم الإشارة إليها أنفا.

الاستنتاجات

من خلال الدراسة الحالية و النتائج التي حصلنا عليها يمكن تدوين الاستنتاجات التالية :

- إمكانية استبدال الرمل الاعتيادي (رمل المقالع) بالرمل النهري استبدالاً جزيئاً و إن نسبة الاستبدال التي أعطت نتائج جيدة بلغت 35% من وزن الرمل المستخدم.

- أن مقاومة انضغاط الخرسانة تزداد بزيادة نسبة الرمل المستبدل لتصل إلى أقصاها 23% أعلى من مقاومة انضغاط الخلطة المرجعية عندما تكون نسبة الاستبدال 35%. بعدها تبدأ مقاومة الانضغاط بالانخفاض ، و أن هذه الزيادة تكون مصحوبة بنقصان في قابلية تشغيل الخرسانة حيث انخفض مقدار هطول الخلطة الحاوية على 35% رمل نهري بنسبة 57% مقارنة بالخلطة المرجعية.

- بالإمكان زيادة مقدار هطول الخلطة الخرسانية الحاوية على 35% رمل نهري و التي أعطت أعلى مقاومة انضغاط وذلك بزيادة نسبة الماء/سمنت للوصول إلى نفس مقدار هطول الخلطة المرجعية دون نقصان يذكر في مقاومة انضغاط الخرسانة مقارنتا بمقاومة انضغاط الخلطة المرجعية. حيث تبين بأن زيادة نسبة الماء/سمنت بمقدار 4% يعيد الخلطة المذكورة إلى نفس مقدار هطول الخلطة المرجعية تقريباً كما يمكن زيادة مقدار هطول الخرسانة الحاوية على الرمل النهري و ذلك بزيادة نسبة الركام الخشن. حيث تبين بأنه عند استخدام خلطة خرسانية 4.5:1.5:1 وبنفس نسبة الماء/سمنت للخلطة المرجعية يعطي تقريباً نفس مقدار هطول الخلطة المرجعية مع زيادة في مقاومة الانضغاط بلغت 22% للمكعبات المفحوصة بعمر 7 أيام و20% للمكعبات المفحوصة بعمر 28 يوم مقارنة بمقاومة انضغاط الخلطة المرجعية.

المصادر

-الخلف, مؤيد نوري و يوسف, هناء عبد (1984) , تكنولوجيا الخرسانة, مركز التعريب و النشر , الجامعة التكنولوجية , بغداد.

-الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (1984) ، المواصفة القياسية العراقية رقم (5)/1984:السمنت البورتلاندي ، بغداد ، العراق.

-الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (1984) ، المواصفة القياسية العراقية رقم (45)/1984:ركام المصادر الطبيعة المستخدم في الخرسانة و البناء ، بغداد ، العراق.

-ألعزي, محمد ; رمو, زهير ; مهاوش, علي ; حسين علي (1985) , تقييم الصخور لغرض استعمالها في صناعة الخرسانة – المنطقة الجنوبية - منطقة أبو غار , مجلة بحوث البناء ، المجلد 4 ، العدد  1 أيار ، ص270.

-عبد القادر, فائزة  (1985) , صلاحية استخدام أحجار الكلس لمقلع أبي غار كبديل للرمل في صناعة الخرسانة, رسالة ماجستير ، جامعة بغداد.

-ذنون, عبد الرحمن ذنون ; القطان, مازن طه و قاسم ,إيمان عبد الرحمن ( 2005) ,استخدام المخلفات الناتجة عن تقطيع الأحجار الجيرية كركام ناعم في المونة الإسمنتية, مجلة التقني , المجلد الثامن عشر , العدد2 , ص15-21 .

-سرسم , جلال بشير (1986) , تكنولوجيا الخرسانة, مؤسسة المعاهد الفنية , بغداد.

-Abdaca M  .M. (1980), Investigation the use of crushed limestone rock aggregate in concrete, M.Sc. thesis, University of Baghdad, Baghdad, Iraq.

-AL-Kafajy M. K. (2005), Influence of filler type on workability and mechanical properties of self compacting concrete, M.Sc. thesis, University of AL-Mustansiriyah, Baghdad, Iraq.

-American Concrete Institute (2003), ACI 228.1R-03, In place method to estimate concrete strength, ACI, USA.

-American Society for Testing and Materials (1999), ASTM C40-99, Standard test method for organic impurities in fine aggregates for concrete, ASTM, USA.

-British Standard Institute (1990), BS 812:111-90, Testing Aggregate, Method for determination of ten percent fine value, BSI, London.

-British Standard Institute (1983), BS 1881-83 Part 102: Method for determination of slump, Part 111: Method of normal curing of test specimens, Part 116: Method for determination of compressive strength of concrete cubes, BSI, London.

-IL-Seok oh (2001), Effect of aggregates on the properties of concrete, CE566B Term Project, Iowa Stat University.

-Jassim K. A. (1980), Investigation the use of crushed limestone rock sand in concrete,  M.Sc. thesis, University of Baghdad, Baghdad, Iraq.

-Neville  A. M. (1995), Properties of concrete, Pitman , London , 4th ed.

-Newman J. and Choo B. S. (2003), Advanced concrete technology, Elsevier Lat., London.