المحاضرة  السادسة

ثانيا:- الطريقة المطلقة المتبعة بعد عام 1954

النقطتان الأساسيتان هي نقطة الصفر المطلق و النقطة الثلاثية للماء و تعرف النقطة الثلاثية للماء بأنها الدرجة الحرارية المطلقة التي عندها يتواجد الماء في حالاته الثلاث (الجليد و السائل و البخار) في حالة توازن مع بعضهم البعض تحت ضغط مطلق مقداره 4.58 ملم زئبق  و اتفق على اعتبار هذه النقطة مساوية إلى 0.1 درجة  سيلسزية و التي تعادل 273.16 كلفن و لتوضيح ماهية النقطة الثلاثية نأخذ ماء عالي النقاوة و يقطر في وعاء على شكل حرف U كما في الشكل (1)

خليط

تجميد

بخار

ماء

جليد

بصلة المحرار

أ

ب

يفرغ من الهواء حتى يصبح الضغط  4.58 ملم زئبق ثم يغلق الوعاء و يوضع خليط تجميد في الفجوة الداخلية للوعاء كما في الشكل (أ) فتنجمد الطبقة الملامسة للجدران الداخلية و باقي الماء جزء منه سائل و الآخر بخار, نرفع خليط التجميد و نضع بدله محرار فتذوب طبقة رقيقة من الجليد الملامس للجدران الداخلية للوعاء كما في الشكل (ب) و بما ان حالات الماء الثلاثة موجودة في آن واحد  فالمحرار يشير  إلى النقطة الثلاثية للماء فان هذه النقطة ثابتة ويسهل الرجوع اليها اذا افترضنا ان الخاصية xtp في النقطة الثلاثية للماء (اي عندما توضع بصلة المحرار  كما في الشكل ب)  و قيمة الخاصية x في الدرجة الحرارية المراد قياسها فان العلاقة بين هاتين  الكميتية تكون :-

T(x)/T(xtp)= x / xtp  ---------------(9)

و لما كانت T(xtp) تساوي 273.16 كلفن فان درجة الحرارة

T(x) = 273.16 x/xtp --------------(10)

ان هذه العلاقة يمكن ان تعمم بحث تمثل x أي خاصية محرارية كما في الجدول التالي:-

| نوع المحرار | الخاصية المحرارية | درجة الحرارة المراد قياسها K |
| --- | --- | --- |
| الزئبقي | طول عمود الزئبق L | T(L)= 273.16(L/Ltp) |
| غاز تحت حجم ثابت | ضغط الغازP | T(P)=273.16(P/Ptp) |
| المقاومة الكهربائية | المقاومة الكهربائية R | T(R)=273.16(R/Rtp) |
| المزدوج الحراري | القوة الدافعة الكهربائية E | T(E)=273.16(E/Etp) |
| غاز تحت ضغط ثابت | حجم الغاز V | T(V)=273.16(V/Vtp) |

ملاحظة:-

المحارير المختلفة التي  تعتمد على مواد مختلفة تتفق قراءتها على نقاط  ثابتة و تتباين عند النقاط  الاخرى لكن هذا التباين يكون طفيف نوعا ما

t= T – 273.15

t درجة الحرارة بالسيليزية

T درجة الحرارة بالكلفن

المحرار الزئبقي

يستخدم الزئبق في المحرار الزئبقي لوجود عدد من المزايا يتميز بها الزئبق عن السوائل الاخرى

- حرارته النوعية واطئة جدا لذك يمتص كمية قليلة جدا من حرارة  المراد قياس درجة حرارته و بذلك فهو لا يؤثر على درجة حرارة الجسم أو الوسط قيد القياس

- موصل جيد للحرارة أي يصل الى حالة التوازن بسرعة ( سرعة القياس)

- لا يبلل جدران الانابيب و هذا يعني ان قوة التماسك بين جزيئاته عالية جدا

- لونه معتم (سهولة القراءة)

- له معامل منتظم ضمن مدى واسع من درجات الحرارة

- يحافظ على سيولته لمدى واسع من درجات الحرارة ينحصر مابين نقطة الانجماد -39 درجة سيليزية و نقطة الغليان 357 دررجة سيليزية

- له معامل حجمي كبير 0.0018/Co يسهل بذلك قياس التغير في حجمه برفع درجة الحرارة