المحاضرة11

الفصل الثالث

طرق انتقال الحرارة

اولا

طريقة التوصيل

اذا اخذنا قضيبا معدنيا وسخنا احد طرفيه فان الجزيئات في هذا الطرف تكتسب طاقة حركية عالية فتزداد سعة اهتزازها و نتيجة لذلك تصطدم هذه الجزيئات مع الجزيئات المجاورة لها و الابعد منها فتنتقل اليها بعض الطاقة و هذه بدورها تصطدم مع الجزيئات التي تليها فتكسبها طاقة اضافية و هكذا تستمر العملية و تنتقل الطاقة الحرارية من الطرف الساخن إلى الطرف ذو الدرجة الحرارية الاقل و يلاحظ في هذه العملية ان الطاقة الحركية لجزيئات المادة هي التي تنتقل من جزء إلى آخر دون ان تنتقل الجزيئات من مواقعها وتسمى هذه العملية بالتوصيل الحراري, وهي تحدث في جميع المواد الصلبة و تمتاز المعادن بشكل خاص بكفاءتها العالية بالتوصيل الحراري و تلعب الالكترونات الحرة في المعادن دورا كبيرا في التوصيل الحراري و المعدن الموصل للكهربائية بصورة جيدة يكون موصل جيد للحرارة.

T1

T2

L

الشكل يمثل قضيب طوله L ومساحة مقطه A واتجاه انتقال الطاقة من اليسار إلى اليمين.

نفرض ان جانبي القضيب مغطى بمادة عازلة حيث لا يحدث أي انتقال للحرارة من خلال الجوانب. في هذه التجربة معدل انتقال الحرارة خلال القضيب المعدني تتناسب مع مساحة مقطعه ومع الفرق بين درجات الحرارة (T1 – T2) و عكسيا مع الطول L فان معدل انتقال الحرارة لوحدة الزمن يكون:-

dQdTαA(T2−T1)L

HαA(T2−T1)L

H=kA(T2−T1)L

حيث ان K تمثل التوصيلية الحرارية للمادة وقيمتها تعتمد على نوع المادة حيث كلما كانت المادة موصلة جيدة تكون قيمة K عالية و بالعكس فان للمادة العازلة تكون قيمة K لها صغيرة بينما المادة العازلة بصور تامة تكون قيمة K لها تساوي صفر. H تمثل مقدار الحرارة لوحدة الزمن و تسمى التيار ال حراري ووحدته جول\ثانية  أو الواط.

الكمية (T2−T1)L تمثل الفرق بين درجات الحرارة لوحة الطول و تسمى الانحدار الحراري.

ثانيا

طريقة الحمل

حمل عملية نقل الحرارة من مكان إلى آخر بحركة جزيئات مادة الوسط كما يحدث بانتقال الهواء.

ان كمية الحرارة التي يفقدها أو يمتصها سطح ما في درجة حرارة معينة ملامس لسطح مائع في درجة حرارة اخرى تعتمد على عوامل عدة:-

- كون السطح مستوي أو منحني

- كون السطح افقي أو عمودي

- كون المائع الملامس للسطح سائل أو غاز

- الكثافة, اللزوجة, السعة الحرارية, التوصيل الحراري للمائع

- سرعة المائع فيما اذا كانت قليلة أو عالية

- حصول تبخر أو تكاثف

ويعرف معامل الحمل h  من المعادلة:-

H= h A ∆T

حيث A تمثل المساحة السطحية

∆T الفرق بدرجات الحرارة بين سطح الجدار و المائع الاساسي

وحدة h    Jsec-1m-2Co-1