ليزرات ثنائي الوصلة (                          )

عند سقوط موجة ضوئية( فوتون ) يمتلك طاقة أكبر من فجوة الطاقة (  ) للمادة شبه الموصلة فإن الإلكترونات (          ) (e) تتهيج وتصعد من المستوي الأرض (حزمة التكافؤ) إلى المستوي المتهيج (حزمة التوصيل) وتترك وراءها فجوات (    )(h). تبقى الإلكترونات في المستوي المتهيج فترة زمنية محددة تسمى فترى حياة المستوي أو عمر المستوي (            ) وتنزل بعد ذلك إلى المستوي الأرضي مرة أخرى وتتحد مع الفجوات وتبعث إشعاع. وهذه العملية تمثل الانبعاث التلقائي.

إذا كانت الإلكترونات في المستوي المتهيج وسقط فوتون يمتلك طاقة تساوي فجوة الطاقة(  ) فإن الإلكترونان تتحفز على النزول إلى المستوي الأرضي وتتحد مع الفجوات وتبعث إشعاع.وهذه العملية تمثل الانبعاث المحفز التي هي شرط توليد الليزر.

هذا النوع من ليزرات اشباه  الموصلات ذات الوصلة الثنائية تعمل حالة النحياز الامامي (Forward Bias) أي ان الطرف الموجب لمصدر الفولتية يربط الى الى الجزء الموجب (p-type) والجزء السالب لمصدر الفولتية يربط الى الجزء السالب لثنائي الوصلة (n-type).وان الوصلة الثنائية تمثل المنطقة الفعالة التي يتولد فيها وينبعث منها الليزر.

كما هو واضح من الشكل,فان هنالك 6 اتجاهات في تركيب الليزر يمكن ان تتجه اليها فوتونات الليزر المنبعثة هي:

الى الاعلى والى الاسفل من منطقة الوصلة (p-n junction) وهذه الفوتونات يمتصها الجزء الموجب (p-type) والجزء السالب (n-type).

بعيدا عن الوصلة الثنائية داخل وخارج مستوى الورقة وهذه الفوتونات لا تخرج بسبب جعل سطح التركيب صقيل  يشبه المراة.

الى اليمين والى اليسار من الوصلة الثنائية وهذه الفوتونات يمكن ان تخرج على شكل حزمة ليزر .

هذا النوع من ليزر اشباه الموصلات يعمل بالنمط النبضي فقط لانه يحتاج الى تيار انحياز امامي عالي وكذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة التركيب الذي يتلف الليزر . كما ان شعاع الليزر الخارج منها يكون متعدد النمط ( ) يعتمد الطول الموجي (  ) لشعاع الليزر المنبعث على قيمة فجوة الطاقة ( ) للمادة شبه الموصلة وكالاتي :

مثال : احسب الطول الموجي المنبعث من ليزر زرنيخيد الكاليوم (  ) عند درجة حرارة الغرفة .

الحل :

عند درجة حرارة الغرفة تكون قيمة فجوة الطاقة لمادة زرنيخيد الكاليوم (   ) فيكون

ليزرات الحقن (  )

في هذا النوع من ليزر اشباه الموصلات يتم حقن حاملات الشحنة ( الالكترونات والفجوات ) الى داخل المنطقة الفعالة لغرض زيادة تركيز فوتونات الليزر وهي افضل من ليزرات الانحياز الاماماي للوصلة الثنائية بما يليل :

- قدرة الليزر الخارجة تكون اعلى (  )

- عرض خط الانبعاث يكون اضيق ( )

- قابليتها على التضمين اكبر بترددات عالية (  )

- كفاءة الانتقال داخل الالياف البصرية اعلى

يتم ضخ اشباه الموصلات بواسطة ليزر اشباه الموصلات اخر ذي الطول الموجي اقصر مثل ضخ ليزر (  ) ذي الطول الموجي (  ) بواسطة ليزر ( ) ذي الطول الموجي ( ) كما يمكن استخدام حزمة سريعة من الالكترونات تضرب المادة شبه الموصلة وتولد الكترون فجوة التي تتحد مع بعضها فتبعث شعاع الليزر .

حسابات ىالكفاءة لليزرات اشباه الموصلات :

تحسب الكفاءة الكمية الكلية (  ) لليزر اشباه الموصلات كالاتي :

حيث ( ) الكفاءة الكمية الخارجية  و ( ) تيار العتبة (  ) و (  ) تيار الحقن .

اما كفاءة منظومة الليزر (  ) فتعطى كالاتي :

حيث (  ) قيمة فجوة الطاقة للمادة شبه الموصلة و (  ) الفولتية المسلطة على جهاز الليزر .

مثال : احسب كفاءة جهاز ليزر اشباه الموصلات نوع (  ) اذا كانت قيمة تيار العتبة تساوي (  ) وقيمة تيار الحقن يساوي اربعة اضعاف قيمة تيار العتبة والكفاءة الكمية الخارجية (  ) والفولتية المسلطة تساوي (  ) عند درجة حرارة الغرفة .

الحل :

عند درجة حرارة الغرفة قيمة فجوة الطاقة لمادة (  ) تساوي (  ) اذن

هنالك انواع اخرى حديثة من ليزرات اشباه الموصلات تستخدم بكثرة في الوقت الحاضر في منظومات الاتصالات البصرية وهي :

- ليزر فابري – بيرو (  )

- ليزر التغذية الخلفية الموزعة ( )

- ليزر حيود عاكس براك (  )

- ليزر اقتران الحجرة الملصوقة (  )

- ليزر بنر الجهد الكمي ( )

- ليزر بنر او ابار الجهد الكمية المتعددة (  )

ليزرات ( ) تعمل بنمط واحد ( منفرد ) ( ) وهذه المسالة مهمة جدا في الاتصالات البصرية لانها تقلل من الضوضاء (  ) وتحسن كفاءة عمل منظومة الاتصالات .

ليزرات بئر او ابار الجهد الكمية تمتاز بانها قادرة على انتاج طول موجي محدد لشعاع الليزر الخارج أي انه قابل للتنغيم (  ) . يحسب الطول الموجي (  ) الناتج من ليزر بئر الجهد الكمي كالاتي :

حيث ( ) شحنة الالكترون (    ) و ( ) مقدار الفرق في فجوة الطاقة بسب البئر الكمي ويعطى كالاتي :

حيث (  ) سمك الطبقة الفعالة لليزر  و ( ) الكتلة الفعالة للفجوات وتحسب قيمتا (  ) كالاتي

و (  ) هي الكتلة السكونية للاكترون تساوي ( )

مثال : احسب الطول الموجي الخارج من ليزر بئر الجهد الكمي نوع (  ) اذا كان سمك الطبقة الفعالة (  ) ةقيمة الثابت ( ) يساوي (  ( عند درجة حرارة الغرفة .

الحل :

عند درجة حرارة الغرفة قيمة فجة الطاقة لمادة (  ) تساوي (  ) اذن نحسب مقدار الفرق في قيمة فجوة الطاقة كالاتي :