الملف

الملف عبارة عن سلك موصل , ملفوف حول قلب حديدي أو هوائي ,عند مرور التيار فيه فإنه يتحول إلى مغناطيس , أي يولد خطوط قوة مغناطيسية ,  ويأخذ الشكل التالي :

إذا إعتبرنا أن إتجاه التيار هو إتجاه حركة الإلكترونات , فإننا نستخدم قاعدة اليد اليسرى لمعرفة القطب الشمالي والقطب الجنوبي  .

أما إذا إعتبرنا إتجاه التيار هو الإتجاه الإصطلاحي , فإننا نستخدم قاعدة اليد اليمنى .

يرمز للملف بالرمز الشائع هو L  , ويكون الرمز الكهربائي له في الدائرة بأحد الشكلين التاليين :

إن وظيفة المقاومة هي إعاقة مرور التيار , بينما تكون وظيفة الملف إعاقة  تغيير قيمة التيار

وذلك يكون نتيجة لما يعرف بــالحث الذاتي  للملف L , ويتم قياس الحث بوحدة الـهنري Henery

تحسب قيمة الحث بالقانون التالي :

v=Ldidt

حيث v , هي قيمة فرق الجهد التي تطبق على الملف , وi  هي قيمة التيار المار في الملف , وL  هو الحث الذاتي للملف  و didt هو معدل تغيير قيمة التيار المار في الملف .

وهناك قانون رياضي آخر وهو :  L=N×ΦI

حيث N  هي عدد لفات الملف , و (Φ) هي الفيض المغناطيسي الناتج , وهذا القانون يوضح أن شدة المغناطيس الناتج من مرور التيار في الملف تعتمد على القيمة الحثية للملف.

ولأن الملف يعمل على إعاقة تغير قيمة التيار المار فيه , فإننا سنجد أنه يستخدم بكثرة في دوائر القدره , حتى يمنع أي تغيرمفاجيء  قد يحدث في الإشارة الداخلة للجهاز , حتى لا تتلف دوائره الأخرى.

فكرة عمل الملف هي :

عند توصيل الملف بالدائرة التالية :

فإنه عند غلق المفتاح , سوف يزود مصدر الجهد الدائرة بتيار كهربائي ذو شدة معينة , فيعمل الملف على إنشاء فرق جهد معاكس ومساوي لجهد المصدر , فيمنع مرور التيار , ثم يبدأ هذا الجهد المعاكس بالإنخفاض تدريجيا شيئا فشيئا , حتى يمتنع تماما  , فيمر التيار في الدائرة بكامل قوته من البطارية , متأثرا بإعاقة المقاومة له فقط.

إذا الدائرة في بداية عملها كانت شدة التيار فيها مساوية للصفر , وكأنها open circuit , أي أن الملف في البداية يعتبر كأنه مفتاح كهربائي مفتوح الطرفين .

وبعد إستقرار الدائرة , يمر التيار بأقصى شدة ممكنة له وبإعاقة المقاومة فقط , أي أن الملف يعتبر في تلك الحالة كسلك

إذا هناك فترة زمنية مستغرقة للتيار حتى يصل إلى أعلى قيمة يمكن أن يصل لها , هذه الفترة تساوي 5 مرات ثابت الزمن للملف , وهو الزمن اللزم للتيار لكي يصل إلى 63.2% من أقصى قيمة سيصل لها .

فيكون شكل التيار المار في الملف كالآتي :

وبما أن الملف يظهر في البداية على أنه open circuit  ثم يتحول إلى closed circuit  , إذا ففرق الجهد على طرفيه يكون في البداية بأعلى قيمة ممكنة ثم يبدأ في الهبوط حتى يصل إلى صفر , والمنحنى التالي يوضح إشارة الجهد على طرفي الملف :

ويحسب ثابت الزمن في دائرة الملف بالقانون الآتي : T=LR

توصيل الملفات على التوالي .

عند توصيل الملفات على التوالي فإن قيمة محصلة الحث ستجمع , والمثال التالي يوضح ذلك :

توصيل الملفات على التوازي.

عند توصيل الملفات على التوازي ستكون قيمة الحث مختلفة عن قيمتها في توصيلة التوالي , والمثال التالي يوضح ذلك :

الأشكال العملية للملفات.

ملفات كبيرة الحجم تستخدم بكثرة في دوائر الباور.

ملفات صغيرة , شكلها شكل المقاومات الصغيرة ,

ولكن لا يكتب عليها شيء.

كيفية التأكد من سلامة الملف.

باستخدام الآفوميتر على وضع الــBuzzer  , إذا أعطى الآفوميتر صافره عند توصيل طرفيه بطرفي الملف , فهذا يعني أن الملف سليم ولا يوجد بداخله قطع , أما إذا لم يعطي صافره , فهذا يعني أنه تالف ويجب استبداله.

ملحوظة :  ليس للملفات اصغيرة أو الكبيرة قطبية.