المكثفات

س : ما هو عنصر المكثف أو المتسعة  Capacitor؟

المكثف عبارة عن لوحين موصلين , يفصل بينهما مادة عازلة  كما هو موضح في الشكل التالي :

وتقسم المكثفات إلى أنواع  حسب نوع المادة العازلة التي يحتويها كل مكثف  إلى :

* مكثف هوائي   ( المادة العازلة هي الهواء )

* مكثف ورقي    ( المادة العازلة هي الورق )

* مكثف سيراميكي ( المادة العازلة هي السيراميك )

* مكثف كيميائي   ( المادة العازلة  هي حامض كيميائي )

كما يمكن تقسيمها  حسب القطبية  إلى قسمين :

- مكثفات ذات قطبية  ( وهي المكثفات الكيميائية فقط ) ويرمز لها بالرمز

- مكثفات ليس لها قطبية ( كبقية الأنواع الأخرى من المكثفات )  ويرمز لها بالرمز

ويستخدم الحرف C  في أغلب الأحيان للرمز للمكثف في الدوائر , مثل الدائرة التالية :

ولكن , ما هي فكرة عمل المكثف ؟ ؟

لكي نفهم فكرة عمل المكثف , سوف نقوم بتوصيل مكثف مع مصدر DC   كما في الدائرة التالية :

مفتاح

مكثف

بطارية 12 فولت

فكرة العمل :

عندما يكون المفتاح في حالة  open  فإن الدائرة الكهربائية تكون مفتوحة ولايسري التيار في الدائرة , فلا تعمل الدائرة , ولكن عند غلق المفتاح , فإن فرق الجهد للبطارية سوف يعمل على جذب الإلكترونات من اللوح الأعلى , وترسيبها على اللوح الأسفل ( أي مرور تيار كهربائي ) , وتلك العملية سوف تؤدي إلى تكون فرق جهد بين لوحي المكثف يعاكس جهد البطارية .  تستمر عملية ترحيل الإلكترونات هذه , وبالتالي فرق الجهد بين لوحي المكثف يزيد شيئا فشيئا حتى يصل فرق الجهد بين طرفي المكثف إلى 12 فولت ( نفس جهد البطارية )  , وبالتالي يتوقف مرور الإلكترونات ( أي يصبح التيار صفرا )  , ولذا نقول بأن توصيل المكثف على التوالي يمنع مرور الإشارة الـ DC  , ولكن هذا يحدث بعد زمن شحن المكثف , وسوف نتحدث عن هذا الزمن فيما بعد .

إذا المكثف يعمل على تخزين شحنة كهربائية Q  بداخله وبالتالي ينشأ بين طرفيه فرق جهد معين , فلو أخذنا المكثف السابق بعد شحنه , ووصلناه في الدائرة التالية :

مصباح

12 فولت                                المكثف السابق شحنه

فإنه عند التوصيل سنجد أن المصباح يضئ , أي أن المكثف أصبح كالبطارية المشحونة , ولكن سيظل المصباح يضئ لفترة ثم تبدأ شدة الإضاءة في النقصان , حتى يطفئ المصباح تماما , وتفسير هذا أنه , في بداية التوصيل كان المكثف كامل الشحن , وبدأ المكثف يمد المصباح بالشحنات الكهربائية التي بداخلة كي يضىء , وبالتالي فإن الشحنات في حالة نقصان بإستمرار , مما يعني أن فرق الجهد بين طرفيه أيضا في حالة نقصان مستمر , حتى يفرغ المكثف كامل الشحنة التي بداخله , فيتوقف المصباح عن العمل  .

س: كيف تتم عملية شحن المكثف ؟؟

عن طريق توصيلة بمصدر جهد مناسب.

س : هل يتم توصيل المكثف مع أي مصدر جهد بأي شده ؟

لا , فإن لكل مكثف ما يعرف باسم  جهد التشغيل  , ويكتب هذا الجهد على المكثف , فإذا كان لدينا مكثف جهد تشغيله  12 فولت , وقمنا بتوصيله على التوازي مع بطارية جهدها 50 فولت , فإن المكثف لن يشحن حتى يصل جهده إلى 50 فولت , بل ستتدمر المادة العازلة بين لوحيه ويتلف , أي يصبح .

س : بما أن لكل مكثف جهد تشغيل , أي أقصى جهد يمكن أن ينشأ بين لوحيه , إذا , هل هناك ما يعرف بأكبر كمية من الشحنة يمكن تخزينها داخل المكثف ؟ ؟

نعم , يستطيع كل مكثف تخزين كميه محدده من الشحنات ( الكولوم ) , ونطلق على ذلك  سعة المكثف

إذا فسعة المكثف هي : مقدار ما يستطيع أن يحتويه من شحنه كهربائية .

ويتم قياس سعة المكثفات بوحدة تسمى  الفاراد   Farad    ( F ) وهي وحده كبيره

حيث يطلق على المكثف أن سعته تساوي 1 فاراد , إذا قام بتخزين شحنة قدرها 1 كولوم عند توصيله بمصدر جهد شدته 1 فولت .

ولكن كيف يمكن حساب سعة المكثف بالقوانين ؟ ؟

هناك قانونين : * قانون باستخدام أبعاد المكثف  * وقانون يتعلق بالجهد والتيار

حساب سعة المكثف باستخدام أبعاد المكثف .

نفرض أن لدينا مكثف  , مساحة أحد لوحيه هي A  , والمسافة بين لوحيه هي d , والمادة التي بين لوحيه هي الورق .

نجد أن سعة المكثف تزيد بزيادة مساحة اللوحين , وبنقصان المسافة بين اللوحين , وبزيادة  السماحية الكهربائية  للوسط العازل  εr×ε0

السماحية الكهربائية للمادة : هي مدى قدرة المادة على السماح للفيض الكهربائي بالمرور داخلها , ويتم حساب السماحية الكهربائية للمادة مقارنة بالسماحية الكهربائية للهواء , وهي ε0 , فنقول أن السماحية الكهربائيه للورق مثلا هي εr.

ويكون قانون حساب سعة المكثف كالآتي :

C=ε0×εr×Adfarad

حساب سعة المكثف بالجهد .

س : على ما تعتمد كمية الشحنة المخزنة داخل المكثف ؟

تعتمد الشحنه على جهد المصدر V  , وعلى سعة المكثف C , ولذا فإن قانون السعة  يكتب كالآتي :

Q=C×VC=QV

حيث Q هي كمية الشحنة بالكولوم ,و V هو فرق الجهد بالفولت , و C هي سعة المكثف بالفاراد.

توصيل المكثفات على التوالي .

عند توصيل المكثفات على التوالي , تكون هناك محصلة للسعة الكلية , والمثال التالي يوضح ذلك :

1Ct=1C1+1C2

توصيل المكثفات على التوازي .

عند توصيل المكثفات على التوازي تكون المحصلة الكلية للسعة مختلفة عن المحصلة الكلية للسعة في التوصيل على التوالي , والمثال التالي للتوضيح :

Ct=C1+C2

لاحظ أن المكثفات الكيميائية لابد أن يراعى عند تركيبها القطبية , بحيث يكون طرفها الموجب متصل مع الطرف الموجب للمصدر , وكذلك الطرف السالب.

وإذا تم تركيبه بالعكس , فإنه  ينفجر .

شكل إشارة الجهد والتيار على المكثف في دائرة DC .

الدائرة التالية توضح مكثف ومقاومة متصلين مع مصدر ثابت

عند غلق المفتاح , فإن جهد البطارية سوف يعمل على شحن المكثف , وبالتالي يمر تيار كهربائي في بادئ الأمر , يظل هذا التيار ساريا في الدائرة حتى يتم شحن المكثف تماما ويصل جهده إلى نفس قيمة جهد المصدر , إذا هناك فترة زمنية مستغرقة لوصول جهد المكثف إلى قيمة جهد المصدر , هذه الفترة تسمى بثابت الزمن Time Constant

يمكن حساب هذا الزمن باستخدام القانون التالي :

T=R×C ثانية

فإذا كانت سعة المكثف 2μf , وكانت قيمة المقاومة 10Ω فإن الــ  time constant   يكون :

T=R×C=10Ω×2×10−6f=0.00002sec=20μsec

ولكن ما هو المقصود بـثابت الزمن للمكثف ؟

ثابت الزمن للمكثف , هو الزمن اللازم لوصول فرق الجهد بين طرفي المكثف إلى 63.2% من قيمته النهائية .

والشكل التالي يوضح شكل إشارة الجهد على المكثف عند توصيله كما في الدائرة السابقة :

وكذلك الحال مع التيار المار في الدائرة السابقة , فنحن قلنا أن التيار سوف يصل إلى صفر , ولكن بعد فترة زمنية تساوي 5 مرات من قيمة  ثابت الزمن

إذا في النهاية تعلمنا أن المكثف يمنع مرور التيار الثابت , ولكن بعد فترة زمنية معينة , وتعتمد تلك الفترة على قيمة المقاومة المتصلة مع المكثف , وعلى سعة المكثف , فلو فرضنا أنه لا توجد مقاومة متصلة مع المكثف , وأن سلوك التوصيل لها مقاومة صفر تماما , وأنه لا توجد مقاومة نهائيا للمواد المصنوع منها المكثف , فإن الزمن المستغرق لوصول جهد المكثف إلى جهد المصدر , ومنع مرور التيار في الدائرة سيكون صفر , أي بعد توصيل الدائرة مباشرة .

توصيل المكثفات مع مصدر AC .

نحن نعلم أن إشارة الـAC  تكون على الشكل التالي :

إذا تم توصيل تلك الإشارة للمكثف , فإنه يبدأ عملية الشحن مع إرتفاع الجهد حتى نصل إلى القيمة العظمى , وعند الهبوط يبدأ المكثف في التفريغ حتى تبدأ الموجة السالبة , فيبدأ المكثف الشحن في الإتجاه الآخر, وهكذا.

لذلك إذا كان المكثف سريع الشحن والتفريغ , فإنه سوف يمرر الإشارة الـ AC , أما إذا كان بطئ الشحن والتفريغ فإنه سوف يعمل عملية تنعيم للإشارة , وسوف نتعرض لهذا الموضوع فيما بعد .

وتعتمد سرعة الشحن والتفريغ للمكثف على  سعة المكثف

فكلما زادت سعة المكثف , كلما كانت عملية الشحن والتفريغ أبطأ , فيصبح المكثف صالح لعمل عملية  تنعيم

وكلما قلت سعة المكثف , كلما كانت عملية الشحن والتفريغ أسرع , فيصبح المكثف على تمرير الإشارة الـ AC   ومنع مرور الإشارة الــ DC .

الأشكال العملية للمكثفات.

نلاحظ أن المكثفات الإلكتروليتية ( القطبية ) يوجد على جسدها علامة تشير إلى الطرف السالب .

ملحوظة : أي عنصر إلكتروني يكون له قطبية , يتم وضع علامة على الطرف السالب.

وعند الحاجة لتغيير مكثف , ولم نجد مكثف بنفس السعة المطلوبة تماما , فإننا نأخذ أي مكثف أخر تكون سعته أعلى بحوالي 10%  من قيمة سعة المكثف الحالية .

ونجد أيضا أن المكثف يكتب على جسده قيمة فولت , وهو جهد تشغيل هذا المكثف , وكذلك يكون مكتوب عليه قيمته بالفاراد أو المايكروفاراد.

لمعرفة المكثفات التالفة , فإننا نجد أن المكثف الإلكتروليتي إذا تلف , فإنه ينتفخ من أعلى أو من أسفل , أو نجد أن المادة الكيميائية التي بداخله متسربة على جسده .

أما المكثفات الغير قطبية , مثل  المكثف السيراميكي  , فيعرف تلفه بوجود حرق خارجي ظاهر على جسده , أو كسرما .

هناك نوع آخر من المكثفات لن نتعرض له في دراستنا وهو  المكثف المتغير السعة , والذي يمكن تغيير قيمته السعوية حسب الرغبة , ورمزه في الدوائر الكهربائية كالآتي :