الترانزستورات

يعتبر الترانزستور من أهم العناصر الإلكترونية , حيث يمكن استخدامة  كمكبر للإشارة  وأيضا  كمفتاح إلكتروني.

وهو عبارة عن : ثلاث قطع من ماده شبه موصلة واحده ( سيليكون أو جرمانيوم ) , تتصل مع بعضها كالأتي :

P             N        P

أو

N             P        N

يسمى النوع الأول بـ  ترانزستور pnp والنوع الثاني بـ  ترانزستور npn.

والترانزستورات الـتي تصنع بهذا الشكل تدعى  الترانزستورات ثنائية القطبية

bipolar junction transistors

وهناك نوع ثاني من الترانزستورات لن نتطرق لدراستها , تدعى  الترانزستورات أحادية القطبية  Unipolar junction transistors

واضح من شكل الترانزستورات السابقة , أنها قد تعتبر كدايودين متصلين مع بعضهم , والرسم التالي يوضح رمز الترانزستور npn في الدوائر الإلكترونية , وكذلك أسماء كل طرف من أطرافه :

تأخذ الترانزستورات الحرف Q أو Tr في الدوائر الإلكترونية.

وهذا الرسم التوضيحي للترانزستور pnp

لاحظ أن السهم في " الرمز الإلكتروني " يشير إلى الطبقة N  السالبة.

نجد أن الأطراف الثلاثة للترانزستور تأخذ التسميات التالية :

- المجمع , وهو الــ " Collector "

- القاعدة , وهي الــ " Base "

- الباعث  , وهو الـ " Emitter"

تكون  القاعدة أقل الطبقات سمكا , ويكون الباعث مماثل للمجمع في الحجم , ولكنه أكبر منه قليلا , ومعمول له عملية  تطعيم  بشده, أي يحمل كمية من الشحنات بكثافة أعلى .

يجب ملاحظة أن الترانزستور قد يقال عنه أنه كدايودين متصلين ببعضهم , ولكن هذا للتشبيه والتوضيح فقط , لأنه إذا تم توصيل دايودين بالطريقة السابقة فإنهم لن يسلكوا سلوك الترانزستور على الإطلاق.

طريقة عمل الترانزستور.

إذا أخذنا ترانزستور NPN على سبيل المثال , فإنه لكي يقوم الترانزستور بالتوصيل للتيار , فلابد من فتح الوصلة ما بين القاعدة والباعث , أي يتم توصيل الدايود ( NP ) أو ( القاعدة-الباعث)  توصيلا أماميا كما في الشكل الآتي:

وبهذا الشكل , سوف يمر التيار من المجمع إلى الباعث , ولكن هناك سؤال مهم , وهو :

كيف يمر تيار المجمع ووصلة الدايود متصلة توصيلا عكسيا ؟ ؟ ؟

الإجابة على هذا السؤال موجوده عند علماءالفيزياء الكمية " , وهذا أمر بعيد كل البعد عن دراستنا هذه , لذلك فعلينا فقط أن نعرف طريقةعمل الترانزستور وتوصيله , دون محاولة تفسير كيفية عمله .

تجربة لتوضيح طريقة عمل الترانزستور:-

الأشكال العملية للترانزستورات.

كيفية فحص الترانزستور.

باستخدام الآفوميتر على وضع الـ Buzzer   نقيس كل رجل من رجوله , مع الرجول الأخرى , أي نقوم بعمل 6 قياسات , فإذا كان سليم , فلابد أن يعطي في مرتين للقياس قيمة مقاومة صغيرة , ويعطي القياسات الأخرى open circuit .

أما إذا كانت القياسات غير ذلك , فيكون تالف .

وكما ذكرنا من قبل أننا لانحكم على تلف العناصر الإلكترونية من سلامتها إلا بعد التأكد من القياسات وهي خارج الدائرة الإلكترونية .