*منظومة التتبع وظيفتها هي تحريك منظومة الليزر حتي يتمكن شعاع الليزر من تتبع المسار اللولبي على القرص المدمج .

طريقة قراءة البيانات من القرص المدمج:

يقوم رأس القراءة بتركيز شعاع الليزر علي مسار البيانات ، و يمر من خلال طبقة البلاستيك لينعكس عندما يصطدم بطبقة الألمنيوم نحو خلية الكترو-ضوئية وظيفتها الإحساس بالتغيير في الضوء.
إما أن يصطدم شعاع الليزر بجزء مرتفع فينعكس على الخلية الإكترو-ضوئية و يمكن تمثيل هذه الحالة ب( 1 )، أو يصطدم شعاع الليزر بجزء منخفض فلا ينعكس علي الخلية الإكترو-ضوئية و يمكن تمثيل هذه الحالة ب ( 0 ) ، ثم يتم تجميع الواحدون و الأصفار لتكوين البت ثم البايت .

القرص المدمج :

القرص المدمج ترجمة حرفية لـ "compact disc" باللغة الإنجليزية . طوّرت هذه التقنية شركتا فيليبس وسوني عام 1981، كوسط لتسجيلات موسيقى الستريو. هو عبارة عن أسطوانة بسيطة من البلاستيك ، يبلغ سمكها 1.2 مم تقريبا و قطرها يساوي 12 سم تقريبا ، ويمكن للاسطوانة أن تحمل 650 ميغابايت من البيـــانات ( 74 دقيقة) أو 700 ميغابايت (80 دقيقة). إن الطبقة العلوية من أقراص CD ، وهي الطبقة التي يطبع عليها عنوان ومحتويات القرص، هي في الواقع أكثر عرضة للتلف من الطبقة السفلية ذات السطح الصافي. وإذا خُدش السطح العلوي بعمق كاف تتلف طبقة الألمنيوم العاكسة وبالتالي تلف القرص المدمج . يتم تخزين البيانات، كسلسلة من البتات، على مسار حلزوني واحد، يبدأ من مركز القرص، ويمتد نحو حافته الخارجية.

قارئ الأقراص المرنة

وظيفته قراءة و تسجيل الأقراص المرنة ،الشيء الذي يمكننا من الاحتفاظ بملفاتنا المهمة عليها و أيضا في تشغيل الحاسب إذا حدت تلف أو عطل لوحدة التخزين الرئيسية.

يتكون القارئ من أربعة أجزاء رئيسية :

*رؤوس القراءة و الكتابة و المسح :

يوجد رأسان أحدهما للقراءة و الكتابة والآخر لمسح البيانات من القرص.

*محرك الأقراص المرنة :

يدور بسرعة تصل الى 600 دورة في الدقيقة ليساعد على قراءة البيانات و الانتقال إلى الملف المناسب بسرعة مناسبة.

*محرك الرؤوس :

يقوم بتحريك الرؤوس التي تكتب وتقرأ و تمسح الى مكان الملف الهدف.

*اللوحة الالكترونية:

تتحكم بكل العمليات التي يقوم بها قارئ الأقراص المرنة من نقل و قراءة و كتابة و مسح للبيانات.

   مراحل قراءة و كتابة البيانات:

* استقبال أمر الكتابة أو القراءة.

* تشغيل المحرك لتدوير القطعة المرنة داخل القرص المرن.

* تشغيل المحرك الدقيق لتحريك رؤوس القراءة و الكتابة لتتجه نحو المكان الهدف.

* قراءة أو كتابة أو مسح البيانات.