القرص المرن:

اخترع القرص المرن ( floppy disk drive) في سنة 1967 من قبل شركة IBM . و كان ذو حجم كبير نسبيا يبلغ 8 بوصة (20.32 سنتمتر) مما جعل شركة IBM تطوره بعد فترة ليصبح ذو حجم 5.25 بوصــــة (13.34 سنتمتر) و يحمل 360 كيلوبايت فقط من البيانات مقارنة ب1.44 ميغا بايت مع أقراصنا الحالية ذات 3.5 بوصة (8.89 سنتمتر) .

يتكون القرص المرن من:

* غلاف خارجي للقرص المرن مصنوع من البلاستيك الصلب.
* أسطوانة من البلاستيك المرن بداخل القرص المرن طليت بمادة مغناطيسية. 
* غطاء معدني متحرك.

الدي في دي

ابتكار جديد وتطور عظيم في عالم صناعة الكمبيوتر، وظيفته قراءة أقراص الدي في دي التي اخترعت أساسا لتسجيل الأفلام و الموسيقى عليها لقدرتها التخزينية العالية ،و تمتاز أيضا بمعدلاتها الكبيرة لنقل البيانات للاستخدامات المتعلقة بتطبيقات البيانات مقارنة بالأقراص المدمجة.

*   قرص DVD :   

DVD اختصار لـ digital video disk أي قرص فيديو رقمي و هو أيضا اختصار ل digital versatile disk أي قرص متنوع رقمي .
و تحتفظ أقراص DVD بالبيانات وبالمعلومات بقدر يصل إلى سبعة أضعاف تلك المعلومات التي يمكن أن تحفظها أقراص CD وذلك فى بداية ظهورها، أما الآن فقد زادت إلى أضعاف النسبة السابقة. 
والسبب في ذلك راجع إلى تصغير أبعاد العناصر الممثلة للبيانات، فتقلصت خطوة المسار -أي المسافة بين الأخاديد- من 1.6 ميكرون، إلى 0.74 ميكرون فقط، وانخفض قياس التجويف من 0.83 ميكرون إلى 0.40 ميكرون.

القرص الصلب

يعتبر القرص الصلب وحدة التخزين الرئيسية داخل الحاسوب ، وظيفته الأساسية تخزين البيانات والمعلومات ، بما في ذلك نظام التشغيل وغيرها من البرامج الأساسية.

يحتوي القرص الصلب :
من الداخل على:

*رؤوس للقراءة و الكتابة .
*أقراص مغناطيسية.
* محرك رؤوس القراءة و الكتابة .
*محرك الأقراص المغناطيسية.
* لوحة إلكترونية توجد أسفل القرص الصلب.
* الذراع الحامل لرؤوس القراءة و الكتابة.

ومن الخارج على:

*وصلة مخصصة لتزويده بالطاقة .
*وصلة مخصصة لحزام البيانات .
*إبر لتعديل الإعدادات الخاصة بالقرص الصلب .

توجد أنواع عديدة من الأقراص الصلبة منها ما يستخدم التقنيات التالية: 

*تقنية IDE:

اختصار ل Integrated Drive Electronics ، تسمح هذه التقنية بإيصال الأقراص الصلبة عبر فتحتي IDE ، المتواجدتين على اللوحة الأم ، تسمى الأولى ب primary أي الأولية و الثانية ب secondary أي الثانوية ، توصل وحدتان بكل فتحة إحداهما تسمى ب "slave" أي "عبد" و الأخرى ب "master" أي "سيد" .

*تقنية SCSI:

اختصار ل Small Computer System Interface ،تمتاز هذه التقنية بقدرتها التخزينية العالية و بسرعتها العالية و بقدرتها على توصيل وحدات كثيرة .

*تقنية USB:

ما يميز هذه التقنية هو قدرتها على توصيل ما يناهز 127 وحدة ،كما أن ظهور USB.2 بسرعة نقل للبيانات أعلى زاد من أهميتها.

من أهم ما يحدد كفاءة القرص الصلب و جودته :

* معدل نقل البيانات: يقصد به عدد البايتات التي يتم نقلها من القرص الصلب في الثانية.

* زمن الوصول : يقصد به الزمن المستغرق بين طلب المعلومة من القرص الصلب و وصول أول بايت منها ، وتحسب بالملي ثانية . 

* سرعة دوران القرص الصلب : تقاس بعدد الدورات في الثانية، فكلما زادت سرعة الدوران كلما كان أفضل لنقل البيانات . 

* ذاكرة الكاش : تقاس بالكيلوبايت ، فكلما زاد حجمها كلما زادت سرعة نقل البيانات. 

* نوع التقنية المستخدمة : الاختيار يرجع بالأساس لاحتياجات المستخدم. 

* الكثافة التخزينية : يقصد بها عدد البايتات التي يمكن تخزينها في مساحة معينة من القرص الصلب. 

* السعة : يقصد بها سعة القرص الصلب وتقاس بالجيغابايت.