اللوحة الأم

عبارة عن لوحة كبيرة ترتبط بها جميع وحدات الحاسوب مثل:الشاشة ووحدات التخزين و الطابعة و المودم و الفأرة...وتلتصق بهذه اللوحة المعالج و الذاكرة و كارت الشاشة... تصنف إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1.  لوحة الأم AT.
     2.  لوحة الأم ATX.
     3.  لوحة الأم NLX.

و تضم كل من:

  المنافذ:  

المنافذ هي أماكن توصيل بعض ملحقات الحاسوب الخارجية باللوحة الأم. بعض المنافذ التي توجد على اللوحة الأم:

   *  منافذ متوازية :  

وتسمى LPT1 و LPT2 ... وتستخدم في العادة لتوصيل الطابعة أو الماسح الضوئي .

- منافذ متوالية  :  وتسمى COM1 و COM2... وتستخدم لتوصيل الفأرة و بعض الأجهزة المتوالية.

- منافذ PS/2  :

منفذان مخصصان لتوصيل الفأرة و لوحة المفاتيح وهما متشابهان من حيث الشكل و مختلفان من حيث اللون فلون الأول أخضر لتوصيل الفأرة و لون الآخر بنفسجي لتوصيل لوحة المفاتيح .
وللإشارة فقط تعتبر منافذ ال PS/2 منافذ متوالية حديثة .

- منفذ USB  :

المنفذ المتوالي العالمي Universal Serial Bus وهو نتاج جهد العديد من الشركات معاً في محاولة لإنتاج منفذ قياسي عالمي يمكن استخدامه لتوصيل أي جهاز من الأجهزة الملحقة بالحاسوب . ويمتاز عن غيره بسرعته في نقل البيانات خاصة مع ظهور الجيل الثاني منه USB.2.

الفتحات:  
   *  فتحة المعالج الدقيق  : عبارة عن قاعدة ذات حجم وشكل معين تحتوي على ملامسات بعدد معين وتستخدم كي يمكن تركيب شريحة إلكترونية ما عليها بحيث يتم التلامس بين ملامسات الشريحة المركبة وملامسات الفتحة وبذلك يحصل الاتصال ما بين الشريحة و ما بين اللوحة الإلكترونية الرئيسية وهي اللوحة الأم .

- فتحات الذاكرة  : تختلف فتحات الذاكرة حسب نوع شرائح الذاكرة ، تتوفر أنواع عديدة من هذه الشرائح كل منها ذو مواصفات ومزايا معينة وأشهر هذه الأنواع هو SDRAM و RDRAM .

- فتحة ISA  :

اختصار ل industry standard architecture وهي من الفتحات القديمة و البطيئة ، كما أن حجمها كبير جدا وأداؤها منخفض.

- فتحة PCI  :

اختصار ل Peripheral Component InterConnect ، ظهرت عام 1992 و تعتبر تعديل للفتحة ISA ،EISA. وقد ظهرت في أجهزة البنتيوم وهي عبارة عن فتحة تركب عليها كروت الأجهزة لتتصل مباشرة بالمعالج .

- فتحة AGP  :

طورت شركة أنتل فتحة (AGP (Accelerator Graphies Port والتي صممت بطريقة تجعلها أسرع مرتين من فتحة PCI ، كما ضاعفت Intel من سرعة بطاقاتAGP وذلك بتطويرها بين الفينة و الأخرى .

- فتحة IDE  :

عبارة عن موصلات مستطيلة الشكل تحتوي على عدد معين من الإبر توصل بسلك بيانات يتصل من الجهة الأخرى بالقرص الصلب و بمحركات الأقراص الصلبة على اختلاف أنواعها.